负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环核验〔2017〕号 一、项目主要建设内容 保定市明鉴焊接工程检测有限公司位于河北省保定市锦绣街956号。该公司目前使用4台X射线探伤机用于野外探伤作业，分别为：2台XXQ-2505，管电压250 kV，输出电流5.0 mA；1台 XXQ-3005，管电压300 kV，输出电流5.0 mA；1台XXH-2505，管电压250 kV，输出电流5.0 mA。均为Ⅱ类射线装置。 二、验收监测结果 监测表明：控制区边界处X-γ辐射剂量率为1.42×104nGy/h，符合《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117—2015）控制区内周围剂量当量率不大于15μSv/h的标准要求。 监督区边界处X-γ辐射剂量率为1.40×103nGy/h，符合《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117—2015）监督区内周围剂量率不大于2.5μSv/h的标准要求。 根据该公司提供的个人剂量检测报告，探伤工作人员年所接受的年有效剂量最大0.42mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中职业工作人员20mSv/a的标准限值。同时满足职业人员不超过5mSv/a约束限制标准的要求。 野外探伤作业一般在公众休息时间非辐射工作人员离开后进行，且在监督区边界设有警告牌和警戒线，公众成员所接受的年有效剂量可忽略不计。 三、验收结论 保定市明鉴焊接工程检测有限公司使用II类射线装置基本落实了环境影响报告表审批意见中提出的要求，环保“三同时”制度执行到位。建立了必要的辐射安全与防护管理制度，辐射工作人员持证上岗。已具备竣工环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。 四、要求： 1、项目运行过程中，你单位要落实辐射安全与防护管理制度，保证射线装置安全受控。同时确保在野外作业过程中，辐射工作人员、公众人员、辐射环境安全。 2、你单位应加强对辐射环境安全与防护工作的组织领导，定期开展辐射环境安全与防护培训和检查，开展辐射环境年度评估、年度监测、个人剂量计检测、个人健康体检，建立并保存辐射工作人员个人剂量档案和健康体检档案至年满七十五周岁，或者停止辐射工作后保存档案三十年。 3、你单位应在20日内将审批的《核技术应用建设项目竣工环境保护验收申请表》、《核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测表》和相关验收资料送达高新区环境保护局备案。 我局委托高新区环境保护局负责对你单位的日常辐射安全与防护工作进行监督管理。 经办人： 年月日