负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环核验〔2017〕007号 一、项目主要建设内容： 河北省高速公路张涿保定管理处涞水主线收费站MIX500N绿色通道检查系统应用项目使用一台Ⅱ类X射线装置，设备型号美国VARIAN NDI-452【管电压450kV、管电流10mA】，用于箱货货柜检测。 二、验收监测结果： 2016年7月27日，承德市辐射监测站对该项目进行了验收监测，验收监测对该射线装置共设置了19个监测点，即时监测一次，监测结果表明：射线装置周边X-γ辐射剂量率范围为42.9-593 nGy/h，根据该收费站提供资料，该装置年扫描时长约为2000h，经计算工作人员全年所受的最大有效剂量为1.19mSv，公众人员全年所受的最大有效剂量为0.15mSv，所接受的照射剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中，剂量约束值职业工作人员不超过5 mSv/a，公众人员不超过0.3mSv/a的剂量限值要求，同时满足职业工作人员不超过20 mSv/a，公众人员不超过1 mSv/a的标准限值要求。 三、该单位落实了必要的辐射安全与防护管理制度，设置了电离辐射标志及警告标识，辐射工作人员持证上岗，环保“三同时”制度执行到位。 四、验收结论：同意河北省高速公路张涿保定管理处涞水主线收费站MIX500N绿色通道检查系统应用项目通过环境保护竣工验收。 五、要求： 1、项目运行过程中，你单位要落实辐射安全与防护管理制度，保证射线装置安全受控，保障工作人员、周边辐射环境安全。 2、你单位应加强对辐射环境安全与防护工作的组织领导，定期开展辐射环境安全与防护培训和检查，委托有资质的部门开展辐射年度环境现状监测，开展辐射环境年度评估、个人剂量计检测、个人健康体检，建立并保存辐射工作人员个人剂量档案和健康体检档案至年满七十五周岁，或者停止辐射工作后保存档案三十年。 3、你单位应在20日内将审批的《建设项目竣工环境保护验收申请》、《核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测报告表》和相关验收资料送达涞水县环境保护局备案。 我局委托涞水县环境保护局负责对你单位的日常辐射安全与防护工作进行监督管理。 经办人： 赵国富 保定市环境保护局 2017年 06月23日