企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 阜平县恒和污水处理厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 91130624695859427Y | 法定代表人 | 张永文 |
| 生产地址 | 阜平县白河村 | 生产周期 | 366天 |
| 所属行业 | 污水处理厂 | 联系电话 | 0312-7237360 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | # 县城内生活污水，处理后达标排放 |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |
| 污水 |  | 365万吨/年 |  |
| 污泥 |  | 1594吨/年 |  |
| …… |  |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位置 | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放 浓度（mg/L ） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放 总量 (kg) | 核定的排放 总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| WS-0001 | 经度： 113°45′ 纬度： 38°39′ | 连续 排放 | COD | 18.7 | 2h | 自动监测 | 59591 | 182500 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，50 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | 1.18 | 2h | 自动监测 | 3760 | 18300 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，5 | 否 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
| 厂界浓度最高点（西厂界） | 厂界浓度最高点（西厂界） | 无组织排放 | 氨 | 0.045 | 2017.2.4 | 手工委托监测 |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 | 否 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.003 | 2017.2.4 | 手工委托监测 |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 | 否 |
|  |  |  | 甲烷 | 0.0002 | 2017.2.4 | 手工委托监测 |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 | 否 |
| …… |  |  | 臭气浓度 | ＜10 | 2017.2.4 | 手工委托监测 |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 | 否 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 |  |  | 处理处置数量（kg） |  | 处置去向 |  |
| 污泥 | 否 | 卫生填埋 |  |  | 1642000 |  | 基来安垃圾处理场 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |  |  | 超标 情况 |
|  | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| 鼓风机房 | 53 |  | 49 | 60/50 |  |  |  | 否 |
| 实验室 | 46 |  | 40 | 60/50 |  |  |  | 否 |
| 302省道 | 55 |  | 49 | 60/50 |  |  |  | 否 |
| 提升泵 | 52 |  | 45 | 60/50 |  |  |  | 否 |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生化+物化污水处理设施 | 2010年9月 | 10000吨/日 | 正常 | 保定市尧润环保科技有限责任公司阜平分公司 |
|  | …… |  |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 阜平县城污水处理工程 | 保定市环保局 | 2009.4.8 | 保环表[2009]57号 | 保定市环境保护监测站 | 2010.10 | 保环监验字[2010]第0679号 |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 河北省环境执法监察局 | 备案时间 | 2012.10.30 |
| 主要内容 | 组织机构 成立突发事件应急组织机构，由厂领导和各班组负责人组成。 组长：胡念超(13930286770） 组员：马伟、马龙、各班组人员 突发事件应急预案： - 发生重大设备、电力事故时，当班人员应立即采取有效措施，防止事态扩大，并报告厂领导，处理过程中与领导小组及时联系。 - 事故发生后，在采取必要应急措施时，应尽可能地保护现场，以便进一步查找、分析事故原因；当事人不得擅自毁坏现场。 3. 若发现人员触电时，应迅速使触电者脱离电源，进行就地急救处理，准确使用人工呼吸法，要坚持抢救，并立即通知120急救中心。 4、若发生人身伤害时，则应立即落实车辆将受伤者送往医院抢救（一般可先就地或附近解决车辆，如药剂厂、施工工地等；其次是向120救护中心求救）。 5. 组织事故处理小组，进行事故调查、分析、处理等 汛期或突发暴雨应急救援预案： 日常多注意天气变化，根据天气预报，组织机修班预先对各设备进行检查，确保完好；组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通；变配电值班人员应提前及时检查避雷设施是否损坏，有裂痕，如有损坏，必须及时修理更换，保证汛期正常使用；如遇到由于汛期连续大雨或突发暴雨导致进水量超过设计处理能力的情况下，各岗位人员先要到值班室集合，清点人员完毕后，各岗位工作人员要及时将本部门门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行；化验室人员应立即取水样化验COD、氨氮，在达到排放标准的前提下及时向县住建局、县环保局汇报，在得到回复后，根据回复采取关闭进水阀或者开启溢流口的措施，直至与处理能力相当；与此同时生产运行班组紧急增加水泵台数，降低集水井水位，直到满负荷为止；外出巡视，必须两人一组，注意防滑；工作期间要以人身安全为前提。 高配灭火应急操作方案： 为加强规范消防安全管理，贯彻“预防为主，防消结合”的工作方针。提高对配电房灭火的应急能力，维护广大职工生命财产安全，保障系统正常运行，根据上级部门有关起火事故应急预案的精神，结合我厂实际情况特制定本方案。 1、高配进线失火，应立即通知供电部门切断进线电源，用灭火器进行部分扑救。 2、低配失火，使用CO2灭火器进行灭火扑救。 3、同时迅速疏散人员，设立警戒线，防止无关人员进入。 此停电应急操作由应急小组组长负责全过程的协调，在值班日志上及时做好相关记录，特别注意人身安全。 由于雷电等异常造成的突然停电的情况应急方案： 日常对备用电源进行全面检修，保证随时能正常使用；如遇到突然断电的情况下，全厂工作、生产、维修人员将现场设备退出运行状态，到厂长室集合；人员清点完毕后由电力供应组开启备用电源；如无法正常送电，则向上级主管部门汇报，并减少进水 ；来电后，各部门按操作规程及时开启设备，恢复运行 。 防汛操作方案： 1、成立突发事件和抗灾抢险应急小组。由厂长任组长。组员包括班组长、机修人员、在线运行人员 2、凡接到上级有关部门或气象台预报汛情时厂内坚持正常值班，并注意灾情收集，密切关注灾情发展。 3、凡接到上级有关部门或气象台预报的重大汛情警报时，厂内实行应急小组成员集合待命，加强值班。 4、抗灾抢险物资储存实行领导负责制，专人专管，专物专用。凡物资发生短缺，应立即配齐补足；凡设备发生损坏故障，应及时修复完好。 5、凡接到汛情、各类抗灾抢险物资必须根据抢险需要全部到位。保证随时调用。 6、及时部署防汛防范措施，加强防汛期间的值班工作。认真进行防汛抗台安全检查。 7、值班人员与有关责任人员之间必须保持通信畅通。 8、统一调度，确保重点。努力保证正常生产，努力将可能造成的损失降到最低点。受灾后，全力抢修，迅速恢复生产。 9、在防汛期间接到报警，有关人员必须做到随叫随到，来之能战，战之能胜。 10各班组当班人员要坚守岗位，严禁擅离职守。加强巡检，对可能发生突发事件的事前征兆，应及时上报，并着手做好处置准备工作。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | ## 一、企业概况 ## （一）一期工程2009 年9月建成试运行，2010 年10月通过验收；占地145 亩，建筑面积约2.21万平方米，服务范围4.5平方公里，服务人口2.5万。水处理系统服务范围包括阜平县城内生活污水和达到污水处理厂进水水质要求的工业生产废水。恒和污水厂采用百乐克工艺，处理后的水质达到国家污水综合排放标准（GB18918-2002）中的一级A类标准。 ## （二）一是恒和水厂设计规模为1万吨/天，目前实际处理水量为1万吨/天，二是企业噪声主要是生产时的鼓风机设备响声，为此水厂专门建造风机房来降低鼓风机产生的噪声；三是废水污染物经处理后100%达标排放并且废水仅有一个废水总排放口。 ## 二、企业自行监测开展情况简介 ## （一）为履行企业自行监测的职责我厂拟采取手工监测+自动监测相结合的手段和自承担+委托监测的方式开展自行监测。 ## 自动监测项目：COD、氨氮 ## 手工自测项目：悬浮物、PH、总磷、总氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总汞、总铬、六价铬；噪声：厂界噪声 ## 手工委托监测项目： ## 1、废水项目：粪大肠菌群、动植物油、石油类、总砷、总镉、总铅、 2、废气项目：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 （二）自行监测情况 ## 1、自动监测设备 ## 序号; ## 名称; ## 厂家; ## 型号; ## 监测点位; ## 数量; ## 验收情况. ## 1; ## COD; ## 河南乾正; ## QZ5000-CODcr; ## 进水口; ## 1; ## 已验收. ## 2; ## 氨氮; ## 深圳宇星; ## YX-NH3-N-Ⅱ; ## 进水口; ## 1; ## 已验收. ## 3; ## COD; ## 河南乾正; ## QZ5000-CODcr; ## 排水口; ## 1; ## 已验收. ## 4; ## 氨氮; ## 深圳宇星; ## YX-NH3-N-Ⅱ; ## 排水口; ## 1; ## 已验收. ## 2、手动监测设备 ## 实验室配有相关设备有：电子天平一台，干燥箱一台，可见分光光度计一台，紫外-可见分光光度计一台，生化培养箱一台，pH计一台，水浴锅一口，显微镜一台，纯水机一套以及相应的玻璃器皿。 ## 3、人员持证情况 ## 实验室配有两名化验员，都具有化学检验工证书。 ## 三、手工监测方案 ## （一）废气监测方案 ## 1、废气监测点位、监测项目及监测频次 ## 厂内无锅炉，厂界废气监测项目为氨、硫化氢、臭气浓度甲烷指标。监测点位、监测项目及监测频次见表1。 表1 废气污染源监测内容一览表 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界废气; 厂界浓度最高点; 氨; 每半年一次. 硫化氢. 臭气浓度. 厂区内浓度最高点; 甲烷. ## 2、监测点位 ## 监测点位布置方法与采样方法按GB16297中附录C和HJ/T55的有关规定执行。 ## 3、监测方法及使用仪器要求（委托监测） 废气污染物监测方法及使用仪器情况见表2。 表2 废气污染物监测方法及使用仪器一览表 序号; 监测项目; 监测方法及依据; 仪器设备名称和型号; 备注. 1; 氨; 委托. 2; 硫化氢; 委托. 3; 臭气浓度; 委托. 4; 甲烷; 委托. ## 4、监测结果评价标准 废气污染物排放执行标准见表3。 表3 废气污染物排放执行标准 污染源; 序号; 标准名称; 执行标准限值（mg/m3）; 确定依据. 无组织 废气; 1; 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）; 氨; 1.5; 2010年建成投入运行，位于二类区，执行二级标准. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度; 20. 4; 甲烷; 1. ## （二）废水监测方案 ## 1、废水监测点位、监测项目及监测频次 ## 监测点位、监测项目及监测频次见表4。 ## 表4 废水污染源监测内容一览表 序号; 监测点位; 点位经纬度; 监测手段; 分析项目; 监测频次. 1; 出口; 北纬38°39′~39°08′，东经113°45′~114°32′; 自动监测; 化学需氧量; 每2小时一次. 2; 氨氮. 3; 手工监测; 悬浮物; 每月一次. 4; 色度. 5; 总磷. 6; 总氮. 7; PH. 8; BOD5. 9; 阴离子表面活性剂. 10; 总汞. 11; 总铬. 12; 六价铬. 13; 委托检测; 粪大肠菌群数. 14; 总砷. 15; 总镉. 16; 总铅. 17; 石油类. 18; 动植物油. ## 在厂区平面布置图上标注清楚废水监测点位，点位必须标识清楚。（后附图1） ## 3、分析方法及使用仪器 废水污染物分析方法及使用仪器情况见表5。 表5 废水污染物分析方法及使用仪器一览表 序号; 分析项目; 分析方法及依据; 检出限; 仪器设备名称和型号; 备注. 1; 化学需氧量; 重铬酸钾法GB 11914-89; 5mg/L; CODcr5000; 在线. 2; 氨氮; 水杨酸法GB 7481-87; 0.025 mg/L; YX-NH3-N; 在线. 3; 悬浮物; 重量法GB/T11901-1989; ——; 202-1型; 自行. 4; 色度; 稀释倍数法; ——; ——; 自行. 5; 总磷; 钼酸盐分光光度法GB11893-89; 0.01 mg/L; DR5000型; 自行. 6; 总氮; 碱性过硫酸钾分光光度法GB 11894-89; 0.05 mg/L; 756型; 自行. 7; PH; 玻璃电极法GN/T 6920-86; 0.1; PHS-3C型; 自行. 8; BOD5; 稀释与接种法HJ505-2009; 2 mg/L; ——; 自行. 9; 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝分光光度法GB7494-87; 0.50 mg/L; DR5000型; 自行. 10; 总汞; 双硫腙分光光度法GB7469-87; 2ug/L; DR5000型; 自行. 11; 总铬; 高锰酸钾氧化—二苯碳酰二肼光度法GB7466-87; 0.004 mg/L; DR5000型; 自行. 12; 六价铬; 二苯碳酰二肼光度法GB7467-87; 0.004 mg/L; DR5000型; 自行. 13; 总镉; 委托. 14; 总砷; 委托. 15; 总铅; 委托. 16; 粪大肠菌群数; 委托. 17; 石油类; 委托. 18; 动植物油; 委托. ## 4、分析结果评价标准 废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）表1中一级A标准，及表2标准，见表6。 表6 废水污染物排放标准 单位：mg/L 项目; COD; 氨氮; 悬浮物; 动植物油; 石油类; 阴离子表面活性剂; 总氮; 总磷; BOD5. 标准值; 50; 5（8）; 10; 1; 1; 0.5; 15; 0.5; 10. 项目; PH; 粪大肠菌群; 总汞; 总镉; 总铬; 六价铬; 总砷; 总铅; 色度. 标准值; 6-9; 1000; 0.001; 0.01; 0.1; 0.05; 0.1; 0.1; 30. ## （三）厂界噪声监测方案 ## 1、厂界噪声监测内容 ## 厂界噪声监测内容见表7。 表7 厂界噪声监测内容一览表 点位布设; 监测项目; 监测频次; 监测方法及 依据; 仪器设备名称和型号; 备注. 与项目竣工环境保护验收监测时点位相同; Leq(A); 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008; 声级计HY110型声校准器AWA6221B编号6221B1503; 执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. ## 2、监测点位示意图 ## 在厂区平面布置图上标注噪声监测点位，或画出示意图，并注明周围敏感点。点位必须标识清楚。（后附图2） ## 3、厂界噪声评价标准 厂界噪声执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，昼间：60dB（A），夜间50dB（A）。 ## （四）手工监测质量保证 1、人员要求：企业自行开展手工监测的必须具有2名以上持有省级环境保护主管部门组织培训的、与监测事项相符的培训证书人员。 2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。 3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。 4、废气监测要求：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录C和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55—2000）的有关规定执行。 5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行。 6、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。 7、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经过“三审”。 ## 四、自动监测方案 ## （一）自动监测内容 自动监测内容见表8。 表8 自动监测内容一览表 序号; 自动监测类别; 监测项目; 安装位置; 经纬度; 监测频次; 联网情况; 是否验收. 1; 废水; 化学需氧量; 出口; 北纬38°39′~39°08′，东经113°45′~114°32′; 每2小时一次; 已联网; 是. 氨氮; 已联网; 是. ## （二）自动监测质量保证 1、人员要求：具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。 2、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。 3、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。 ## 五、委托监测 保定市尧润环保科技有限责任公司于2014年6月18与保定 市民科环境检测有限公司签订了自行监测(委托监测)技术服务合同。 ## 六、公开时限 1、基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容； 2、手工监测结果（悬浮物、PH、总磷、总氮、色度、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、粪大肠菌群、动植物油、石油类、臭气浓度、厂界噪声）于每次监测完成后的次日公布； 3、废水自动监测结果（COD和氨氮）每2小时公布一次； ## 4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |

附图1：

原水

进水

粗格栅

进水泵房

细格栅

水解酸化池

悬链曝气池

二沉池

污泥脱水机房

浓缩池

二沉池及回流污泥泵房

定期清运

鼓风机房

提升泵房

配水井

消毒接触池

高效节能过滤器

加药、加氯间

反冲洗泵房

深度处理系统

污水处理系统

污泥处置系统

噪声

固体废弃物

废气

图例

：

污水线路

污泥线路

S

N

G

S

1

、

G

1

N

1

S

2

、

G

2

N

3

G

4

N

2

N

4

G

5

N

6

、

G6

排污节点

稳定池

最终出水

N5

G3

S3

、

附图二：

填表说明：

- 排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，监测方式为手工或自动，排放总量为最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。

- 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指标。

- 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。