附件1

保定市重污染天气应急预案修订补充说明

一、编制目的

为妥善应对重污染天气，依据环保部《关于做好重污染天气应急预案修订工作的函》（环办应急函〔2016〕1260号），结合环保部《京津冀2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《河北省2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，指导各县（市、区）、市直相关部门做好《重污染天气应急预案》和《重污染天气应急实施方案》修订工作，进一步完善预警分级标准、科学制定应急减排措施，制定本补充说明。

二、统一预警分级标准

重污染天气预警分级标准统一采用空气质量指数（AQI）指标，AQI日均值按连续24小时（可以跨自然日）均值计算。

（一）重污染天气预警分级标准

蓝色预警：预测AQI日均值>200，且未达到高级别预警条件；

黄色预警：预测AQI日均值>200将持续2天（48小时）及以上，且未达到高级别预警条件；

橙色预警：预测AQI日均值>200将持续3天（72小时）及以上，且预测AQI日均值>300，且未达到高级别预警条件；

红色预警：预测AQI日均值>200将持续4天（96小时）及以上，且预测AQI日均值>300将持续2天（48小时）及以上；或预测AQI日均值达到500。

（二）预警启动和解除

当预测到未来空气质量可能达到上述预警条件时，各城市人民政府应提前24小时以上发布预警信息。当监测AQI达到重度及以上污染级别，并预测未来12小时内空气质量不会有明显改善时，应根据实际污染情况尽早启动相应级别的预警。当预测或监测空气质量改善到轻度污染及以下级别，且预测将持续36小时以上时，可以解除预警，并提前发布解除预警信息。

（三）预警按高级别执行

当预测发生前后两次重污染过程，但间隔时间未达到解除预警条件时，应按一次重污染过程从严启动预警。当预测或监测空气质量达到更高级别预警条件时，应尽早采取升级措施。

（四）区域应急联动

各地级及以上城市将区域应急联动措施纳入本地重污染天气应急预案。当预测区域内多个连片城市空气质量达到启动橙色及以上预警级别时，环境保护部、省大气办基于区域会商结果，通报预警信息，相关城市应按照预警信息要求及时启动相应级别预警，开展区域应急联动。

三、应急减排措施

应急减排措施包括采暖季错峰生产措施、轮流生产措施、通用减排措施和临时性减排措施等。

（一）减排比例总体要求

启动重污染天气应急预案期间，传输通道城市全社会二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）等主要污染物在黄色、橙色和红色预警级别的减排比例应分别达到10%、20%和30%以上，挥发性有机物（VOCs）减排比例应分别达到10%、15%和20%以上。各县（市、区）根据本地污染物排放构成，可内部调整SO2和NOx的减排比例，但二者减排比例之和不应低于上述总体要求。蓝色预警级别全社会PM和VOCs减排比例均应达到5%以上。其他地区可根据本地污染特征参照执行，适当调整各项污染物减排比例。

（二）减排措施编制思路

按照产能严重过剩的行业采暖季采取全部错峰停产，产能一般过剩的行业采取行业内轮流停产，其他行业采取临时性管控措施为指导思想，结合京津冀和河北省《2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，力争错峰生产和轮流停产的减排比例达到重污染天气橙色应急响应的减排比例，尽量减少社会影响。减排比例达不到比例要求或红色预警情况下，再启动临时性应急减排措施。各市在污染源排放清单的基础上，首先应核算非采暖季减排基数和采暖季减排基数。

非采暖季：以轮流停产企业减排量为基础，按照预警级别的高低，再采取通用措施、临时减排措施。原则上轮流停产和通用措施能够满足蓝色预警、黄色预警，力争达到橙色预警的减排比例要求，减少社会影响。减排比例达不到比例要求或红色预警情况下，再启动临时性应急减排措施。

采暖季：以采暖季错峰生产企业减排量为基础，按照预警级别的高低，再采取全省采取的通用措施、临时减排措施。原则上采暖季错峰生产和通用措施能够满足蓝色预警、黄色预警，力争达到橙色预警的减排比例要求，减少社会影响。减排比例达不到比例要求或红色预警情况下，再启动临时性应急减排措施。鼓励在重污染天气高发季节采取行业性错峰生产，对实施错峰生产的企业，在评估预警期间污染物减排量时按1.2倍核算。

（三）具体减排措施

1．采暖季（11月15日至次年3月15日）错峰措施

（1）建材行业全面实施错峰生产。水泥（不含粉磨站）、砖瓦窑（不含以天然气所为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、玻璃棉（不含以天然气为燃料）、岩棉（不含电炉）、石膏板和石灰窑等建材行业，采暖季全部实施停产，水泥粉磨站在重污染天气预警期间实施停产。水泥等除承担居民供暖、协同处置城市垃圾或危险废物等保民生任务的，要根据承担任务量核定最大允许生产负荷，9月底前报市政府备案。（报市政府备案）

（2）铸造行业：铸造行业满足达标排放要求的使用电炉、天然气炉除外、其他采暖季实施停产。电炉、天然气炉在黄色及以上重污染天气预警期间全部停产，特殊情况确需生产的，报市政府批准。

（3）涉及VOCS排放企业：涉及原料药生产的医药企业VOCS排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业VOCS排放工序、化工行业（VOCs排放工序）、家具制造行业（使用溶剂型涂料）、塑料制品行业（采用造粒工艺）整个采暖季实施错峰生产，由于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应报省级政府批准并备案。

（4）有色化工行业：有色金属（含氧化锌、氯化锌）、有色再生行业熔炼工序、化学品制造行业（不含生产水性涂料、油墨、胶黏剂企业）限产50%；碳素（电极厂）企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到排放特别排放限值的，限产50%；电解铝、氧化铝限产30%，以停产的电解槽和生产线计。

（5）建设工程：在采暖季期间，城市建成区内基本停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁（拆除）施工，停止道路工程、水利工程等土石方作业。

（6）错峰运输：钢铁、焦化、有色、电力、化工等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业，结合行业错峰生产要求，制定“一厂一策”的采暖季错峰生产运输实施方案。重点用车企业要提前做好生产物资储备，合理安排运力，保证采暖季国四及以上排放标准运输车辆比例达到80%以上。

重污染天气预警期间，重点用车企业原则上不允许运输车辆进出厂区（保证安全生产运行的运输车辆除外）。交通、公安、环保等部门要通过厂区门禁数据和视频监控等方式，监督重点企业错峰运输执行情况。

2．Ⅳ级应急响应措施

（1）公众防护措施

①提示儿童、老年人和呼吸道、心脑血管病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动，尽量减少开窗通风时间。

②建议一般人群减少或避免户外活动；室外工作、执勤、作业、活动等人员可以采取佩戴口罩、缩短户外工作时间等必要的防护措施。

③已安装空气净化装置的幼儿园、中小学和企事业单位等，及时开启空气净化装置。

（2）倡议性污染减排措施

①倡导公众绿色生活，节能减排，夏天可适当将空调调高1～2℃，冬天可适当将空调调低1～2℃。

②倡导公众绿色出行，尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等方式出行；驻车及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间。

③生产过程中排放大气污染物的企事业单位，自觉调整生产周期，减少污染物排放。

④加大对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所实施扬尘控制措施力度。

（3）强制性减排措施

①机动车限行措施。城区最外侧环线以内，以柴油为燃料的非道路工程机械和车辆停止使用，大型运货车和柴油车绕行城市外侧环线。

②扬尘源减排措施。在常规作业基础上，建成区内道路增加两次保洁频次。

3．Ⅲ级应急响应措施

在执行Ⅳ级应急响应措施基础上，增加如下措施：

（1）公众防护措施

①根据重污染程度由市、县（区、市）教育主管部门组织中小学、幼儿园减少室外课程及活动。

②医疗卫生机构加强对呼吸类疾病患者的就医指导和诊疗保障。

（2）倡议性污染减排措施

①倡导公众绿色消费，单位和公众尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用。

②倡导排污单位加强管理，主动减排，可在排放达标的基础上提高污染治理设施效率，调整有污染排放的生产工艺的生产时间。

（3）强制性污染减排措施

①机动车限行措施。市区内禁止核定载质量为0.6吨（不含）以上的货车、以柴油为燃料的货车通行。

②工业企业减排措施。按照“一厂一策”采取降低生产负荷、停产、提高污染治理设施运行效率等措施，在现有污染物排放总量的基础上，最低减少10%的大气污染排放量；也可采取轮流停产、限时停产、限产等方式实现应急减排目标。

铸造行业：使用电炉、天然气炉的铸造企业停止生产。

化学原料和化学制品制造行业：生产溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等化工产品的企业，停止停产；

使用电、天然气作为能源或燃料的铸造、瓷砖、胶合板等企业，停止生产；

涂料制造行业：生产溶剂型涂料的工序停止生产；

家具制造：使用溶剂型涂料的企业停止生产；

水泥制品制造行业：停止生产。

印刷行业：停止生产。

造纸和纸制品业、印染、橡胶等其他行业实施轮流停产，降低10%污染物排放量。

③扬尘控制措施。除应急抢险外，建成区停止所有施工工地的土石方作业（包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业）。建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆禁止上路行驶。所有企业露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。

④综合性措施。矿山开采、矿石破碎企业（设施）和水泥粉磨站停止生产，混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止原材料运输。停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。在常规作业基础上，对城市主要干道增加机扫、吸扫等清洁频次。

4．Ⅱ级应急响应措施

在执行Ⅲ级应急响应措施基础上，增加如下措施：

（1）公众防护措施

根据重污染程度由市、县（市、区）教育主管部门指导中小学、幼儿园可采取弹性教学，停止室外课程及活动。停止举办大型群众性户外活动。

（2）倡议性污染减排措施

倡导企事业单位可根据重污染天气实际情况、应急强制响应措施，采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作制。

（3）强制性减排措施

①机动车限行措施。城市主城区、县（市、区）城区对机动车采取2个车牌尾号一组轮换限行的方式，限制主城区20%的机动车通行，限行尾号与北京保持一致，法定节假日和公休日不限行。加大公共交通运力。市、县（市、区）主城区内，以柴油为燃料的非道路工程机械和车辆停止使用。

②工业企业按照“一厂一策”采取降低生产负荷、停产、提高污染治理设施运行效率等措施，在现有污染物排放总量的基础上，最低减少20%的大气污染排放量；也可采取轮流停产、限时停产、限产等方式实现应急减排目标。

有色金属行业：有色再生行业熔铸工序、氧化锌、氯化锌企业限产50%以上。

电解铝、氧化铝限产30%以上，以停产的电解槽和生产线计。

造纸、印染、橡胶等其他行业实施轮流停产，降低20%污染物排放量。

③混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止生产。

5．Ⅰ级应急响应措施

在执行Ⅱ级应急响应措施基础上，增加如下措施：

（1）公众防护措施

当接到红色预警且AQI日均值达到500时，在市、县（市、区）教育部门指导下，有条件的学校可采取停课措施。对于已经到校的学生，学校可安排学生自习；对于未到校的学生，学校可通过远程教育等方式，安排学生在家学习。

（2）倡议性污染减排措施

生产过程中排放大气污染物的企事业单位、各类施工工地等加强管理，主动减排，可在排放达标的基础上提高污染治理设施效率，调整有污染排放的生产工艺的生产时间。

（3）强制性减排措施

①机动车限行措施。城市主城区、县（市、区）城区所有非营运机动车实行单双号通行（单号单日行，双号双日行，尾号是字母的以最后一个数字为准），法定节假日和公休日不限行，加大公共交通运力。

②工业企业按照“一厂一策”采取降低生产负荷、停产、加强污染治理等措施，在现有污染物排放总量的基础上，最低减少30%的大气污染排放量；也可采取轮流停产、限时停产、限产等方式实现应急减排目标。

化学原料和化学制品制造行业：生产水性和溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等化工产品的企业及其他化学品制造行业，停止生产；

家具制造：所有家具制造行业全部停止生产。

有色金属企业全部停产。

造纸、印染、橡胶等其他行业实施轮流停产，降低30%污染物排放量。

③扬尘控制措施。除应急抢险外，停止所有施工工地和建筑工地作业（电器、门窗安装等不产生大气污染物的工序除外）。

已执行大气污染防治强化措施和错峰生产的企业，减排比例达到10%及以上时，可不执行重污染天气Ⅲ级应急响应，减排比例达到20%及以上时，可不执行Ⅱ级应急响应，减排比例达到30%及以上时，可不执行I级应急响应。

四、免于停限产名单

为保障民生和重点项目、工程，鼓励企业加大污染治理力度，以下企业或建设项目，可纳入《免于停（限）产企业名单》。此类企业也要制定《重污染天气应急响应操作方案》，尽最大努力减少污染物排放。包括提前谋划，安排合理的工程进度、生产进度，提前储备原材料，减少重污染天气预警期间车辆运输、使用达标工程机械等，确保各类环保设施运行正常、达标排放。

（一）工业企业

对保障城市正常运行和居民基本生活的企业，危险废物处置企业，能够稳定达到国家或省规定的超低排放限值的火电企业。

非采暖季，主要污染物排放浓度能够稳定达到现行标准限值30%及以下的钢铁、水泥、铸造、化工等企业。

在不通管道天然气的区域，承担居民供暖、供气及保障下游企业基本用气安全的焦化企业，根据承担任务量核定最大允许生产负荷。

已完成VOCs治理验收合格、且安装VOCs在线监测或超标报警装置，并与环保部门联网的石化、印刷、涂装、化学原料药等企业。

承担居民供暖、协同处置城市垃圾或危险废物等保民生任务的水泥、垃圾发电等企业，应根据承担任务量核定最大允许生产负荷。

使用天然气作为能源的砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉企业；以煤粉灰为主要原料，所有原辅材料、生产设施和产品均棚化仓化的煤矸石砖、蒸汽砖企业；使用电作为能源的岩棉企业。

使用焦化厂焦炉煤气为燃料的工业企业，可根据焦炉煤气产生量调整生产负荷。

使用电、天然气作为能源或燃料的铸造、瓷砖、胶合板等企业，但在黄色及以上重污染天气预警期间应停产。

有重要海外订单的企业，须向当地政府提供证明。

停（限）产增排、不减排的企业。

《免于停（限）产企业名单》由县（市、区）级人民政府或相关企业组织有关专家进行论证，经公示无异议，报上一级人民政府批准。

（二）重点建设项目

对履行正常审批手续处于建设期的重点项目，应提前谋划，制定包括合理安排工程进度，提前储备原材料，减少重污染天气预警期间车辆运输；停止使用排放超标的施工设备等内容的《重污染天气应急响应操作方案》。对于建设期无污染的战略新兴产业、现代服务业和农产品精深加工等项目，应制定包括提前储备原材料，减少重污染天气预警期间车辆运输；停止使用排放超标的施工设备等内容的《重污染天气应急响应操作方案》。

以上项目纳入重污染天气应急响应免于停工停产名单，在重污染天气应急管理中，经项目所在市政府批准后，不再实行停工、停产管控(国家有关规定明确要求除外)。

各县（市、区）政府、开发区管委会要根据本预案修订本地的重污染天气应急预案，各成员单位要修订本部门重污染天气应急响应专项（实施）方案，修订完成后向社会公布，并向市重污染天气应急响应办公室备案。