保定市国、省控水环境质量月报

按照环保部、省厅要求，2017年5月我中心完成了对辖区水环境常规监测任务，具体情况如下：

一、河流

1、唐河白合、倒马关、南水芦断面均为Ⅱ类水质，均达到功能区划Ⅱ类水质要求，水质优。

2、潴龙河杜里村为Ⅲ类水质，主要超标因子为氨氮：0.915mg/L，超标0.8倍。王林口、阜平断面为Ⅱ类水质，均达到功能区划Ⅱ类水质要求，水质优。

3、沙河灌渠大寺头断面为劣Ⅴ类水质，未达到功能区划Ⅲ类水质要求，主要超标因子为总磷：2.25mg/L，超标10.3倍，氨氮：11.4mg/L，超标10.4倍，化学需氧量：23mg/L，超标0.15倍。

4、拒马河涞源、大沙地、紫荆关断面为Ⅱ类水质，均达到功能区划Ⅱ类水质要求，水质优。新盖房断面为Ⅴ类水质，未达到功能区划Ⅲ类水质要求，主要超标因子为化学需氧量：36mg/L，超标0.8倍。张坊、北河店断面断流。

5、大石河码头断面为劣Ⅴ类水质，未达到功能区划Ⅲ类水质要求，主要超标因子为总磷0.675mg/L，超标2.4倍，氨氮6.82mg/L，超标5.8倍，化学需氧量24mg/L，超标0.2倍，生化需氧量6.0mg/L，超标0.5倍，高锰酸盐指数6.4mg/L，超标0.1倍。

6、孝义河蒲口断面为Ⅴ类水质，未达到Ⅲ类功能区划要求，主要超标因子为化学需氧量36mg/L，超标0.8倍，总磷0.268mg/L，超标0.3倍。

7、漕河马庄断面断流。

8、府河焦庄断面为Ⅲ类水质，望亭、安州断面均为劣Ⅴ类水质,均未达到Ⅳ类功能区划要求；望亭断面主要超标因子为总磷0.533mg/L，超标0.8倍；安州断面主要超标因子为总磷0.433mg/L，超标0.4倍。

9、地表水各断面监测的各项重金属指标均达到Ⅲ类标准。

二、地下水

一亩泉、尚庄、南奇水文站水质均达到《地下水质量标准》（GB/T 14148-1993）Ⅲ类标准。

三、水库

西大洋水库、王快水库均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水质标准。安格庄水库总磷超标0.5倍，龙门水库总磷超标1.1倍，其余项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

四、白洋淀

白洋淀5月11日水位8.24米，高于去年同期水位7.80米。

| 监测点位 | 功能区划 | 实测水质类别 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧车淀 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 总磷、化学需氧量、生化需氧量 |
| 王家寨 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 总磷、化学需氧量、生化需氧量 |
| 圈头 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量 |
| 采蒲台 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 总磷、化学需氧量、生化需氧量 |
| 光淀张庄 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 总磷、化学需氧量、生化需氧量 |
| 枣林庄 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 化学需氧量、生化需氧量 |
| 端村 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量 |
| 南刘庄 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 总磷 |
| 鸪丁淀 | 干淀 |  |  |

注：总氮不参与各点位水质评价。

烧车淀为Ⅳ类水质，与上月水质相比变差，上月水质为Ⅲ类；比去年同期水质变好，去年同期水质为Ⅴ类；王家寨为Ⅳ类水质，与上月及去年同期水质相比均有好转，上月及去年同期水质为Ⅴ类；圈头为Ⅴ类水质，与上月及去年同期相比水质变差，上月及去年同期水质为Ⅳ类；采蒲台为Ⅴ类水质，与上月水质相比无明显变化；与去年同期相比水质变差，去年同期水质为Ⅳ类；光淀张庄为Ⅳ类水质，与上月及去年同期相比水质无明显变化；枣林庄为Ⅳ类水质，与上月及去年同期水质相比无明显变化；端村为劣Ⅴ类水质，与上月水质相比变差，上月水质为Ⅴ类；与去年同期水质相比无明显变化；南刘庄为Ⅴ类水质，比上月及去年同期水质均变好，上月及去年同期水质为劣Ⅴ类。

各点位重金属项目监测均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。

五、饮用水源地

1、地表水饮用水源地

西大洋水库库中心、水库出口及王快水库水质均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的Ⅱ类标准和表2标准。

根据《河北省集中式生活饮用水水源地水质监测方案》，自2013年1月起上报集中式生活饮用水水源地表3特定项目中的33项，西大洋水库库中心、水库出口及王快水库均达标。

2、地下水饮用水源地

一亩泉水质达到《地下水质量标准》（GB/T 14148-1993）Ⅲ类标准。

六、省考核生态补偿断面

省考核生态补偿断面水质监测共涉及4个考核断面。本次实测4个断面，其中大寺头断面化学需氧量超标0.2倍，总磷超标10.3倍，氨氮超标10.4倍；蒲口、安州、大沙地断面各项均达到考核目标。