保定市国、省控水环境质量月报

按照环保部、省厅要求，2017年7月我中心完成了对辖区水环境常规监测任务，具体情况如下：

一、河流

1、唐河白合、南水芦、倒马关断面均为Ⅱ类水质，均达到功能区划Ⅱ类水质要求。

2、潴龙河杜里村断面为Ⅱ类水质，达到功能区划Ⅱ类水质要求。阜平断面为Ⅳ类水质，王林口断面为Ⅲ类水质，均未达到功能区划Ⅱ类水质要求。阜平断面主要污染物为化学需氧量23mg/L，超标0.5倍，总磷0.241mg/L，超标1.4倍；王林口断面主要污染物为化学需氧量17mg/L，超标0.1倍。

3、沙河灌渠大寺头断面为Ⅱ类水质，达到Ⅲ类功能区划要求，水质优。

4、拒马河大沙地断面为Ⅰ类水质，紫荆关、涞源、北河店断面为Ⅱ类水质，均达到功能区划Ⅱ类水质要求，水质优。新盖房断面为Ⅴ类水质，未达到功能区划Ⅲ类水质要求。新盖房断面主要超标因子为高锰酸盐指数为9.2mg/L，超标0.5倍，生化需氧量8.9mg/L，超标1.2倍，化学需氧量31mg/L，超标0.6倍，溶解氧为4.10mg/L。张坊断面断流。

5、大石河码头断面为劣Ⅴ类水质，未达到功能区划Ⅲ类水质要求，码头断面主要超标因子为化学需氧量42mg/L，超标1.1倍，生化需氧量5.9mg/L，超标0.5倍，高锰酸盐指数6.3mg/L，超标0.1倍，氨氮1.80mg/L，超标0.8倍。

6、孝义河蒲口断面为Ⅴ类水质，未达到Ⅲ类功能区划要求，主要超标因子为化学需氧量40mg/L，超标1.0倍，总磷0.389mg/L，超标0.9倍，生化需氧量4.8mg/L，超标0.2倍。

7、漕河马庄断面断流。

8、府河焦庄断面为Ⅴ类水质，望亭、安州断面均为劣Ⅴ类水质,均未达到Ⅳ类功能区划要求；焦庄断面主要超标因子为总磷0.331mg/L，超标0.1倍；望亭断面主要超标因子为生化需氧量7.2mg/L，超标0.2倍，氨氮2.77mg/L，超标0.8倍，总磷0.479mg/L，超标0.6倍；安州断面主要超标因子为生化需氧量6.5mg/L，超标0.1倍，氨氮4.89mg/L，超标2.3倍，总磷0.506mg/L，超标0.7倍。

9、地表水各断面监测的各项重金属指标均达到Ⅲ类标准。

二、地下水

一亩泉、尚庄、南奇水文站水质均达到《地下水质量标准》（GB/T 14148-1993）Ⅲ类标准。

三、水库

西大洋水库、王快水库、安格庄水库均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水质标准。龙门水库除总磷超标1.0倍，化学需氧量超标0.1倍外，其余项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

四、白洋淀

白洋淀7月1日水位7.74米，高于去年同期水位7.48米。

| 监测点位 | 功能区划 | 实测水质类别 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧车淀 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 化学需氧量、生化需氧量、总磷、高锰酸盐指数 |
| 王家寨 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 化学需氧量、生化需氧量、总磷 |
| 圈头 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量 |
| 采蒲台 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量 |
| 光淀张庄 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 化学需氧量、生化需氧量、总磷、高锰酸盐指数 |
| 枣林庄 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、溶解氧 |
| 端村 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、总磷 |
| 南刘庄 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮、总磷 |
| 鸪丁淀 | 水位低，不具备采样条件 |  |  |

注：总氮不参与各点位水质评价。

烧车淀为Ⅳ类水质，与上月水质相比无明显变化；比去年同期水质变好，去年同期为Ⅴ类水质；王家寨为Ⅴ类水质，比上月水质变差，上月水质为Ⅳ类；比去年同期水质好转，去年同期水质为劣Ⅴ类；圈头为Ⅴ类水质，与上月及去年同期水质相比无明显变化；采蒲台为Ⅴ类水质,与上月及去年同期水质相比无明显变化；光淀张庄为Ⅳ类水质，比上月水质变好,上月水质为Ⅴ类；与去年同期水质相比无明显变化；枣林庄为Ⅳ类水质，与上月相比水质无明显变化，比去年同期水质变好，去年同期水质为Ⅴ类；端村为劣Ⅴ类水质，比上月及去年同期水质均变差，上月及去年同期水质为Ⅴ类；南刘庄为劣Ⅴ类水质，与上月水质相比变差，上月水质为Ⅴ类；与去年同期水质相比无明显变化。

各点位监测重金属各项均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

五、饮用水源地

1、地表水饮用水源地

西大洋水库库中心、水库出口及王快水库水质均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的Ⅱ类标准和表2标准。

根据《河北省集中式生活饮用水水源地水质监测方案》，自2013年1月起上报集中式生活饮用水水源地表3特定项目中的33项，西大洋水库库中心、水库出口及王快水库均达标。

2、地下水饮用水源地

一亩泉水质达到《地下水质量标准》（GB/T 14148-1993）Ⅲ类标准。

六、省考核生态补偿断面

省考核生态补偿断面水质监测共涉及4个考核断面。本次实测4个断面，大寺头、蒲口、安州、大沙地断面各项均达到考核目标。