保定市国省考县级集中式饮用水水源

水质状况报告

按照环保部、省厅要求，2019年12月我中心完成了对辖区国省考县级集中式生活饮用水水源水质常规监测任务，具体情况如下：

- 监测情况

1、监测点位

我市地表水饮用水源地监测点位为涿州供水一厂、涿州供水二厂、高碑店市地下水水源地和安国市地下水水源地。

2、监测项目

地下水饮用水源地监测项目包括《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、钼、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、砷、汞、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α射线、总β射线，共计39项。

3、监测方法

地下水饮用水源地水质监测使用满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）要求的国标和行业标准分析方法进行监测。

4、质量保证和质量控制

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）的要求对监测全过程进行质量控制。

二、评价标准

地下水饮用水源地水质评价标准为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ级标准。

三、监测结果

2019年12月，我市地下水饮用水源地：涿州供水一厂水质为Ⅱ 类、涿州供水二厂、高碑店市地下水水源地和安国市地下水水源地水质均为Ⅲ类，均达到了《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。