保环书[2016]16号

- 保定市环境保护局

- 关于保定市高新区华星电镀厂电镀生产线技术改造项目环境影响报告书的批复

保定市高新区华星电镀厂：

所报《保定市高新区华星电镀厂电镀生产线技术改造项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、保定市环境工程评估中心的技术评估报告、主要污染物总量指标审核意见表和高新区环保分局的初审意见，批复如下：

一、项目位于保定市高新区大马坊乡张庄村东南本厂区院内。厂址中心坐标115°25′20.18″，北纬38°55′15.33″，项目南侧紧邻新保满公路，西侧为保定市昌达高压管件厂，北侧为保定化工原料厂，东侧为水工局一处金属构件厂。距离最近的村庄为项目西北侧550m处的张庄村。本次技改在原有厂区内进行，不新增占地，已办理了土地使用证，用地符合规划要求。

二、项目总投资390万元（其中环保投资80万元）。主要建设内容为：在原有车间内对原有镀锌及镀铬生产线进行升级改造，新增铝氧化、铁氧化、镀锡、镀银生产线各1 条。新增镀槽、滚筒、抛光机、车床等设备，改进现有污水处理设施。主要原材料包括超声波除油粉、盐酸、硫酸、硝酸等。项目年生产规模为镀锌4.0万m2、镀铬4.0万m2、镀锡5400m2、镀银6000m2、铁氧化10000m2、铝氧化20000m2。

三、项目已由高新区管委会经济发展局备案（高新区经发字[2015]10 号），符合产业政策。根据环境影响报告书分析结论，在落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环保角度可行，同意本报告书作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、应重点做好的工作

1、编制突发环境事件应急预案，试运行前报高新区环保分局备案。

2、施工期采取洒水抑尘、物料运输和堆放加盖蓬布、选用低噪声设备等方式，有效减轻施工对环境的影响。

3、项目产生铬酸雾、氯化氢气体、硫酸雾、碱雾按环评要求处理后排放浓度执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准。抛光粉尘经处理后排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及相关要求。

4、项目镀银过程中产生的含银废水经过银离子回收装置，大部分作为洗涤用水回用于镀银后的清洗过程，剩余部分通过pH 调节+砂滤排入厂区净化水池；镀镍废水、镀铜废水经过絮凝反应器+pH 调节+砂滤排入净化水池；镀铬废水与其他电镀废水经过调节pH +还原系统+絮凝反应器+砂滤后排入净化水池。净化水贮池中的水部分回用地面冲洗和酸雾净化装置，其余综合废水与生活污水一并通过市政管网送鲁岗污水处理厂进行处理。净化水池中Tni、TCr、Cr+6、TCu浓度执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表2 标准；厂区排放废水中TFe、TAL、TCu、TNi、TZn、Sn、Ag、TCr、Cr+6执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表2 标准，pH、COD、SS、氨氮执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足鲁岗污水处理厂进水水质要求。

5、原料库房、各生产厂房、危废暂存室地面、电镀车间废水排放管网、污水处理站各污水处理设施等构筑物要严格按本报告书确定的指标落实防渗措施。危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建设。

6、产生噪声的设备采取隔声、基础减震等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

7、固体废物要严格分类处置，其中危险废物必须交有危废处置资质的单位处置，严禁按一般固废处理。

五、项目卫生防护距离为100米，此范围内严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感设施。

六、根据建设项目主要污染物总量指标审核意见表，总量控制指标为：COD5.224t/a、氨氮0.013t/a、粉尘0.095t/a、铬酸雾0.000133t/a、TCr0.006t/a、Cr+60.002t/a、TNi0.0016t/a。

七、认真落实环保“三同时”制度。项目建成后试生产期间应依照程序完成竣工环境保护验收，验收合格前不得投入正式生产。

八、项目的日常监督管理由市环保局环境监察支队和高新区环保分局负责。

九、请你单位于10个工作日内将项目环境影响报告书送交高新区管委会、保定市环境监察支队和高新区环保分局。

保定市环境保护局

2016年3月31日

主题词：华星电镀厂 电镀生产线 环境影响报告书 批复