保环书【2016】15号

关于易县宏远矿业有限公司

宝石村采矿工程项目环境影响报告书的批复

易县宏远矿业有限公司：

- 所报《易县宏远矿业有限公司宝石村采矿工程项目环境影响报告书》收悉。结合报告书评价结论、保定市环境工程评估中心的环境影响技术评估报告和易县环保局的初审意见，经研究，批复如下：

- 一、项目位于易县坡仓乡宝石村西南2.1km，矿区中心坐标为东经 114°56′28″北纬 39°11′29″。该矿始建于2002年9月，具有采矿许可证，矿区面积为1.56km2，开采标高为957米～570米，地下方解石矿储量为13.1万吨，地下铁矿储量为10.15万吨。矿山开采方式为地下开采，平硐开拓，留矿法。年工作时间300天。设计年地下开采能力，方解石矿2万吨、铁矿3万吨。服务年限约6.55年。

- 二、河北省国土资源厅，保定市国土资源局，易县国土资源局、林业局、城乡规划管理局、文物局均出具意见支持项目建设，项目水土保持方案已经易县水土保持局批复（易水保方案审批字［2013］142号）。该项目符合国家产业政策，选址可行。同意本报告书作为易县宏远矿业有限公司宝石村采矿工程项目建设和运行中环境管理的依据。你单位可据此办理固定资产投资相关手续，项目核准前不得开工建设。

- 三、项目总投资709.7万元，其中环保投资112.3万元，主要建设工程包括：运输平硐、回风平硐、通风行人天井、矿石临时堆场、空压机房、值班室、配电室及道路改造、生态恢复等。项目不设食堂、宿舍、洗浴和燃煤设施，不设炸药库，爆破由民爆公司负责。主要生产设备有：凿岩机、鄂式破碎机等。

- 四、你单位要认真落实该报告书中提出的各项污染防治、生态恢复、清洁生产、环境风险防控措施及要求，确保各类污染物全部得到有效治理并达标排放，并重点做好以下工作：

- 1、严格按照相关要求，加强施工期环境管理，优化施工布置，合理安排施工时间，采取有效措施控制和减小施工噪声、扬尘对周围环境的影响，加强施工废弃物收集、转运过程的管理，避免二次污染；认真落实以新代老措施，结合区域自然条件及时进行场地恢复和绿化工作，加强生态恢复过程中的管理和维护。

- 2、项目场地使用防渗旱厕，定期清掏用作农肥；所产生的盥洗废水全部地面泼洒抑尘；每天产生的49.6m3矿井水，经井下容积为250m3的储水池沉淀后，用于采矿作业、绿化、矿区及道路洒水抑尘，不外排。

- 3、项目冬夏季均采用单体空调；对矿区道路、场地、矿石临时堆场等洒水抑尘；加强场地、矿区道路的硬化及绿化，在矿石运输过程中进行封盖等措施，减少扬尘污染。

- 4、对产噪设备采取有效的隔声减震等降噪措施，确保工业场地边界噪声达标排放。

- 5、产生的废石部分用于维修矿区道路，部分作为制砖原料，其余不出平硐直接回填；生活垃圾全部集中收集后及时清运至环卫部门指定的垃圾处理场所。

- 6、完善内部环境保护管理，认真落实各项规章制度、风险防范措施和清洁生产要求，确保污染物达标排放；认真落实水土保持方案中提出的各项措施及要求；认真落实生态保护和生态恢复措施。我局将依据环境保护“三同时”验收一览表和报告书内容进行验收。

- 五、同意易县环保局确定的污染物排放标准，本项目不设主要污染物总量控制指标。

六、项目建成后试运行期间完成竣工环境保护验收工作，验收合格前不得投入正式生产。

- 七、本项目的“三同时”现场监督检查由保定市环境监察支队和易县环保局负责。

八、请你公司在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环评文件及批复送交保定市环境监察支队、易县环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

- 保定市环境保护局

- 2016年3月31日

主题词： 宏远矿业　　 采矿工程　    报告书　  　批复