保环书[2016]11号

- 保定市环境保护局

- 关于高阳县三鑫纺织印染有限公司年印染加工5100吨巾被生产设备技改项目环境影响报告书的批复

高阳县三鑫纺织印染有限公司：

所报《高阳县三鑫纺织印染有限公司年印染加工5100吨巾被生产设备技改项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、保定市环境工程评估中心的技术评估报告和高阳县环保局的初审意见，批复如下：

一、项目位于高阳县北柳庄村东南侧本公司院内，厂址中心坐标东经115°49′44.36″，北纬38°37′52.39″，东经115°53′35.44″，北纬38°34′53.03″，北侧和西侧均为农田，东侧和南侧为砖厂。距最近村庄为项目西北侧310m处的北柳庄村。本次技改在原有厂区内进行，不新增占地，已办理了土地使用证，用地符合规划要求。

二、项目总投资585.39万元（其中环保投资86万元）。主要建设内容为新建拉幅定型整理车间，原有生产车间及库房地面防渗措施整改；淘汰现有落后大浴比染色机及6t/h燃煤锅炉，新增小浴比染色机、6t/h燃气锅炉及拉幅定型等后整理设备。主要原辅材料包括巾被坯布、染剂及助剂等。技改完成后年漂染纺织品仍为5100吨，产能不发生变化。

三、项目已由河北省工信厅备案（冀工信消费备字［2014］12号），符合产业政策。根据环境影响报告书分析结论，在落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环保角度可行，同意本报告书作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、应重点做好的工作

1、编制突发环境事件应急预案，试生产前报高阳县环保局备案。

2、施工期采取洒水抑尘、物料运输和堆放加盖蓬布、设简易围墙、选用低噪声设备等方式，有效减轻施工对环境的影响。

3、项目燃气锅炉外排烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准；拉幅定型废气按环评要求处理后有组织排放，废气中颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；烘干工序无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值。燃气锅炉及生产废气排气筒高度均不得低于15米，且应高于200米范围内最高建筑物5米以上。

4、厂区设事故废水池。生产和生活废水经厂区污水处理站（“格栅/调节—水解酸化—生物接触氧化—沉淀-絮凝沉淀”工艺，1000m3/d规模）处理，外排水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放限值和高阳县碧水蓝天水务有限公司进水水质标准。厂区总排水口按规范安装在线监控设备并与环保部门联网，废水经管网最终进入高阳县碧水蓝天水务有限公司深度处理。

5、生产车间、危化品库、污泥暂存区、染料调配区、污水处理设施及废水收集和输送管道等要严格按本报告书确定的技术指标落实防渗措施。危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》建设。

6、产生噪声的设备采取隔声、基础减震等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

7、固体废物要严格分类处置，其中危险废物必须交有危废处置资质的单位处置，严禁按一般固废处理。

五、项目卫生防护距离为50米，此范围内严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感设施。

六、根据建设项目主要污染物总量指标审核意见表，总量控制指标为：颗粒物2.047t/a、SO21.048t/a、NOX4.903t/a、COD13.65t/a、氨氮0.28t/a、VOC（非甲烷总烃）0.36t/a。

七、认真落实环保“三同时”制度。项目建成后试生产期间应依照程序完成竣工环境保护验收，验收合格前不得投入正式生产。

八、项目的日常监督管理由市环保局环境监察支队和高阳县环保局负责。

九、请你单位于10个工作日内将项目环境影响报告书送交高阳县人民政府、保定市环境监察支队和高阳县环保局。

保定市环境保护局

2016年3月 日

主题词：三鑫纺织印染 技术改造项目 环境影响报告书 批复

- 高阳县三鑫纺织印染有限公司

- 年印染加工5100吨巾被生产设备技改项目环境影响

- 报告书环境影响技术评估报告

高阳县三鑫纺织印染有限公司：

受保定市环保局委托，由保定市环境工程评估中心对《高阳县三鑫纺织印染有限公司年印染加工5100吨巾被生产设备技改项目环境影响报告书》组织环境影响技术评估。

2015年8月5日，收到你公司提交的环评文件（送审版）之后，评估中心项目负责人认真分析了项目建设内容与产业政策的符合性、污染治理措施的可行性，以及项目地址周围环境敏感点的基本情况，核实了河北省工业和信息化厅关于本项目的备案意见，高阳县国土资源局关于本项目预审意见，土地使用证等相关证明及附件，确认本项目基本符合进行技术评估的必要条件。

2015年8月7日，由保定市环境工程评估中心主持，在高阳县召开了《高阳县三鑫纺织印染有限公司年印染加工5100吨巾被生产设备技改项目环境影响报告书》技术评审会，参加会议的有保定市环境保护局、高阳县环境保护局、环评单位及建设单位共12名代表，会议聘请了5名专家组成技术审查组。与会代表实地踏勘了项目拟建现场及周围环境敏感点，听取了建设单位对项目建设情况的介绍，以及环评单位——中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司对环评文件的详细报告。经过认真讨论及质疑，一致同意并通过了对该报告书的技术评审意见。会后，项目环评编制单位按照会议形成的技术评审意见对环评文件进行了修改。2016年1月5日建设单位向评估中心提交环评文件（报批版）。

保定市环境工程评估中心根据《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616－2011）、《建设项目环境保护技术评估编制要点》（冀环办发[2007]70号）文件和《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》（冀环办发[2010]250号）文件，编制该项目环境影响报告书环境影响技术评估报告。内容如下：

一、建设项目概况

1、概述

1.1项目由来

高阳县三鑫纺织印染有限公司始建于1994年，原名高阳县庞口镇三鑫印染厂，后更名为高阳县三鑫纺织印染有限公司。企业位于高阳县庞口镇北柳庄村南，从事巾被染整加工，年加工巾被5100吨。企业于1998年7月通过河北省工业污染源限期治理达标验收，已取得河北省排放污染物许可证。

经过多年的生产运行，该厂成立之初购置的部分生产设备已较为落后，浴比高、效率低，不能适应市场需要。为了响应国家淘汰落后产能的政策，适应节能减排要求，优化产品质量，进一步提高企业的市场竞争力和经济效益，高阳县三鑫纺织印染有限公司决定投资对现有工程进行技术改造。

1.2技改项目

项目名称：高阳县三鑫纺织印染有限公司年印染加工5100吨巾被生产设备技改项目。

建设性质：技术改造

占地面积：本次技改在原有厂区内进行，不新增占地，厂区占地8085㎡，厂区占地属于工业用地。

项目投资：项目总投资585.39万元，其中环保投资86万元，占项目总投资的14.7%。

生产规模：项目技改完成后年漂染纺织品仍为5100吨，产能不发生变化。

定员及工作制度：技改项目不新增劳动定员，仍为80人。年工作日300天，每天三班，每班8h，年工作7200h；热定型工序每天工作8小时。

建设期：项目预计2016年11月建成。

2、地理位置及周边环境

项目位于高阳县北柳庄村东南310米，项目中心地理座标为东经115°53′35.44″，北纬38°34′53.03″，项目北侧和西侧均为农田，东侧和南侧为砖厂。项目北侧原为废水防渗储水坑，2013年12月企业污水管网接入高阳县碧水蓝天水务有限公司于堤工业区管网后停用，现状已填平。厂址西北距北柳庄村310m，东南侧距小冯村1090m，南侧距边家务村1020m，西侧距北辛庄村920m。

3、主要环境保护对象及保护级别

北柳庄村、北辛庄村、边家务村、小冯村环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准要求；项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

4、建设内容

技改内容主要为：①建筑物及平面布置：厂区内新建拉幅定型整理车间，原有生产车间及库房地面防渗措施整改；②生产设备：淘汰现有落后大浴比染色机（4台Q113MA-28型染色机，浴比1：10），购置国内先进节能节水印染设备小浴比染色机（3台RSP型高温高压染色机、3台GMN38常温常压染色机，浴比1:7），以及拉幅定型等后整理设备；③配套供热设施：项目淘汰原1台6t/h燃煤锅炉，新增一台6t/h燃气锅炉，染色车间南侧新建余热回收池，充分利用印染废水余热。

主要原辅材料包括：巾被坯布、染料、双氧水、火碱、保险粉、柔软剂、元明粉等。

5、产业政策的符合性

本项目设备、工艺、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的限制类淘汰类，为允许类项目；项目技改淘汰《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》（2015年第31号）中落后设备大浴比染色机，技改后设备不属于淘汰类。本项目为设备更新技术改造项目，产能不增加，符合《河北省人民政府关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》的规定。项目已经河北省工业和信息化厅（以冀工信消费备字［2014］12号）备案。因此，本项目建设内容符合国家产业政策。

6、选址可行性

本次技改在原有厂区内进行，不新增占地，根据企业土地证，厂区占地属于工业用地。

评价单位根据《纺织业卫生防护距离标准 第1部分：棉、化纤纺织及印染精加工》（GB18080.1-2012）要求，确定本项目卫生防护距离定为50m，项目厂区距最近的敏感点北柳庄村310m，符合卫生防护距离的要求。

项目厂址附近无自然保护区、文物保护单位、风景旅游区、集中式地下水生活饮用水水源地与濒危珍稀野生动植物分布。

综上所述，项目选址可行。

7、项目衔接

（1）供水：项目用水由厂区自备水井供给。

（2）排水：项目废水经管道排入厂内污水处理站处理达标后，排入高阳县碧水蓝天水务有限公司进一步处理。

（3）供热：项目冬季取暖和生产用热由本厂锅炉房供给，技改完成后淘汰燃煤锅炉新增1台6t/h燃气锅炉。由于项目所在区域目前没有天然气输送管网，项目所需天然气暂由高阳县燃气公司提供的LNG天然气撬车运输提供。待天然气输送管网接至项目附近时，再改为由天然气管网供给。

（4）供电：项目用电仍由当地变电站提供。

项目建设的供水、排水、供电、供热等设施可满足项目需要。

二、环境质量现状

项目所在区域内各测点SO2、NO2、PM1024小时平均浓度监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，非甲烷总烃小时平均浓度符合《河北省地方标准 环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准。区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类。项目厂界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。

三、环保措施可行性分析

1、施工期

施工期定期洒水抑尘、物料运输和堆放要加盖蓬布、设简易围墙，采取生态保护和水土流失防治措施。通过采取措施可将施工期对周围环境造成的影响降到最小。

2、运营期

（1）废气

①锅炉燃气烟气

技改后蒸汽锅炉采用清洁能源——天然气，其燃烧产生的烟气中污染物浓度较低，经1根15m高排气筒直接排空，烟气中SO2、NOx、烟尘的排放浓度均能够达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3排放浓度限值要求。

②拉幅定型机产生的废气

项目定型废气采用静电式油烟净化器净化后，经15m排气筒排空。净化后的废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

③巾被烘干工序毛绒

项目采用无张力高效蓬松烘燥机进行烘干，烘干工序会产生少量粉尘和水蒸气，该粉尘主要为毛绒，属于无毒性物质。为了保证烘干机烘房的空气循环，保证烘燥效率，烘干机机箱内设有毛绒收集网，能有效收集产生的毛绒，再通过人工及时清理，散逸到车间的毛绒含量较少，预计厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控限值。

④污水处理站恶臭气体

为了进一步防治污水处理站的恶臭，项目拟采取以下措施：源头防治，格栅和其它预处理设施每日清洗，以便消除易于腐烂致臭的有机物；曝气池经常对空气管道和曝气装置进行检查；对于二次沉淀池，在出水堰出口设置动力驱动毛刷防止藻类繁殖积累，并且保持排泥的正常频率；对污泥浓缩池设置防护盖，剩余污泥及时进行脱水干化；向废水、污泥或污泥处理产生的污泥液中直接投加化学药剂防止臭味的逸散；设置50m卫生防护距离，防止敏感对象受恶臭气体的影响。

（2）废水

技改项目废水产生量267.64m3/d，废水经厂区现有污水处理站（处理工艺为“格栅/调节—水解酸化—生物接触氧化—沉淀-絮凝沉淀”，处理规模1000m3/d）处理后，废水污染物排放浓度能够达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中间接排放限值标准及高阳县碧水蓝天水务有限公司进水水质要求，最终排入高阳县碧水蓝天水务有限公司集中处理。项目厂区总排水口设置流量计、COD在线监测仪。

防渗措施：分为重点污染区和一般污染区，分别采取防渗措施，重点污染区渗透系数渗透系数≤10-10cm/s，一般污染区渗透系数≤10-7cm/s；厂区除绿地外全部硬化。

（3）噪声

本项目高噪声设备主要有染色机、定型机、脱水机、烘干机、水泵、风机等，噪声值在75-95dB(A)之间。对于染色机、定型机、脱水机、烘干机、水泵等机械设备均安装在车间内，采取车间隔声，设减震基础。对于锅炉风机及污水处理站风机等噪声较强的设备，均设置在单独的隔声间内，设减震基础，并加装消声器，经治理后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

（4）固体废物

项目产生的下脚料集中收集后外售；污水处理站污泥干化后外运填埋处置。染料及助剂包装材料定期交由厂家回收，在厂区收集后置于危废暂存库房妥善暂存。厂区职工生活垃圾集中收集，送至高阳县环卫部门指定地点卫生填埋。定型工序油烟净化器产生的废油属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）收集于密闭储存容器内，置于危废暂存间，由有相应危废资质的单位回收。

上述环保措施技术可靠，经济可行，具备可操作性。

3、总量控制

技改完成后全厂污染物排放总量为：颗粒物2.047t/a、SO21.048t/a、NOx4.903t/a、COD13.65t/a、氨氮0.28t/a、非甲烷总烃0.36t/a。

四、环境风险影响分析

本项目涉及到的有害物质有天然气、双氧水、火碱（主要成分氢氧化钠）、醋酸等，在贮存和使用过程中可能造成泄漏，最大可信事故为天然气泄露发生火灾和爆炸事故，项目将厂区污水处理站调节池兼做事故池（有效容积≥1000m3），并设置消防废水收集池(200m3)。在严格落实各项事故防范措施和应急措施的前提下，可减少事故发生或减轻事故发生时的污染程度。

五、环境影响

项目在施工期和运营期通过实施有效的污染防治措施，对各环境敏感点及区域环境的影响程度在可接受的范围内，不会使当地环境质量恶化，区域环境可维持当地区划标准要求。

六、清洁生产水平

本项目从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、产品指标、环境管理要求等5个方面分析，符合国家清洁生产要求。

七、公众参与

本项目按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，进行了公众公告和公众参与调查，被调查对象中无人反对本项目的建设及选址。

八、环境影响评价文件总体质量水平

1、该报告书编制规范，内容全面，重点突出，评价方法正确，专题设置合理，工程内容介绍较清楚，提出的污染防治措施可行，评价结论明确可信。

2、报告书所附相关附件齐全，经核实后与原件一致，真实有效。

3、“三同时”验收一览表内容齐全。

九、环评机构情况

经审核，该环评单位资质范围及编写人员持证情况与本项目行业类别相符，不存在借证、租证、人员挂靠等行为。

十、评估结论

1、环评文件及相关附件内容支持环评结论。

2、在落实环境风险防范措施及各项环保治理措施的前提下，从环境影响技术角度分析，该项目可行。

二〇一六年一月五日