保环书[2016]12号

- 保定市环境保护局

- 关于高阳县升起染厂年染整巾被6500吨技术改造项目环境影响报告书的批复

高阳县升起染厂：

所报《高阳县升起染厂年染整巾被6500吨技术改造项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、保定市环境工程评估中心的技术评估报告和高阳县环保局的初审意见，批复如下：

一、项目位于高阳县长果村北侧本厂院内，厂址中心坐标北纬38°38′59.59"，东经115°52′34"。厂址东侧为林地，南侧隔路为保定丝羽纺织品有限公司，西南隔路为新雅饭店，西侧、北侧均为农田。项目距离最近的村庄为项目西南侧110m处的长果村。本次技改在原有厂区内进行，不新增占地，已办理了土地使用证，用地符合规划要求。

二、项目总投资548.69万元（其中环保投资64万元）。主要建设内容包括新建车间一座，对厂区内污水处理站进行改造升级；淘汰现有冷漂机、染色机、脱水机、烘干机、燃煤锅炉等设备22台（套），新增染色机、全自动脱水机、烘干机、燃气锅炉及其他辅助设备40台（套）。主要原辅材料包括：巾被坯布、染剂及助剂等。技改完成后年漂白巾被2000吨，年染色巾被4500吨，总产能不发生变化。

三、项目已由河北省工信厅备案（冀工信消费备字[2015]12号），符合产业政策。在全面落实各项污染防治和环境风险防范措施，污染物稳定达标排放的情况下，项目建设从环保角度可行，我局同意本报告书作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、应重点做好的工作

1、编制突发环境事件应急预案，试生产前报高阳县环保局备案。

2、施工期采取洒水抑尘、物料运输和堆放加盖蓬布、设简易围墙、选用低噪声设备等方式，有效减轻施工对环境的影响。

3、项目燃气锅炉外排烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准；燃气锅炉排气筒高度为17米，且要高于200米范围内最高建筑物5米以上。

4、厂区设事故废水池。生产和生活废水经厂区污水处理站（“格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化+混凝沉淀池”工艺，1000m3/d规模）处理，外排水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放限值和高阳县碧水蓝天水务有限公司进水水质标准。厂区总排水口按规范安装在线监控设备并与环保部门联网，废水经管网最终进入高阳县碧水蓝天水务有限公司深度处理。

5、生产车间、危化品库、污泥暂存区、染料调配区、污水处理设施及废水收集和输送管道等要严格按本报告书确定的技术指标，落实防渗措施。危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》建设。

6、产生噪声的设备采取隔声、基础减震等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

7、固体废物要严格分类处置，其中危险废物必须交有危废处置资质的单位处置，严禁按一般固废处理。

五、项目卫生防护距离为50米，此范围内严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感设施。

六、根据建设项目主要污染物总量指标审核意见表，总量控制指标为：SO20.40t/a，NOX3.16t/a，COD14.28t/a，氨氮2.38t/a，颗粒物0.18t/a。

七、认真落实环保“三同时”制度。项目建成后试生产期间应依照程序完成竣工环境保护验收，验收合格前不得投入正式生产。

八、项目的日常监督管理由市环保局环境监察支队和高阳县环保局负责。

九、请你单位于10个工作日内将项目环境影响报告书送交高阳县人民政府、保定市环境监察支队和高阳县环保局。

保定市环境保护局

2016年3月10 日

主题词：升起染厂 技术改造项目 环境影响报告书 批复