保环书［2016］13号

关于成都航天模塑股份有限公司涿州分公司

汽车内外饰生产项目环境影响报告书的批复

成都航天模塑股份有限公司涿州分公司：

所报《成都航天模塑股份有限公司涿州分公司汽车内外饰生产项目环境影响报告书》收悉。根据评价结论、保定市环境工程评估中心环境影响技术评估报告和涿州市环保局的初审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于涿州市松林店镇工业园区内，租赁涿州市昊达机械有限公司办公楼、生产车间及公用设施进行建设，中心坐标为东经115°57'23.81"，北纬39°24'17.01"。项目由河北省发改委备案（冀发改产业备字【2015】147号）,建设内容符合产业政策；项目由涿州亿力达热电有限公司集中供热，所用天然气由涿州宾海燃气公司提供，产生的污水进松林店污水处理厂集中处理；项目符合园区产业定位及准入条件。在落实各项污染防治、环境风险防范、清洁生产措施及要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行，同意本报告书作为项目建设和运行中环境管理的依据。

三、项目总投资5539.6万元，其中环保投资552万元，占地2.67万平方米。主要建筑及配套设施包括内饰件车间、保险杠车间、粉碎车间、原料和成品库、危废库、办公楼、宿舍、食堂及污水、废气治理和供水、供气、供热、供电等配套设施。主要生产设备包括集中供料系统、注塑机、成型系统、粉碎设备、喷漆设备等。设计生产能力年产汽车内饰注塑件和保险杠涂装件21万套。

四、你单位要认真落实该报告书中提出的各项污染防治、清洁生产、环境风险防控措施及要求，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，并重点做好以下工作：

1、严格按照相关要求，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，采取有效措施控制和减小施工噪声、扬尘对周围环境的影响，加强施工废弃物收集、转运过程的管理，避免二次污染。

2、项目采取雨污分流，注塑机冷却用水并适时补充不得外排。文丘里水洗水和漆雾清洗水经除渣后回用，定期补充损耗，循环水每年更换一次，更换的含漆废水暂存设施要达到《危险废物贮存污染控制标准》要求，委托河北风华环保服务有限公司处理；职工盥洗废水和食堂废水分别经化粪池和隔油池处理后，入园区污水管网进松林店镇污水处理厂集中处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足松林店镇污水处理厂进水水质要求。

3、内饰件车间注塑废气和焊接废气分别经集气罩收集引至1套活性炭吸附装置处理后，由1根23米高排气筒排放；保险杠车间注塑废气经集气罩收集引入活性炭吸附装置处理后，由1根23米高排气筒排放；静电除尘废气经过滤棉处理后由1根23米排气筒排放；底漆、色漆、清漆喷涂废气分别经文丘里水洗和漆雾处理系统处理后和调漆、流平废气经1套活性炭吸附装置吸附后由1根23米高排气筒排放；粉碎工序产生的颗粒物经集气罩收集引至1台布袋除尘器处理后，由1根23米高排气筒排放，上述废气排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。烘干废气、解吸废气通入四元体燃烧，燃烧烟气与火焰处理废气共用1根21米高排气筒排放，废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑大气污染物排放限值。加强管理，规范操作，减少各工序无组织废气的排放。职工食堂使用清洁燃料，所产生的油烟安装经有关部门认证合格的油烟净化设施。

4、对产噪设备采取有效的隔声减振措施，确保厂界噪声达标排放。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、生活固废集中收集，由环卫部门统一清运处置，严禁任意排放和随意填埋、堆存。废漆桶和稀料桶由厂家回收；废活性炭由活性炭脱附装置再生后回用；危险废物临时储存场所必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，危险废物交由具备危废经营资质的单位处理，并做好贮存、转运台帐，严禁非法处置。

6、 建立健全和完善内部环境保护管理制度，编制突发环境事件应急预案，试生产前向涿州市环保局备案。

五、项目总量控制指标，COD0.662t/a、氨氮0.044t/a、SO2 0.092t/a、NOX0.43t/a、颗粒物0.726 t/a、二甲苯0.761 t/a、非甲烷总烃9.693 t/a。

六、本项目卫生防护距离50米，此范围内严禁规划、建设建设居民区、医院、学校等。

七、项目建成后向涿州市环保局报告试运行计划，并在试运行期间完成竣工环境保护验收工作，验收合格前不得投入正式生产。

八、项目的“三同时”现场监督检查由保定市环境监察支队和涿州市环保局负责。

请你单位在接到本批复10个工作日内，将批复及环评文件送保定市环境监察支队、涿州市环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

保定市环境保护局

2016年3月14日

主题词：航天模塑　　汽车内外饰　   报告书　 　批复