建设项目环境影响报告表

项目名称： 河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿详查

建设单位：     保定市双锁矿产品贸易有限公司（盖章）

编制日期： 二O一六年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿详查 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 保定市双锁矿产品贸易有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孔延宾 |  |  |  | 联系人 | 李森 |  |
| 通信地址 | 河北省保定市钻石街8号院3号楼2单元402室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15130377099 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 074200 |
| 建设地点 | 河北省保定市易县 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | -- |  |  | 批准文号 |  | -- |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 固体矿产地质勘查M7472 |  |
| 勘察面积 （km2） | 8.16 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | -- |  |
| 总投资 （万元） | 49 | 其中环保投资(万元) |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 勘察阶段 |  | 2015年2月-2016年9月 |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿探矿权首次设立时间为2002年9月3日，探矿权人及勘察单位均为天津华北地质勘察总院（勘察许可证号1300000210036）。2004年9月12日第1次延续（勘察许可证号1300000430328），2011年11月6日第2次延续（勘察许可证号1300000630366），2009年1月5日、2011年2月18日第3、4次延续（勘察许可证号T1320090102021773）。 2012年12月31日天津华北地质勘察总院将探矿权转让给保定市双锁矿产品贸易有限公司，勘察许可证号T1320090102021773，有效期为2012年12月31日至2014年9月12日，同时勘察单位由天津华北地质勘察总院变更为华北地质勘察局五一九大队；2014年9月办理第5次延续，勘察许可证号T1320090102021773，有效期为2015年2月10日至2016年9月12日，同时勘察单位由华北地质勘察局五一九大队变更为保定天鑫矿业地质勘察有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 为满足本次探矿区变更，由普查升为详查，在充分利用以往地质成果的基础上，结合矿区的实际情况，重点对③号并兼顾⑥号、⑧号金矿脉开展地表详查及深部工程控制，对详查区地质特征、含矿性和主要含金矿（脉）体进行快速评价，为矿产开发提供地质依据。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和环保部33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“C、地质勘查 24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”要求，本项目需编制环境影响报告表。为此，建设单位于2016年2月15日委托保定市清澜环保技术咨询有限公司承担该项目报告表的编制工作（委托书详见附件）。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本环境影响报告表。 二、产业政策 本项目为金矿勘查类项目，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版），该项目未列入“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，属于允许类。因此，该项目符合国家产业政策。 河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿探矿区位于河北省保定市易县三道沟—顺平县道士观一带，不在《全国矿产资源规划》（2008—2015）限制的自然保护区、地质遗迹保护区（地质公园）和重要饮用水水源保护区内，本项目符合《全国矿产资源规划》（2008—2015）。 《河北省矿产资源总体规划》（2008—2015）中提出：“在冀东、张家口、承德、保定加强金矿及有色金属矿产勘查，提升资源储量级别”，本项目的实施将进一步探明保定市易县三道沟—顺平道士观一带金矿资源储备量，为以后金矿的开采提供技术性依据。 《保定市矿产资源总体规划》（2011—2015）中提出“加强矿产资源调查评价与勘查，加大铁、铜、金、银、铅、锌等矿产勘查，加大大中型矿产地深部及外围勘查，提高重要矿产资源可供能力。”本项目为金矿探矿项目，符合保定市矿产资源总体规划。 《易县矿产资源总体规划》（2011—2015）中提出“全县确定砂金和泥炭为禁止勘查矿种，超贫磁铁矿为限制勘查矿种，铁、铜、岩金、银、铅、锌、水泥灰岩、饰面石材、煤等为鼓励勘查矿种。 全县设置柴厂－栾木厂一带金矿、八里庄－舍龙城一带铁矿、于城－五回岭一带铁锌多金属矿、张公铺－刘岗一带铁矿、义联庄-陈庄一带铁矿、八里庄-南石楼一带灰岩、高村-塘湖一带瓦板岩、蔡家峪-南城司一带铅金银多金属矿为鼓励勘查区，面积1041.22平方公里。设置摩天岭、千佛山森林公园，洪崖山、易水湖、望龙湖、狼牙山风景名胜区，紫荆关、清西陵、荆轲塔、燕下都遗址文物保护区龙门水库为禁止勘查区，面积247.85平方公里。设置紫荆关、清西陵、荆轲塔、易水湖旅游核心区的外围为限制勘查区，面积134.45平方公里。”本项目为岩金勘查，为鼓励勘查矿种，同时项目不在全县设置的限禁止和制勘查区，符合易县矿产资源总体规划。 根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》要求，本项目未列入该目录。 综上，本项目符合《全国矿产资源规划》（2008—2015）、《河北省矿产资源总体规划》（2008—2015年）、《保定市矿产资源总体规划》和《易县矿产资源总体规划》的要求。未列入《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》，符合相关政策要求。 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿详查 建设单位：保定市双锁矿产品贸易有限公司 勘察阶段：详查 勘察单位：保定天鑫矿业地质勘察有限公司 勘探期限：2015年2月10日至2016年9月12日 工程投资：总投资为49万元，其中环保投资为10万元，占总投资的20%，全部由企业自筹。 产品：完成金矿详查项目，提交《河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿详查地质报告》及相关附图、附表。 地理位置及交通情况： 本项目位于河北省易县甘河净乡三道沟—顺平县神南乡道士观村一带。属易县、顺平县两县交界山区，分水岭以西隶属易县，以南隶属顺平县。探矿区范围地理坐标：东经114°53′46″-114°55′13″，北纬39°06′16″-39°07′26″，普查区范围由4个拐点圈定，探矿权面积为8.16km2。 区内有乡间水泥路、土路自易县至三道沟，自顺平至道士观可通行汽车，交通尚方便。 周边环境：勘探区四面环山，区内没有学校、军事设施，无基本农田。硐探工程东南方向1800处为南大平地村。勘探区地理位置及周边关系见附图1、附图2。 - 勘探范围 根据保定市国土资源局下发的河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿详查探矿权证，其划定的探矿权范围为：东经114°53′46″-114°55′13″，北纬39°06′16″-39°07′26″，见表1，勘查面积8.16km2。 勘查区由4个拐点圈定，拐点地理坐标见表1。 表1 探矿权范围拐点坐标表 拐点编号; 地理坐标（西安80）; 面积（km2）. 东经; 北纬. 1; 114°53′46″; 39°07′04″; 8.16. 2; 114°54′16″; 39°07′26″. 3; 114°55′13″; 39°06′38″. 4; 114°54′42″; 39°06′16″. 探矿区现状：目前为止，勘探区已完成槽探2155m3，已全部回填，硐探490m，老硐清理185m。 3、勘查部署与探矿工作内容 （1）工作部署 本次工作以岩金矿地质勘查规范技术要求为指导，本着经济、合理、有效的原则选择地表评价与深部验证相配合的工作方法，在突出实用性、有效性原则基础上，将有效的工作量投入到对地质找矿最大成效的地段，使地质找矿获得最大的成果。在充分利用以往地质成果的基础上首先开展地表槽探工程，对全区已圈定的矿脉未达到普查阶段控制程度的按工程40m间距实施槽探揭露，尽快使该区达到普查程度工作程度，在此基础上重点选择③号主矿脉并兼顾⑥号、⑧号矿脉投入适量硐探、钻探工程对矿体深部进行控制及评价，估算全区（332）+（333）资源量。 通过前期工作成果显示出该区含金矿脉长度一般在200m—900m之间，受构造控制明显，品味变化不均匀， 矿体形态和构造变化复杂等特征，确定本区勘查类型为“Ⅲ”类，勘查工程控制网度为40×40米。用以探求控制的内蕴经济的（332）资源量，（333）资源量按该网度放希一倍。 （2）探矿工作内容 本次探矿项目主要实物工作量为1:2000地形测量2.0km2，硐探550m，探槽2500m3，老硐清理305m，钻探2550m、。其主要工作量见。 表 2 项目主要实物工作量 序号; 工作项目; 单位; 设计工作量; 备注. 1; 1：2000地形测量; km2; 2. 2; 1：2000地质测量; km2; 2. 3; 1：1000地质剖面测量; km2; 4. 4; 1：2000水文地质测量; km2; 2. 5; 1：2000工程地质测量; km2; 2. 6; 1：2000环境地质测量; km2; 2. 7; 工程点测量; 点; 10. 8; 槽探; m3; 2500. 9; 硐探; m; 550; 含100m机动工作量. 10; 老硐清理; m; 305. 11; 钻探; m; 2550. 12; 槽探编录; m; 850. 13; 钻探编录; m; 2550. 14; 硐道编录; m; 855. 15; 基本分析样; 件; 400. 16; 内检; 件; 30. 17; 外检; 件; 30. 18; 小体重、湿度样; 件; 30. 19; 抗压、抗剪样; 件; 18; 3组. 20; 光薄片鉴定; 件; 10. 21; 光谱全分析样; 件; 10. 22; 组合分析样; 件; 35. 23; 水质分析样; 件; 2. 24; 物相分析; 件; 6. 25; 化学全分析; 件; 2. 26; 远矿试验样; 件; 1. 探矿工作内容主要包括：测量、槽探、硐探、钻探、编录、采样、分析等。 ①测量 - 地形测量：该区已完成了控制测量及1:2000地质简测，本阶段首次开展地形测量工作，本次1：2000地形测量工作范围与1：2000地质简测范围相同，面积2.0km2 - 地质测量：本次1：2000地形测量工作范围与1：2000地质简测范围相同，面积2.0km2 C、勘查线剖面测量：1:1000勘查线布置以前期普查阶段勘查线为基础进行修测，准确划分地形、地质界线，提高其精度。 D、水文地质、工程地质、环境地质测量 对矿床开采可能影响的区域，开展详细水文地质、工程地质、环境地质测量，为矿床的开采提供技术条件。本次开展1：2000水、工、环地质测量，工作范围与1：2000地形测量范围一致，面积2.0km2，根据钻孔施工情况，选择一个钻孔兼做水文孔，了解矿床水文地质情况。 探槽工程 探槽一般垂直地质体的走向布置，间距40米，共设置探槽31个，槽探2500m3。探槽规格为：开口宽1.2m，底宽大于0.8m，槽深必须揭露到基岩后再下掘0.2-0.5m。必须满足地质观察和采样需要。重点针对③、⑥、⑧号矿脉在前期工程基础上按网度20-40m间距布置探槽系统控制（见表2），探求332储量矿段地表槽探工程间距加密1倍（20m），此外对其余各矿脉、矿体进行适当控制，对于矿化较好部位可系统控制，基本查明矿体规模、产状、蚀变类型及矿山质量。 表3 设计探槽工程一览表 矿脉编号; 探槽编号; 矿脉编号; 探槽编号; 矿脉编号; 探槽编号. ③号脉; TC3-11; ③号脉; TC3-22（S）; ②号脉; TC2-1. TC3-9; ⑥号脉; TC6-27; TC2-2. TC3-7; TC6-25; TC2-8. TC3-5; TC6-10; ⑤号脉; TC5-0. TC3-3; TC6-0. TC3-6; ⑧号脉; TC8-34. TC3-10; TC8-36. TC3-14; TC8-40. TC3-18; TC8-44. TC3-1; TC8-48. TC3-2; ①号脉; TC1-6. TC3-4; TC1-8. TC3-8; TC1-10. TC3-12E. ③硐探：本次只针对③、⑥、⑧号矿脉布设硐道。新布设硐道450m，老硐清理305m。 针对③号脉，在4线沿227º方位施工CM3-4硐道设计45m，然后施工沿脉硐道CM3-4-YM3-4至6-8线间，设计长70m。在5号勘探线原YM3-1硐道基础上沿SE137º方向施工沿脉硐道，从6线北设计延长130m至12线。在8号勘探线原YM3-6硐道基础上沿SE137º方向施工沿脉硐道。设计长70m至14线。 针对⑥号脉，在19号勘探线原YM6-3硐道基础上沿NW317º方向施工沿脉硐道。清理老硐50m，设计硐道60m至0线附近。 针对⑧号脉在48号勘探线附近原XJ3-1硐道基础上沿NW317º方向清理老硐230m施工硐道40m至36线。 设计硐道450m，机动硐道100m，合计550m。老硐清理305m。 表4 硐探工程一览表 工程编号; 规格(m); 长度(m); 硐口坐标参数. 高; 腰宽; X; Y; H. CM3-4/CM3-4-YM3-4; 2.00; 1.80; 115; 4331741; 38578435; 790. YM3-6; 2.00; 1.80; 70; 4331661; 38578466; 800. YM3-1; 2.00; 1.80; 130; 4331853; 38578234; 750. YM6-5; 2.00; 1.80; 60; 4331772; 38578217; 750. YM6-3; 2.00; 1.80; 30; 4331993; 38578010; 723. XJ3-1; 2.00; 1.80; 45; 4331091; 38579032; 682. 合计; 450. ④钻探：钻探工程主要布设在地表工程控制程度相对较高的③、⑥、⑧号矿脉部分地段，目的是控制矿体在一定深度下的含矿性，为获得资源量提供依据。钻孔布设主要依据地表工程见矿情况、矿体产状以及矿化连续性等特征，并结合了激电中梯剖面测量和激电深测量成果，初步确定在23、0、4、6、8、12、18、40号勘探布设12个钻孔，控制斜深40-80m，后排孔要根据前排孔的见矿情况再酌情定夺是否施工，ZK12-1兼作水文孔，设计钻孔技术参数见表4。 本次钻探钻机型号为XY-44型钻机，钻进工艺采用金刚石钻头钻进，绳索取芯，开孔直径110mm，钻孔直径75mm，在钻探施工过程中，严格执行《岩心钻探规程》，保证工作质量。 本次工程设计钻探工作量为2550m，其中机动工作量500m。 表5 钻探工程一览表 勘察线号; 设计孔号; 坐标; 方位角; 开孔倾角; 孔深; 施工顺序; 备注. X; Y. 23; ZK23-1; 4332086; 38577983; 227º; 75º; 160; 1; 控制矿体深部. 0; ZK0-1; 4331803; 38578384; 227º; 75º; 180; 1. ZK0-2; 4331820; 38578403; 227º; 75º; 220; 2. ZK0-3; 4331767; 38578345; 227º; 75º; 170; 1. 4; ZK4-1; 4331739; 38578432; 227º; 80º; 180; 1. ZK4-2; 4331678; 38578368; 227º; 75º; 120; 2. 6; ZK6-1; 4331664; 38578411; 227º; 75º; 160; 1. 8; ZK8-1; 4331709; 38578518; 227º; 75º; 160; 1. ZK8-2; 4331616; 38578418; 227º; 75º; 90; 2. 12; ZK12-1; 4331634; 38578554; 90º; 200; 1; 兼作水文孔. 18; ZK18-1; 4331536; 38578625; 227º; 80º; 150; 1. 40; ZK40-1; 4331261; 38578975; 227º; 75º; 260; 1. 500; 机动工作量. 2550. ⑤编录：编录严格执行《固体矿产勘查原始地质编录规范》。 ⑥样品及测试 各类样品的采集严格执行有关采样规范，不得混样、错号和选择性采样。采样要有代表性。 - 基本分析样（分析项目Au、Ag） 刻槽样品采集：槽探及硐探工程中的样品采用刻槽发采用，垂直或大体垂直矿脉的走向布置，按不同矿化、蚀变类型和矿化强度分别采取。样品长度原则上不超过矿体可采厚度，样槽规格为10cm×5cm。 钻孔岩心样采集：采用劈心法采取，沿矿心长轴劈取一半为样品，剩余另一半作为实物资料保存。 - 光谱全分析样 用以了解矿石中有益及有害元素的大致含量，以确定组合分析和化学全分析项目。采自同一矿体的不同空间部位和不同矿石类型，也可利用有代表性地段的基本分析副样组合而成。设计光谱半定量分析样10件。 - 化学全分析样 在光谱全分析基础上，了解矿石中各组分含量。 D、组合分析样 目的是了解矿床有益有害组分含量。样品来自基本分析副样。本次按矿体、分类型进行组合。单个样品重量是依照有关规范所指定的重量限度和参加组合的基本分析副样个数的多少而定，即参加组合的基本分析副样个数较多时，则定为200克，次之定为150克，最少为100克。每个组合分析样品重量确定后，再以所参加的基本分析样品长度所占的比例来抽取相应的重量来组合。分析项目AS、Cu、Pb、Zn，设计35件。 E、水质分析样 用于了解矿床及整个矿区的水质情况，为矿床水文地质条件评价提供依据。样品种类为一般性水质全分析，用于划分矿区的水质类型。对于选定的长期观测水井或钻孔，要按不同季节分别取样，确保一个完整水文年的水质动态监测。探矿工程中的出水点也要按不同季节取样，了解矿床的水质变化。设计水质分析样2件。 F、小体重及湿度样 小体重样采集目的是为资源储量估算提供技术依据，随基本分析样采集，应根据不同的矿石类型，选择矿石品位、矿物组成及结构构造有代表性的矿化地段分别采集，规格60-120cm3。测定体重的同时进行化学全分析，共设计30件。 本项目样品分析、测试，全部委托国家认证的有资质的化验单位承担。 （3）勘查总体布局 ①施工场地 本项目施工点分散，各施工点规模较小（主要为探槽、钻探和硐探场地），工程所需材料利用已有的乡村道路运送，再有人工搬运到施工地，随用随卸，不单设固定的大、中型施工场地。 ②临时生活营地 在矿区内新搭建一处临时生活营作为工作人员休息和施工材料的堆放场所，营地采用彩钢板搭建，占地面积约150m2，布置在项目区域地势平缓植被稀疏处，探矿工作结束后对临时生活营地进行恢复。 4、工程平面布置 本次探矿区浅部工程以探槽为主，深部工程为硐探、钻探。探槽布置按勘探线网度布置，工程间距40m，总工作量为2500m3，布设在接触带和矿化带上，目的是对矿化或有矿化潜力的部位进行揭露。设置1个硐道，沿脉为主，主要是为控制深部矿体。 矿区不新建施工便道，利用矿区已有道路。在硐口附近平坦处设置一处渣场，用于堆放硐道开挖出的土石方，共设置1个渣场。设置一处临时生活营地，新搭建彩钢房，离工作区较近，总占地面积约150m2。本项目勘查工作平面布置见附图3。 - 主要勘察设备 本项目所需主要勘查设备见表6。 表 6 工程主要设备一览表 技术装备名称; 型号; 单位; 数量. 凿岩机; YT24; 台; 2. 钻机; XY-44; Tai; 2. 通风机; JK55-NO.45; 台; 2. 空气压缩设备; LGFYD-6/10; 套; 2. 柴油发电机组; 20KW; 台; 1. 皮卡车; 辆; 1. GPS接受机; 台; 4. 变压器; 100KVA/200KVA; 台; 2. 6、劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，生产班次为每日2班制，每班工作时长约8-10小时。年工作天数约260天。项目职工均在区内食宿。 7、工程工期：本项目工作时间2015年2月至2016年9月。 2015年2月-5月，设计编制及准备阶段；进一步收集区内勘查资料，进行综合研究工作； 2015年5月-2016年5月，野外工程实施阶段，主要完成地质填图、物探、槽探、硐探、钻探工程施工及取样化验等工作。 2016年6月-9月，进行综合研究和成果报告编制工作。 四、公用工程 1、供水：本项目用水主要为施工用水和生活用水，施工用水主要为凿岩用水，用水量为0.96m3/d（250m3/a），来源于硐探涌水；生活用水为职工盥洗用水，根据《河北省地方标准—用水定额（生活用水）》（DB13/T1161.3—2016），用水量按60L/人·d，现有员工20人，用水量为1.2m3/d（312m3/a），生活用水取自附近村庄，由水罐供给。 2、排水：本项目排水主要为硐探涌水和生活废水，硐内涌水量不大，约为1.5 m3/d（312m3/a），3号脉在硐内设置排水沟，涌水通过自流的方式排出硐外，8号脉在斜井井底附近设一水仓，容积20m3，配备潜水泵排水，项目设置沉砂池，硐探涌水经沉淀后回用于凿岩或路面降尘；生活污水主要为职工盥洗废水，排放量为0.96m3/d（250m3/a），排入旱厕沤肥后，全部用于浇灌草地。 本项目用水水量平衡，见图1。 硐探涌水 沉砂池 路面降尘 凿岩用水 生活用水 0.96 新鲜水 旱厕 1.2 0.96 用于浇灌草地 1.5 0.54 图1 水量平衡示意图 单位m³/d - 供电：勘探区内供电电源由甘河净乡变电站接入，供电电压10KV，勘探区内3号脉和6号脉配备有100KVA变压器，向通风、照明、空压机供电，满足供电负荷，8号脉配备一台200KVA变压器，向通风、照明、空压机供电。 勘探区配备2台柴油发电机组，作为备用电源。 4、供气 项目选用10m3固定式螺杆空压机1台供井下凿岩用气，靠近斜井口设简易空压机房，供气管道选用钢管。 - 其他 - 通风 本项目现处于独头掘进阶段，暂未形成独立的机械通风系统，目前采用局扇通风，安装局扇通风机连续掘进面供风。 - 提升运输 本项目设计为斜井提升，为JTP-1.2型矿用提升绞车单车提升，人工装车—人力推运至车场—经斜井提升—堆料场。 - 爆破 项目矿山不专设爆破器材库，由易县永安爆破服务有限公司专人专车供应爆破器材，爆破器材的运输、管理等均由当地民爆部门统一负责。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、普查工作情况及取得的成果 2002年9月天津华北地质勘查总院申请探矿权以来，主要做了以下工作： 普查阶段先后投入地质填图、地质物化探剖面测量、槽探、硐探等多项工作，累计完成主要实物工作量见表7。 表7 2002--2014年累计完成的主要实物工作量统计表 工作项目; 单位; 设计工作量; 完成工作量; 备注. 控制点测量; 点; 10; 10. 民硐清理调查; m; 500; 500. 1：10000地质草测; km2; 10. 1：10000地质修测; km2; 16.16. 1：2000地质草测; km2; 8.18; 5.2. 1：2000地质修测; km2; 2; 6.5. 1：2000实测地质剖面; km; 12. 1：2000勘探线地质剖面; km; 12. 1：2000地质剖面; km; 8.6. 1：2000化探剖面; km; 14.3. 1：2000地物剖面; km; 13.6. 1：2000激电中梯剖面; km; 12; 12. 1：2000剖面布设; km; 10.2. 激电测探; 点; 50; 94. 槽探; m3; 500; 2155. 硐探; m; 490; YM3-1：273.7m XJ3-1:261.4m. 老硐清理; m; 185. 基本分析; 件; 300; 1248. 化探样品; 件; 784. 岩矿鉴定; 件; 20; 43. 小体重; 件; 30; 30. 2、区域早期地质工作环境问题 地质队在以往工作的基础上，开展2012年矿区地质普查工作主要通过1∶2000地质测量、1:1000剖面测量、地表探槽揭露等野外工作，对矿（化）体进行初步评价。 经调查和现场踏勘，探槽已回填，生活营地无固体废物残留。探槽回填后植被恢复情况良好。目前老硐清理工作已基本完成，探矿区内仍存在附近农民乱采乱挖产生的地表裸露等现象。 老硐清理后现状图 农民乱采后地表现状图 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： ### 1．地理位置与交通条件 本项目位于河北省易县甘河净乡三道沟—顺平县神南乡道士观村一带。属易县、顺平县两县交界山区，分水岭以西隶属易县，以南隶属顺平县。探矿区范围地理坐标：东经114°53′46″-114°55′13″，北纬39°06′16″-39°07′26″，普查区范围由4个拐点圈定，探矿权面积为8.16km2。 区内有乡间水泥路、土路自易县至三道沟，自顺平至道士观可通行汽车，交通尚方便。 周边环境：勘探区四面环山，勘探区内没有学校、军事设施，无基本农田。周边敏感点为硐探工程东南方向1800处为南大平地村。勘探区地理位置及周边关系见附图1、附图2。 ### 2、地质条件 调查区所处大地构造位置为：本区大地构造位置处于燕山台褶带（Ⅱ）军都山岩浆岩带（Ⅲ）大河南台斜断块（Ⅳ）的东南端边缘。属上黄旗—乌龙沟构造岩浆带南段，司各庄杂岩体南东侧凹陷部位，构造、岩浆活动十分剧烈复杂，矿产资源丰富。 （1）地层 区内出露地层有太古界阜平群团泊口组（Ar2fpt）、南营组（Ar2fpn）、漫山组（Ar2fpm）合木厂组（Ar2fpmc），分布在区域图中东北部。中上元古界长城系高于庄组（Chg）、蓟县系雾迷山组（Jxw），大面积的分布在区域图中南半部。侏罗纪中统髫髻山组（J2t）分布在区域北缘西边部及第四系（Q）。现分述如下： 阜平群地层： 团泊口组（Ar2fpt）：分布零星，主要出露与区域的西南部河暖一带，岩性为黑云斜长麻岩夹斜长角闪岩、磁铁石英岩。 南营组（Ar2fpn）：分布于东北部。可分出四段： ### 一段：岩性为石榴黑云斜长片麻岩夹变粒岩、斜长角闪岩。 二段：岩性为条带状混合岩化黑云角闪斜长片麻岩、磁铁石英岩。 三段：主要岩性为条带状混合岩化黑云斜长片麻岩。 四段：主要为大理岩。 漫山组（Ar2fpm）：见于甘河净一带，主要岩性有黑云斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩等。 木厂组（Ar2fpmc）：出露于张公铺—栾木厂一带，分上下两段：上段主要岩性有二长变粒岩、黑云角闪斜长片麻岩等；下段岩性有大理岩、长石石英岩、黑云斜长片麻岩等。 阜平群地层产状总体走向285°—315°，倾向西南，倾角25°—47°。 中上元古界地层： 长城系高于庄组（Chg）：分布面积较广，主要出露于区域的中部和南部，地层产状由于受断裂构造影响变化较大，但总体走向西北，倾向南西，倾角9°—20°。与下覆地层呈不整合接触，该组分为四个岩性段。 一段（Chg1）：为含燧石条带或结核白云岩，下部含锰白云岩、含锰页岩。 二段（Chg2）：厚层白云岩夹薄层白云岩，下部含锰白云岩、含锰页岩。 三段（Chg3）：结晶白云岩、含燧石条带白云岩夹沥青色白云岩、泥质白云岩。 四段（Chg4）：厚层燧石条带白云岩，下部夹薄层泥质白云岩。 蓟县系雾迷山组（Jxw）：主要分布于区域的东南部，地层走向北东—北东东，倾向南东，倾角10°左右。区内出露一、二段地层。 一段（Jxw1）：燧石条带白云岩夹沥青色白云岩、底部砂质白云岩、石英砂岩。 二段（Jxw2）：燧石条带白云岩、沥青质白云岩夹白云岩。 侏罗纪中统髫髻山组（J2t）：出露与区域北西部边缘，主要岩性为安山岩、安山质角烁岩、集块岩等。 第四系：分布较为广泛，主要分布于沟谷、山麓边缘及阴坡等处，由烁石、碎石、砂及亚粘土等碎屑物组成。 （2）构造 主要表现于两大时期，太古代阜平运动主要为南北向的压应力作用，促使基地地层形成近EW向或NWW向紧闭型褶皱构造和相应的NW，NE向断裂，致使成矿元素活化迁移，富集于褶皱轴部和剪切裂隙中。中生代燕山运动以NNW—SSE向地应力作用为主。 尤其是太平洋板块向NW向欧亚板块俯冲，促使地幔降起，使前期构造活化、继承、改造和发展，从而形成NE、NEE向断裂、褶皱为主的构造形迹，其中规模较大的有上黄旗—乌龙沟深断裂，紫荆关—灵山深断裂，阜平变质核杂岩以及盖层中NE向断裂发育，进而控制了区中岩浆岩和金属矿产分布。 ### （3）岩浆岩 吕梁期岩浆活动较弱，仅见于北东部阜平群变质岩分布区，主要为角闪石岩小岩株的侵入，出露的角闪石岩岩体都很小，大都呈等轴状或椭圆状，面积0.02-0.4Km2，各 岩体均遭受了区域变质作用。此外本期尚有脉岩侵入，岩脉规模较小，一般长600-1800m，最长者达5000余米，大多数脉岩走向北西，个别呈北东向和东西向。主要岩性有闪长岩、辉绿岩、角闪石岩及花岗伟晶岩等。 燕山区岩浆活动十分强烈，而且促使燕山期大规模多期次的基、中、酸性岩浆喷发和侵入，定位于NNE向和NW向构造交汇部位，其中司各庄杂岩体分布在区域图幅内西北部，主要岩性有花岗岩、斑状花岗岩、花岗闪长岩、含辉石黑云母、闪长玢岩，脉岩有煌斑岩、闪长玢岩、辉绿岩及花岗伟晶岩等。 ### （4）区域矿产 区域矿产资源较为丰富，以金矿、有色金属为主，铁矿次之。矿床成因类型有热液型、沉积变质型。 此外还有花岗岩、海泡石、大理岩等非金属矿产。 3、勘查区地质特征与成矿条件 （1）地层 矿区内出露的地层有太古界阜平群木厂组上段、中元古界长城系高于庄组和第四系。 阜平群木厂组上段（Arfpmc2）：零星出露于木兰沟和李家台等地。主要有黑云斜长片麻岩、黑云角闪斜厂片麻岩和二长变粒岩等组成。局部混合岩化作用较强。片麻理产状：倾向217°，倾角23°。 长城系高于庄组（chg）不整合于阜平群木厂组上段之上。广泛分布于矿区各地。分为四个岩性段。 高于庄组一段（chg1）：出露在矿区北部李家台一带和西部边缘木兰沟等地，岩性为中厚层夹薄层燧石条带白云岩，底部为含石英砂岩。厚度约122m。 高于庄组一段（chg2）：分布于矿区北部和西部边缘，由厚层夹薄层白云岩、含锰白云岩、含锰页岩等组成，厚度24m。 高于庄组一段（chg3）：分布在木兰沟—大新开一带。由细晶白云岩、含燧石条带白云岩夹沥青质白云岩、泥质白云岩等组成，厚度约275m。 高于庄组一段（chg4）：广泛分布于矿区的中部和南部，由厚层含燧石条带白云岩、下部夹薄层泥质白云岩等组成。 第四系（Q）：主要分布于沟谷及阴坡，主要由砾石、角砾、砂及亚粘土等物质组成。 （2）构造 矿区内断裂构造较为发育，按走向方向可分为北北东向、北东向和北西向三组。 北北东向断裂：为矿区内较为发育的一组断裂构造。走向10°—30°左右，一般倾向南东、倾角65°-80°，为高角度正断层。该组规模较大的断层有5条，区内长度2-4Km，有三条延出矿区以外。破碎带宽度几米至十几米，最宽处达二十余米。带内岩石挤压破碎强烈，角砾大小不一，打摺粒径20-30cm，小者2-3mm。角砾成分主要为白云岩，少量岩脉及片麻岩角砾，胶结物以钙质为主，少量泥质、硅质及铁质。本组断裂形成时间较晚，切割北西向构造及北西向辉绿岩脉。 北东向断裂：本组构造在区域上非常发育，但在矿区内不甚发育，规模较大者有两条，长度1-2Km，走向30°-60°，倾向SE或NW，倾角65°-80°，破碎带宽度一般为2-5m，带内构造角砾岩、碎裂岩发育。结构面一般为张扭性，断层面较平直，一般为高角度正断层。形成时间相对较早。 北西向断裂：为矿区内最为发育的一组构造，走向一般为310°-330°之间，倾向北东或南西，倾角较陡，在60°-85°之间。同一条断层在垂向上可见反倾现象。断层规则大小不一，小者长几百米，大者长几公里，破碎带宽一般为1-4m，最宽处达几十米。该组构造具有多期活动的特点，早期力学性质为张性-张扭性，晚期表现为压扭性质。 按照断裂活动与金矿化的关系，构造活动可分为三期： 成矿前期：构造性质为张扭性，表现为辉绿岩脉或闪厂玢岩脉的侵入定位。可见断层角砾岩和断层泥化带，与金矿化关系不大，仅在局部地段有金矿化显示。 成矿期：该期构造活动的力学性质表现为张性，规模较大，活动时间较长，与金矿关系密切。本期由于司各庄杂岩体的隆升，使其上覆盖层白云岩发生正向拆离滑脱，早期形成的北西向构造再次复活，为含矿热液活动提供了上升通道和金等成矿物质沉淀的场所，并直接表现为含金石英脉或含金蚀变岩定位于北西向断层和北西向展布的辉绿岩脉上、下盘的破碎带中。局部成群成带展布，宽200m左右，密集出露有6-8条断裂，厂100-1000米，产状25°-40°＜60°-78°，为本区重要的控矿构造。 成矿后期：成矿期后以NE向的断裂活动为主，NE向的断裂呈正断层平行似等距产出，产状114°-128°＜65°左右，规模较大，斜贯全区，北西向构造也有小规模活动，力学性质属压扭性，对矿体破坏作用不大。 （3）岩浆岩 岩浆岩多呈脉状产出，主要为辉绿脉岩，与成矿关系密切。辉绿脉岩主要沿NW向剪切断裂侵入充填，断续长数公里，宽5-50m，产状25°-45°＜65°-75°，岩脉两侧及附近，破碎蚀变明显，矿化发育，为矿液活动和赋存提供了良好空间。石英钠长斑岩则主要呈NE、NW向展布或沿层间侵入呈岩床产出，一般规模较小，长20-300米，宽2-5米，与成矿关系不明显。 4、矿床地质特征 该区共发现金矿脉或含金矿化带19条，编号为①- 。。金矿脉呈北西向大致平行展布，严格受北西向（310°-320°）断裂构造控制。三道沟和道士观两区矿脉分布较为密集，相邻脉间距20-70m。其他地段矿脉分布零散，间距较大。区内主金矿脉的近矿围岩为辉绿岩和白云岩，部分矿脉的围岩为高于庄组燧石条带白云岩，仅有 19 15 ### 号矿脉北段的围岩为片麻岩。区内金矿脉或含金矿化带具有一定规模，厂110-960m，一般长度300—500m，矿化带宽度一般为0.2-1m,主要蚀变有黄铁矿化、硅化、绿泥石化等，各矿脉金矿化不均匀，含金品位变化很大，由0.1-42.8×10-6，一般变化为0.3-10×10-6之间。现将规模较大，矿化较强的③号和⑥号矿脉的具体分述如下： ### ③号矿脉：北西端起9号勘探线，南东端止于26号线，全长约720m，厚0.45-2.63m，平均0.98m，Au品位1.66×10-6-17.2×10-6平均Au品位4.7×106，单个采样工程伴生Ag最高为1068×10-6，受北西向断裂构造控制，走向312-318°之间，倾向北东，倾角变化于67°-87°之间，一般为75°-80°左右。2号线北西矿脉产于燧石条带白云岩中，2线南东矿脉产于辉绿岩脉上盘与白云岩的接触带上。矿化蚀变带厚度变化很大，膨缩现象非常明显，最大厚度可达10m，平均厚度1.0m左右。南东段即1号至22号勘探线之间，自北而南分别由YM3-1、YM3-2、TC3-0、YM3-4、YM3-5、TC3-4、YM3-6、TC3-12、TC3-16、TC3-22、YM24-3等探槽和沿脉坑道工程控制。YM3-1坑道（标高748m）以上的探矿工程见矿均比较好，矿体较连续，长约550m，品位变化于1.66-17.21×106之间，加权平均品位4.89×10-6，平均厚度0.91m。 ⑥号矿脉：出露于③号矿脉南西侧，两者近于平行展布，间距60-86m，该脉北西端点起于29与31号勘探线之间，南东段止于12线全厂840m，具有尖灭再现现象。受北西向断裂构造控制，走向310°-315°，倾向NE，倾角72°-87°。蚀变主要是黄铁矿化、褐铁矿化、绿泥石化及碳酸盐化等，根据地表探槽及浅部岩脉小坑道揭露，该矿脉由南、北两个小薄脉矿体组成，其中北矿体由LD8、YM6-1、TC6-1和YM6-3等工程控制，长约210m，厚0.3-0.42m，平均0.34m，含金品位1.85-8.86×10-6。南矿体分别在3-12线，由YM6-5、LD401、TC6-4、LD403、YM6-8、TC6-12等工程控制，长340m，厚0.3-0.45m，平均0.36m，Au品位2.36-19.58×10-6。 ⑧号矿脉：分布于矿区南部34-52线间，地表工程控制矿体约370m，厚0.4-1.1m，平均0.67m，Au品位地表矿化不强，坑道0.1-7×10-6。最高Ag含量1600×10-6。曾有民采旧坑。 ### 其他金矿脉特征，见下表8。 表8 勘查区内其他金矿脉特征一览表 ### 矿脉号; ### 产状; ### 规模; ### 品位变化特征（×10-6）; ### 备注. ### 倾向; ### 倾角; ### 长度; ### 厚度. ### ①; ### 45-55; ### 70-84; ### 450; ### 0.1-0.4一般为0.2; ### NW段地表＜1，中段地表0.87-2.37，坑道4.2-4.73; ### 中段曾有民采. ### ②; ### 50-48; ### 65-85; ### 360; ### 0.2-0.5; ### 地表0.1-0.85坑道0.7-6.88; ### 8-10线间曾有民采. ### ④; ### 40±; ### 70-87; ### 300; ### 0.15-0.4坑道内0.2; ### 地表0.1-1.25坑道3.25. ### ⑤; ### 48; ### 70-84; ### 100; ### 0.5-1.0; ### 地表0.2-1.0. ### ⑦; ### 50±; ### 60-80; ### 100; ### 0.2; ### 坑道1-3.5; ### 位于道士观⑧号脉西侧. ### ⑨; ### 50±; ### 7±; ### 450; ### 地表0.3-0.6坑道0.3-0.5; ### 地表一般0.4-0.5最高21.21坑道0.27-1.36; ### 木兰沟村西辉绿岩与片岩、白云岩接触带. ### ⑩; ### 50±; ### 70-75; ### 340; ### 0.3-0.5; ### 地表0.1-0.88; ### 位于木兰构北东650m处白云岩断裂带中. 11; ### 40±; ### 75-80; ### 500; ### 0.4-1.30; ### 地表0.1-0.43最高1.36; ### 位于大新开村西白云岩断裂带中. 12; ### 45±; ### 75-78; ### 300; ### 0.2-0.7; ### 地表0.1-0.32; 位于 号脉南东150m处 11. 13; ### 40±; ### 50-60; ### 250; ### 0.2-0.5; ### 地表0.1-0.21; 位于 号脉东1000m处 11. 14; ### 45±; ### 50±; ### 250; ### 0.4-0.5; ### 地表0.1-0.20; ### 位于大新开村NE约300m处白云岩中. 15; ### 50±; ### 63-88; ### 300; ### 0.1-0.45平均0.27; ### 地表0.3-3.75坑道2.05-42.80 平均22.65; ### 位于李家台村 东约500m处，已基本采尽. ### 5、气候与气象 该区属中山区，海拔高度590m—997m，相对高差410m。群山环视，山峰陡峻，基岩裸露，沟谷纵横，山峦起伏。气候属温带大陆性季风气候，年平均气温12℃，年平均降水量550毫升左右，集中在7—9月份，冰冻期为12—第二年3月共4个月。 ### 6.水文条件 易县境内河流属海河流域，大清河水系北支上游，皆发源于西部太行山区，全县主要河流共有5条，自北向南依次为拒马河、北易水河、中易水河、瀑河（南易水河）、漕河。拒马河：发源于涞源县境内，全长135km，在玉山铺附近流入易县，自西向东流至紫荆关乡高庄村附近突转90度，变为由南向北流，至南城司乡北辛庄附近出境入涞水县。北易水河：发源于易县蒙山南麓，自西向东，经易县城东南小北城村附近出境，流至定兴县北河店，汇入南拒马河。 ### 7、土壤、植被及生物多样性 境内土壤主要为褐土及棕壤土，分别占据全县总面积88.08%及13.7%。其中棕壤土分布在境内西部海拔700米以上高山，很适宜发展林牧业，褐土大部分分布在低山、丘陵及山麓平原，海拔在35m及700m，适宜发展林牧业，小部分分布在丘陵盆地、常年河第一二阶地、季节河沟口及其下游为耕作区。但人多土质较为瘠薄，部分石沙混杂，不便耕作。易县植被为温带植被，属华山植物系，因自然环境不同，植被呈现区域差异。中部山区丘陵岗坡，植被以半干旱生、旱生草本植物和小灌木为主，西部山区（即深山区），随海拔增高植被呈现由低到高的垂直分布。东部平原区，植被以禾本植物为主，主要有马唐草、虎尾草、车前草、大蓟、小蓟等。 ### 8、勘查区与敏感区的关系情况 （1）自然保护区 本探矿区不涉及自然保护区和风景名胜区问题。本工程所在区域不在保护区内，无珍稀保护动植物分布。 （2）饮用水源保护区 经调查，探矿区附近无饮用水源保护区。经踏勘调查，本次探矿不涉及居民饮用水源保护问题。 （3）地质公园 经调查，探矿区不涉及地质公园。 （4）森林公园 经调查，探矿区不涉及森林公园问题。 （5）文物古迹 经调查，探矿区附近不涉及文物古迹问题。

社会经济概况： （1）行政区划和人口构成 易县东西长67km，南北长62km，总面积2537km2，2013年末总人口为55.74万人，人口密度220人/km2。 2013年，易县生产总值完成92.3亿元、增长8.3%；全部财政收入5.38亿元、增长12%，其中公共财政预算收入3.38亿元、增长12.2%；固定资产投资完成92.5亿元、增长26%；农民人均纯收入5220元、增长12.4%，城镇居民人均可支配收入16289元、增长4%；社会消费品零售总额34亿元、增长14.4%。 （2）工业与矿产资源 易县矿产资源丰富，主要有：建筑砂、石灰岩、花岗岩、大理石以及金、铜、铁等。工业以化肥、水泥、陶瓷、机械、建筑用砖、砂石、工艺品等生产为主。2012年拥有工业企业3159个，实现全部工业企业总产值237813万元。2013年，新增规模以上工业企业9个，规模以上工业增加值完成37.58亿元、增长14%。民营经济组织312家，开发项目累计完成投资1．5亿元。 （3）农业 易县以农业为主，主要种植玉米、小麦、谷子、薯类和豆类等杂粮。2013年，易县粮食产量达8443万公斤，比2011年增长3.1%；全年收购烟叶969.5万公斤，实现收购总值1.78亿元，均价达18.39元，比2011年提高3.31元。2012年新栽桑2000亩，养蚕2万张，产茧735吨，蚕丝业总产值达1.12亿元。果品、肉类、蔬菜产量分别达到20万吨、7.7万吨、27.3万吨，新增食用菌500万棒。 （4）区内社会经济状况 区内经济以农业、林业为主，主要粮食作物为玉米、马铃薯等，经济比较落后，但水电较充沛，劳动力短缺，开发矿产资源是发展地方经济的良好途径。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气 SO2、NO2 24小时平均值和1小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准；PM10 24小时平均值因北方气候干燥、扬尘等原因，在冬春两季有超标现象。 2、地下水 项目所在区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、声环境 项目区域噪声主要受交通和工业噪声影响，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类要求。 4、生态环境质量现状 探矿区属于中低山区，植被分带明显。植被尤以宽缓山坡的草甸和阴坡的灌木丛最为发育；小片森林和密灌分布范围不大，一般限于峡谷阴坡或小溪背阴潮湿处； 区域内常见动物有麻雀、乌鸦、斑雀、喜鹊、燕子、青蛙、蛇类等。评价区域内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。 总体而言，本区域生态环境质量较好。

主要环境保护目标： 项目区域无名胜古迹、自然保护区等特殊敏感区分布。本次探矿布设的探槽及硐探均位于山坡地。项目建设活动不涉及沼泽地、放牧点和当地居民的饮用水源。距离本项目最近的居民为1800m处的南大平地村。 本项目环境保护目标及保护级别见表9： 表9 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 大气; 南大平地村; 探矿区东侧; 1800m; 村庄; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 生态环境; 地表植被、 野生动物; 探矿区; --; --; 不破坏生态环境完整性，维持其原有功能及质量.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： SO2年平均≤60μg/m3、24小时平均≤150μg/m3、1小时平均≤500μg/m3 NO2年平均≤40μg/m3、24小时平均80≤μg/m3、1小时平均≤200μg/m3 PM10年平均≤70μg/m3、24小时平均≤150μg/m3 （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 2类标准：昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| --- | --- |
| 污染 物 排 放 标 准 | （1）噪声： 施工期：噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准要求：昼间≤70 dB（A），夜间≤55 dB（A）； 营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。 （2）固废 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及修改单要求。 |
| 总量控制目标 | 本项目处于探矿施工阶段，无SO2、NOx和废水外排，因此，建议本项目不设污染物排放总量控制指标。 |

建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 探矿工作主要包括地形、地质测量、槽探、钻探和硐探，工程实施过程中主要的污染来自槽探、钻探和硐探过程中扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员在生活过程中产生的生活污水和生活垃圾。 探矿期间对环境的影响集中在槽探、钻探和硐探工作中，工艺流程和产污环节分别见图1、图2、图3。 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 表土剥离 槽探开挖 取样、 编录 回填 弃土 弃渣 图2 槽探施工流程及产污环节示意图 噪声 扬尘、噪声 表土剥离 钻头钻进 取样、 编录 水泥封孔 弃土 图3 钻探施工流程及产污环节示意图 扬尘、噪声 扬尘、噪声、 扬尘 表土剥离 硐探开挖（遇坚硬岩石爆破） 取样 填硐 弃土 弃渣、涌水 图4 硐探施工流程及产污环节示意图

2、工程土石方 本项目工程为槽探、钻探、硐探，其中钻探工程取出的岩芯全部作为样品保存，不产生弃方，工程主要的土石方即为槽探、硐探期间的表层土壤与风化岩石剥离、回填及施工道路开挖产生的土石方。 槽探期间将开挖的土石方量为2500m3，合松散方约3625m3（松散系数以1.45计），其中表土剥离约73.5m3。临时堆放于各探槽沿线附近空地，建议用竹席铺垫，表土单独堆放，待单个探槽地质编录工作完成后，回填平整，再覆盖表土。 本项目布设1个硐道，以沿脉为主，总工程量预计为550m。硐探断面定为1.8×1.6m，则产生的土方量为1584m3，合松散方2297m3（松散系数以1.45计），其中表土层剥离约1m3。 本工程布置1个渣场，位于硐口附近的山坳内，渣场四面环山，渣场总占地面积约为500m2。详见表10。 表10 工程土石方平衡分析表 单位：m3 工作组成; 挖方; 填方; 弃方; 备注. 槽探; 3625; 3625; /; 回填覆于各探槽内拍实（其中表土剥离约73.5m3）. 硐道; 2297; /; 2297; 设置渣场，弃方集中堆放. 总计; 5922; 3625; 2297. *注：松散系数以1.45计 根据上表可知，本工程开挖弃土共5922m3，填方共3625m3，产生弃方2297m3；剥离的表土层共,73.5m3，渣场总占地面积约为500m2。本次探矿槽探产生的临时弃土沿线堆放，待采样结束后立即回填；硐道开挖出来的弃方运送渣场集中堆放；渣场位于山坳内，四面环山可防止水土流失。本工程探矿期土石方平衡见图5。 槽探 回填3625 开挖3625 硐探 开挖2297 弃渣量2297 回填0 图5 工程土石方平衡示意图 单位：m3

主要污染工序： 本项目探矿期间主要的环境影响表现在生态破坏、废水、废气、噪声和固体废物。 （1）生态破坏：本项目生态破坏主要为表土开挖、弃土堆放改变地貌，破坏原生植被和景观；槽探、钻探和硐探扰动地表及弃土临时堆放，在雨季、风季产生水土流失等。 ### （2）废水：本项目废水主要为生活污水及硐道涌水。 （3）废气：本项目废气为勘查期间槽探工程、硐探爆破过程中产生的扬尘，运输车辆的废气等； ### （4）噪声：本项目噪声的来源包括运输车辆噪声，硐道开挖过程使用凿岩机、空压机产生的噪声，噪声源强约85-95 dB（A）。 （5）固体废物：本项目固体废物主要为开采前剥离的表土，探槽及硐探时产生的临时土石方及员工的生活垃圾等。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 槽探土石方开挖、硐探爆破过程 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水 | 污水量 COD 氨氮 SS | 0.96m3/d 400mg/L 35mg/L 200mg/L | 项目设旱厕，旱厕污水用于浇灌草地，不外排 |
|  | 硐探涌水 | 少量 | 少量 | 经沉淀后可用于凿岩用水或路面降尘，不外排 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 10t/a | 经收集后送垃圾中转站，由环卫部门统一处理 |
|  | 弃渣 | 废弃土石方 | 2297m3 | 堆于拟定弃渣场 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为勘探设备、运输车辆等产生的噪声，噪声源强在85～95dB（A）之间，通过选用低噪声设备、加装减震基座等措施后，预计厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 1.水土流失分析 本项目探矿活动将会对原地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有固土防冲的能力，造成水土流失，尤其是对松散的堆积，在改变原有排水通道和汇流条件，又遇到暴雨时就有可能引发滑坡、泥石流等自然灾害。 根据土石方衡算，该项目弃土量为2297m3，为防止大量水土流失，弃渣场选在山坳内，同时在弃渣场下游设置拦渣坝，上游设置排水沟，可防止水土大量流失。 2.对陆生植物的影响分析 本工程探矿期对陆生植物影响主要源于占压、开挖等活动及探矿人员进驻导致的植物破坏。本工程生态影响范围内，受影响最大、数量最多的是山地和灌丛植被。 3.对陆生动物的影响分析 探矿期间，占地、开挖、运输等活动干扰了区域原有生态系统的平衡，原有植被的丧失和工程活动剥夺了部分哺乳类的生存环境，水、气、声环境的污染、地表的扰动也对动物的栖息环境造成干扰，迫使该区动物迁往它处。 |  |  |  |  |

环境影响分析

勘查期环境影响分析 1.生态环境影响分析 ### 1.1工程占地及植被破坏 （1）工程占地 本工程探矿阶段占地情况见表11。 表11 各工程类别占地统计表 单位 m2 工程类别; 用地性质; 工程占地类型; 小计. 灌草地; 荒地. 探槽; 临时占地; 380; 580; 960. 钻探; 临时占地; 0; 10; 10. 硐探; 临时占地; 15; 20; 35. 探槽临时堆放地; 临时占地; 100; 200; 300. 渣场; 永久占地; 50; 450; 500. 临时生活营地; 临时占地; 0; 150; 150. 合计; 545; 1410; 1955. 由上表可知，工程总用地面积约1955m2，其中探槽临时占地面积最大，除渣场外均为临时占地。 渣场为永久用地，主要占地为荒草地，在探矿期间，渣场位于山坳内，四面环山，可以减少水土流失，本环评要求在野外探矿结束后，应对渣场进行全面的绿化工作，恢复景观。 （2）植被破坏 根据现场调查，本项目各工程兴建时将占用草地，并将导致占用草地中的灌草地植被类型破坏。根据调查统计，占用草地时各工程破坏植被情况见表12。 表 12 各工程类别植被破坏情况统计表 单位 m2 工程类别; 用地性质; 植被破坏类型; 盖度; 植被 破坏程度. 灌草地. 探槽; 临时占地; 380; 20%～30%; 轻微. 硐探场地; 临时占地; 15; 5%～10%; 轻微. 探槽弃土临时堆放地; 临时占地; 100; 20%～30%; 轻微. 渣场; 永久占地; 50; 5%～10%; 轻微. 合计; 545. 本工程占用草地范围内涉及植被类型主要为：灌草地。其中导致植被破坏的工程内容主要以探槽开挖和弃土临时堆放地为主。 ### 1.2水土流失 本项目属非污染生态建设项目，工程因地表开挖、土石方堆放及钻探作业等活动可能造成新的水土流失。水土流失主要发生于工程施工期。建设工程土石方开挖使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的保持水土能力，使其自然状态受到破坏，可能出现水蚀、风蚀现象，增加了新的水土流失；另外弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，该地表受雨水冲刷极易产生大的水土流失。 （1）对水土保持能力影响分析 项目所在区域水土流失以风力侵蚀和水力侵蚀为主，水土流失本底水平不高。项目评价期的水土流失影响，主要表现在探槽和硐探施工及修建便道。工程的开展将破坏局部地区土层的稳定性，并使地表植被受到一定程度的破坏。尤其是暴雨较集中的时段，容易形成小范围的水土流失。同时，工程的开挖、弃渣的堆放，会对水土保持现状造成一定的破坏，弃渣若堆放不当，也可能加剧水土流失。因此，为不增加工程所在区域的水土流失，本项目渣场位于山坳内，四周为山体，产生水体流失的可能性较小，同时环评建议在渣场下方设置拦渣坝，待施工结束后，及时恢复渣场植被，以免大量水土流失。 ### 1.3对陆生植物的影响分析 本工程探矿期对陆生植物影响主要源于占压、开挖等活动及勘查人员进驻导致的植物破坏。本工程生态影响范围内，受影响最大、数量最多的是灌草地，面积约545m2； 经综合分析，本项目勘探期间植被占用的面积、数量仅限于整个分布区的小范围内，与分布区内同类型植被总量相比还是很小的，本项目勘查活动不会减小区域植被种群数量，且在采取一定的恢复措施后，植被恢复能力较强。本次探矿工作对区域陆生植物的影响不大。 ### 1.4对陆生动物的影响分析 经现场踏勘和资料调查，项目区野生动物主要为常见的鼠类、蛙类、蛇类和鸟类等，区内无珍稀保护动物，而且不涉及国家珍稀濒危保野生护动物的集中分布区和越冬栖息地。硐探工作过程中的爆破噪声、职工的活动等将对野生动物产生惊扰，使其远离普查区，但不会对野生动物物种多样性和数量产生影响，对矿区野生动物的影响较小且影响是暂时的。只要合理安排工作的施工、作业时间和施工方法，加强对施工人员的禁猎教育，本次普查工作基本不会对工作区野生动物产生不良影响。 根据《中华人民共和国野生动物保护法》要求，如果在矿区内及周边发现野生动物，不得捕杀，应当加强保护，并及时通告当地野生动物保护部门（亦可向当地林业部门报告）。在条件许可时，可事先采取一定的救治保护措施。 ### 2、水环境影响分析 本项目在工作过程中废水量较少，主要为硐探涌水与生活污水。 （1）硐探涌水 本项目工程施工量较小，硐探涌水量较小，约为1.5m3/d（390 m3/a），主要污染物为SS，项目设置沉砂池对涌水进行收集，经沉淀池处理后可回用于凿岩用水或用于路面降尘。 （2）生活污水 探矿期间，施工人员人数为20人，生活污水排放量约为0.96m3/d（250m3/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，不直接排放，修建简易旱厕沤肥后用于周围的草地利用，减缓对当地水环境的影响，对环境影响不大。 综上所述，本项目的勘查对区域水环境的影响较小。 3.大气环境影响分析 本次勘探活动的废气来源主要是槽探开挖及硐探工程和爆破过程产生的扬尘。 本项目勘查工作槽探开挖产生的扬尘，在开挖过程中采取边洒水，边开挖可有效抑制槽探产生的扬尘；硐探凿岩过程采用湿式凿岩，可有效抑制凿岩过程中产生的粉尘影响。爆破过程产生的粉尘，由于爆破工程量不大，产生的粉尘较少，为防止粉尘污染，爆破前后可先在爆破现场洒水以减少粉尘污染，另外选择扩散条件较好时间进行爆破，有助于粉尘的扩散。 因此，由于项目工程量不大，施工人员少，且通过选用以上合理的施工方式和防治措施，项目的开挖扬尘产生量和排放浓度小，加之区域污染物稀释扩散条件好，项目周边区域1500m范围内无居住居民等环境敏感目标，故本次勘查活动对环境空气的影响较小。 ### 4、声环境影响分析 矿山勘查活动期间噪声的来源包括：工程开挖、爆破噪声、施工机械噪声、运输车辆噪声等，主要噪声影响来自于凿进爆破噪声。机械噪声主要噪声源有钻机、空压机、发电机、运输车辆等。噪声源强见工程分析部分表13。 表13 噪声源强一览表 序号; 设备名称; 源强（dB）. 1; 爆 破; 135dB（A）（硐道内）. 2; 钻 机; 95dB（A）. 3; 空 压 机; 85dB（A）. 4; 凿岩机; 90dB（A）. 5; 运输车辆; 80dB（A）. 勘查施工期间产生的噪声，在不同施工阶段对矿区的声学环境质量影响的范围和程度有一定差异。虽然爆破噪声源强较大，最高可达135dB（A），但由于爆破噪声属瞬时噪声，持续时间短，只要通过合理安排爆破时间，采取减少药量、深孔爆破，合理设计爆破强度后，爆破噪声对周围声环境影响较小。 本项目所用机械设备较少，对于机械噪声，根据预测分析，施工机械噪声在施工场界外200m能完全达标。根据现场调查，项目区周围200m范围内无居住居民户，最近居民住户离勘探区约1800m，且与项目区之间有山体阻隔，因此，勘查施工噪声对周围居民点基本无影响。 ### 6、固体废物影响分析 本项目的固体废弃物主要为工程开挖过程产生的槽探产生的土石方，硐探产生的弃渣及职工生活产生的生活垃圾。 槽探产生的土石方总计约为3625m3（松散方），可分散、临时堆放于各探槽沿线，并建议用竹席铺垫，待探槽开挖取样结束后立即进行回填平整。应对探槽预先进行表土剥离，与土石方分开堆放，并进行洒水养护以用于探槽回填后植被的恢复，并对临时堆土坡脚进行防护、表面夯实处理。 硐探过程产生的弃渣总计约2297m3，全部运至弃渣场，弃渣场容量为4000 m3。弃渣场位于平硐附近的山坳内，对于弃渣场，在下游设置拦渣坝，避免弃渣顺坡下滑掩埋破坏植被，在渣场上游设置截洪排水沟，以防洪水冲刷，造成渣场内大量积水。施工结束后对渣场覆土，植被以自然恢复为主；条件允许的情况下，积极开展恢复性绿化。 根据估算，项目职工生活垃圾产生量约为10t/a，经统一收集后，定期带到山下，由当地环卫部门统一无害化处理。 采取以上防治措施后，探矿工作产生的固体废物对环境影响较小。 7．项目建设对地质环境的影响 探矿区内断裂构造较为发育，按走向方向分为北北东向、北东向和北西向，本项目槽探和硐探设置均避开断裂带，且本次勘查施工面较小，开挖深度浅，因此本项目的实施不易诱发地质灾害。但必须充分注意各方面的地质问题，并结合区域地形地貌条件，施工中及时采取相应的处理措施。 弃渣场的设置可能会引起水土流失、滑坡等地质灾害，因此，要求弃渣处及时压实，建议在下游设置挡渣坝，上游设置排水沟，避免水土流失、滑坡等灾害（拦渣坝和排水沟均由有资质的单位设计）。 8、景观影响分析 项目在勘查期的各种工程行为会对区域自然景观产生一定不利影响，工程勘查期间的开挖和土石方临时堆存、施工营地设置、施工迹地处理等若不能合理进行，可能会出现弃土、垃圾散乱堆放现象，会产生斑块状地形地貌与景观，破坏自然景观的美感与和谐性。虽然本项目工程建设规模较小，施工期短，影响面积小，但也应注意区域景观生态的完整性不会因本项目施工而受到破坏。 9、其它 由于本设计是勘查阶段，并不开采矿石，因此，不涉及放射性废物的排放。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 土石方开挖 | 扬尘 | 硐探采取湿式凿岩、槽探采取洒水降尘 | 达标排放 |
| 水污染物 | 硐探涌水 | SS | 项目设置沉淀池1座，位于硐口东侧，容积为500m3，涌水经沉淀后可用于凿岩用水或路面降尘，不外排 | 不排放 |
|  | 生活 污水 | COD、SS、氨氮 | 项目设旱厕，生活污水排入旱厕经沤肥后，用于浇灌草地，不外排 |  |
| 固体废物 | 弃渣 | 废弃土石方 | 弃渣场位于硐口东侧附近山坳内，容积4000m3，弃渣场下游设置拦渣坝，上游设置排水沟 | 妥善处置 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 统一收集后运至山下，由环卫部门进行卫生填埋 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为勘探设备、运输车辆等产生的噪声，噪声源强在85～95dB（A）之间，通过选用低噪声设备、加强基础减震等措施后，预计噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、探矿区生态环境保护措施 （1）槽探 对于槽探工作，应在单个槽探工作前，预先剥离表层植毡层，与开挖的土石方分开堆放。将产生的土石方堆放于探槽沿线，用竹席铺垫，表土单独堆放，环评建议探槽弃土上坡堆放，可最大程度减少水土流失量。待单个探槽工作结束后，应用因槽探工作产生的废弃土石进行回填平整、人工拍实，并用预先剥离的表层植毡层和土壤进行生态恢复。同时应对弃土临时堆放场地采取边坡防护、防止水土流失等措施，在土石方回填探槽后即时进行生态恢复，不得搁置，不得出现严重的“斑块”状景观。 在坡度较大的地方开展槽探工作时，应事先将开挖的土方装入编织袋，在坡脚设置装土编织袋拦挡后再堆放后续的土石方，并对堆土表面进行拍实或覆盖处理。采样、编录完成后，将弃土石自槽脚而上逐渐回填，回填过程中人工拍实，为防止覆土下滑，槽脚仍需利用原已装土的编织袋拦挡。 （2）硐探 硐探开挖工程中，主要是由于硐探平台和开挖废渣弃土临时堆砌导致渣场植被的占压。因此，应在硐探开挖前，应预先剥离表层植毡层，与开挖的土石方分开堆放，在完成取样后，及时对硐探平台进行覆土平整，并覆盖预先剥离的表层植毡层和土壤，最大程度的对平硐进行植被恢复；平硐弃渣应运至指定的渣场堆放，并对渣场采取边坡防护、防止水土流失等措施，并恢复其原有类型植被，不得出现严重的水土流失现象。 3.渣场生态环境保护措施 在弃土堆放前，应预先剥离渣场的表土层，与施工道路剥离的表土层一起堆放。在其土堆放过程中，应进行人工夯实，防止堆土的松垮。鉴于防止雨季时雨水过大，因此本次环评建议在渣场上游修建防洪沟，防止雨水的冲刷造成水土流失。且对渣场的边坡进行人工夯实，在日常工作中加强对渣场的巡查，并制定相应的应急措施，本项目在涉及中已经在渣场下方设置拦渣坝，对水土流失起到了一定的防治作用，为了达到更好的水土保持效果，还应该做到以下几点： （1）弃渣堆放 挡墙建成后即可堆放弃渣，为保证渣体稳定，堆渣时应使渣体前坡保持1:0.25的坡度。堆放时要分层压实，压实度大于85%，堆渣完毕后，在斜坡上覆土（0.5m厚）种草并植灌木。 （2）堆顶 弃渣堆放完毕应对渣顶进行平整，堆面坡度在2%—5%之间，并覆土厚0.5m，撒播种草，进行绿化。 （3）排水 在弃渣场较高的一侧外缘2—3m处设截排水沟，排水沟断面尺寸按坡面洪水25年一遇标准进行设计。在浆砌石挡墙的外侧设土质排水沟，保证挡墙的稳定性。排水沟的出口之间连接周围地势较低的沟谷溪流，出水不会影响周围环境安全稳定。 4．探矿对表土保护措施 由于工程区地处高海拔地区，应特别注重对剥离表土的保护。在山地工程开挖前，应对其表土植毡层预先剥离，单独堆放，并对表土层采取洒水养护的措施，有利于工程完成后表土植被的恢复。对渣场表土层进行剥离，并进行洒水养护，在堆渣完成后，回填表土，用作植物措施用土，对渣场进行绿化。禁止对表土随意丢弃，任意践踏。 5.勘查生态环境保护措施 (1)在施工运输过程中，亦应注重水土流失的防治工作，加强对工人的教育。在开挖及弃土运输的过程中，尽量减少土石的散落，做好道路的排水工作，尤其是大雨天气，采取相应的排水等防护措施。 (2)严格规定行车路线，不能随意下道行驶或另行开辟便道，限制人为活动范围，减少对地表植被的影响破坏。 (3)强化勘查迹地整治与生态景观的恢复和重建工作，有效恢复并改善运输道路沿线区域的植被条件。 6、服务期满后环境恢复和治理措施 探矿结束后的环境恢复和治理措施如下： (1) 生态植被恢复：工程结束后，对扰动迹地和渣场进行植物措施防护，撒播种草。 ①草树种选择 根据当地实际情况，以乡土树草种为主，需要选用繁殖容易、根系发达、抗逆性强，防风固沙和保土性好，生长迅速品种。 ②种植技术 整地：平整压实边坡坡面，使土体保水能力达到草被植物生长的要求。 播种：季节以春、夏两季为宜，春播需在土壤温度稳定通过3℃以上、土壤墒情较好时进行，夏播要选在雨季来临和透雨后进行。草种大粒种子深播，小粒种子浅播。土壤墒情差的土地深播，土壤墒情好的土地浅播。播种后覆土1～2cm，进行镇压。 (2)应拆除地表设施（如临时施工营地、旱厕等），并对区内各勘查施工器材统一收集、处理，不得遗留在区内。旱厕掩埋、拍实。 (3)巡视调查整个探矿区域，查看区域内施工迹地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，不留遗留问题。 (3)根据环评要求，将人为活动限制在最小范围内，不因地质工作深化而显著增加对区域生态环境的影响范围和程度。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 本项目位于河北省易县甘河净乡三道沟—顺平县神南乡道士观村一带。属易县、顺平县两县交界山区，分水岭以西隶属易县，以南隶属顺平县。探矿区范围地理坐标：东经114°53′46″-114°55′13″，北纬39°06′16″-39°07′26″，普查区范围由4个拐点圈定，探矿权面积为8.16km2。探矿权人为保定市双锁矿产品贸易有限公司，勘察许可证号T1320090102021773，勘察单位为保定天鑫矿业地质勘察有限公司有效期为2015年2月10日至2016年9月12日。探矿工作内容主要包括为1:2000地形测量2.0km2，硐探550m，探槽2500m3，老硐清理305m，钻探2550m等。本工程总投资为49万元，其中环保投资为10万元。 1.2产业政策符合性 本项目为金矿勘查类项目，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版），该项目未列入“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，属于允许类。因此，该项目符合国家产业政策。 河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿探矿区位于河北省保定市易县三道沟—顺平县道士观一带，不在《全国矿产资源规划》（2008—2015）限制的自然保护区、地质遗迹保护区（地质公园）和重要饮用水水源保护区内，本项目符合《全国矿产资源规划》（2008—2015）。《河北省矿产资源总体规划》（2008—2015）中提出：“在冀东、张家口、承德、保定加强金矿及有色金属矿产勘查，提升资源储量级别”，本项目的实施将进一步探明保定市易县三道沟—顺平道士观一带金矿资源储备量，为以后金矿的开采提供技术性依据。 《保定市矿产资源总体规划》（2011—2015）中提出“加强矿产资源调查评价与勘查，加大铁、铜、金、银、铅、锌等矿产勘查，加大大中型矿产地深部及外围勘查，提高重要矿产资源可供能力。”本项目为金矿探矿项目，符合保定市矿产资源总体规划。 《易县矿产资源总体规划》（2011—2015）中提出“全县确定砂金和泥炭为禁止勘查矿种，超贫磁铁矿为限制勘查矿种，铁、铜、岩金、银、铅、锌、水泥灰岩、饰面石材、煤等为鼓励勘查矿种。 全县设置柴厂－栾木厂一带金矿、八里庄－舍龙城一带铁矿、于城－五回岭一带铁锌多金属矿、张公铺－刘岗一带铁矿、义联庄-陈庄一带铁矿、八里庄-南石楼一带灰岩、高村-塘湖一带瓦板岩、蔡家峪-南城司一带铅金银多金属矿为鼓励勘查区，面积1041.22平方公里。设置摩天岭、千佛山森林公园，洪崖山、易水湖、望龙湖、狼牙山风景名胜区，紫荆关、清西陵、荆轲塔、燕下都遗址文物保护区龙门水库为禁止勘查区，面积247.85平方公里。设置紫荆关、清西陵、荆轲塔、易水湖旅游核心区的外围为限制勘查区，面积134.45平方公里。”本项目为岩金勘查，为鼓励勘查矿种，同时项目不在全县设置的限禁止和制勘查区，符合易县矿产资源总体规划。 根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》要求，本项目未列入该目录。 综上，本项目符合《全国矿产资源规划》（2008—2015）、《河北省矿产资源总体规划》（2008—2015年）、《保定市矿产资源总体规划》和《易县矿产资源总体规划》的要求。未列入《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》，符合相关政策要求。 1.3选址可行性 本项目位于河北省易县甘河净乡三道沟—顺平县神南乡道士观村一带。探矿区范围地理坐标：东经114°53′46″-114°55′13″，北纬39°06′16″-39°07′26″，根据《保定市国土资源局下发的河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿详查探矿权证》，本项目已取得探矿权。本项目附近无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等特殊保护单位。 因此，本项目选址可行。 1.4环境影响分析 （1）水环境 项目探矿期间污废水主要为硐探涌水水和生活污水。硐探涌水收集沉淀后用于凿岩用水或路面降尘，对周边环境影响不大。生活污水产生量为0.96m3/d，经旱厕沤肥后用于浇灌草地，对周边环境影响小。 （2）大气环境 项目的大气污染主要是槽探开挖、硐探弃土堆放时产生的扬尘以及爆破过程产生的粉尘。槽探开挖产生的扬尘，在开挖过程中采取边洒水，边开挖可有效抑制槽探产生的扬尘；硐探凿岩过程采用湿式凿岩，可有效抑制凿岩过程中产生的粉尘影响。爆破过程产生的粉尘可先在爆破现场洒水以减少粉尘污染，另外选择扩散条件较好时间进行爆破，有助于粉尘的扩散。由于项目工程量不大，施工人员少，且通过选用以上合理的施工方式和防治措施，项目的开挖扬尘产生量和排放浓度小，故本次勘查活动对环境空气的影响较小。 （3）声环境 探矿期间噪声源主要为勘探设备及运输车辆噪声等。 根据预测结果，施工期间排放的噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。由于勘探区远离附近村庄等声环境保护目标，勘查阶段噪声不扰民。 （4）固体废物 本项目工程固体废物主要为探槽开挖产生的土石方、硐探开挖产生的弃渣和施工人员的生活垃圾。 槽探开挖时产生的土石方沿线堆放，环评建议用竹席铺垫，最大程度减少水土流失量，待工程结束后应立即对探槽进行回填、人工拍实，并对临时堆放的土石方进行平整，同时进行生态恢复。 坑探开挖产生的土石方运至指定的渣场，渣场位于山坳内，环评建议在渣场下游设置拦渣坝，上游设置排水沟，防止水土流失等生态措施。 员工生活垃圾集中收集后，定期带到山下交由环卫部门处置，对环境影响不大。 （5）生态与景观环境 本项目工程量较小，在严格控制勘查活动范围，注意合理实施勘查工作，减少槽探、坑探及临时土石方堆放导致的植被破坏时，本项目对区域生态环境影响小。 1.5总量控制指标 本项目处于探矿施工阶段，无SO2、NOx和废水外排，因此，建议本项目不设污染物排放总量控制指标。 1.6建设项目环保“三同时”验收内容：详见表14。 表14 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 治理设施; 治理效果; 投资(万元). 废气; 探矿过程产生的扬尘; 采取湿法作业; 达到《大气污染物综合排放标准》; 1. 废水; 生产废水、生活废水; 旱厕、沉淀池; 生产废水经沉淀后回用于凿岩和路面降尘，不外排；生活废水排入旱厕。沤肥后用于浇灌草地，不外排; 2. 固废; 弃渣; 弃渣场，弃渣场下游设置拦渣坝，上游设排水沟; 固体废物妥善 处置率100%; 3. 生活垃圾; 统一收集运至山下交环卫部门处理. 噪声; 设备噪声; 选取低噪声设备、基础减震; 边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2. 生态恢复; 槽探; 探槽开挖的临时弃土就地堆放在探槽两侧，并用竹席铺垫，工程完成后立即回填，对表面进行生态恢复。; 2. 硐探; 硐探弃渣运至指定的渣场堆放，并对渣场采取边坡防护、即修筑拦渣坝并对渣场进行植被恢复等措施. 临时施工营地; 工程结束后，生活营地等临时设施拆除，旱厕回填平整，不得遗留生活垃圾等固体废物. 合计; 10. 综上所述，该项目选址可行，符合国家产业政策，各种污染物经治理均可做到达标排放，且对周围环境影响较小。因此，在实施污染物总量控制、确保污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 2、建议 加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附图4 项目详查区地形地质草图 附件： 附件1 委托书 附件2 《河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿详查》探矿许可证 附件3 《河北省易县三道沟—顺平县道士观一带金矿详查项目环境影响报告表》技术评审会专家意见 附件4 审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。