1、总论

涞源县京源城矿业有限公司位于涞源县走马驿镇窑峪口村。该公司依托拴马桩铁矿、旺儿沟铁矿投资建设800万吨/年干选站项目，中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司于2014年11月编制完成了《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响报告书》，2014年12月保定市环境保护局以保环书[2014]66号对该报告书进行了批复。项目建设过程中，为提高装备水平，优化生产工艺，进一步深加工，以提高粗精矿（铁矿）产品品位和质量，降低水选成本，该公司决定在生产工艺下游增建“高压辊磨”生产工序，即将原有的二段干选（一次干选和二次干选）中二次干选工序改为一道筛分、二次干选和一道高压辊磨工序，原有的二次干选工序作为备用线路，待高压辊磨工序出现故障或检修期间使用；因此涞源县京源城矿业有限公司于2015年7月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司编制完成了《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响报告书补充评价报告》，2015年8月，保定市环境保护局出具了该补充评价报告的备案意见。

目前，项目已建成800万吨/年原矿处理的能力，达到设计生产能力。企业已建成的生产设施及环保设施经过调试运行，具备了验收监测条件。

本项目属保定市环境保护局负责验收的建设项目。受涞源县京源城矿业有限公司的委托，保定市环境保护监测站于2015年12月7日对该项目建设情况进行了现场勘察和资料调研，2015年1月14、15日，对该项目废气、噪声等污染源进行了样品采集和现场监测。在此基础上编制了本验收监测报告。

2、验收监测依据

2.1国家环境保护总局第13号令《建设项目环境保护验收管理办法》。

2.2国家环境保护总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》。（附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》）

2.3中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响报告书》2014年11月。

2.4保定市环境保护局关于《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响报告书》的批复，保环书[2014]66号，2014年12月。

2.5中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响报告书补充评价报告》，2015年7月。

2.6保定市环境保护局关于《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响报告书补充评价报告》的备案意见，2015年8月。

2.7涞源县京源城矿业有限公司委托保定市环境保护监测站进行验收监测的委托书。

3、工程概况

3.1项目基本概况

项目名称：800万吨/年干选站项目

建设单位：涞源县京源城矿业有限公司

建设性质：扩建

建设地点：涞源县走马驿镇白道安村境内

项目投资：项目实际总投资16864.91万元，其中环保投资1088万元，占总投资的6.45％，与环评预计一致。

生产规模：建设项目完成后原矿处理能力为800万t/a（TFe品位16%）。

产品方案：粗精矿372万t/a，其中高压辊磨生产线生产粗精矿330万t/a，TFe品位32%；备用线路生产粗精矿42万t/a，TFe品位24%。

劳动定员及生产天数：现有职工162人，工作天数为330天，每天3班，每班8小时工作制。

目前实际已建成生产设备型号、数量与环评对比详见主要生产设备建设情况一览表。除金属探测仪实际建设9台（环评预计建设4台）外，其它生产设备实际建设情况均与环评情况一致。

表3-1             主要生产设备建设情况一览表

| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位 | 环评情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗破站 |  |  |  |
| 1.1 | 液压旋回破碎机PYZ-1400/170 | 台 | 1 | 1 |
| 1.2 | 100/20t桥式起重机 | 台 | 1 | 1 |
| 1.3 | 辊式给料器GS1400 | 台 | 1 | 1 |
| 1.4 | 10t环链手拉葫芦+单轨小车 | 台 | 1 | 1 |
| 1.5 | 5t环链手拉葫芦+单轨小车 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 中细破厂房 |  |  |  |
| 2.1 | 电动葫芦Q=10T H=28M | 台 | 2 | 2 |
| 2.2 | P1胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 2.3 | P7胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 2.4 | 桥式起重机Q=20t H=14.5m Lk=12m | 台 | 1 | 1 |
| 2.5 | 细破给矿胶带机 | 条 | 6 | 6 |
| 2.6 | 中破给矿胶带机 | 条 | 3 | 3 |
| 2.7 | 短头圆锥破碎机CC400 | 台 | 6 | 6 |
| 2.8 | 标准圆锥破碎机PYS2136 | 台 | 3 | 3 |
| 2.9 | 金属探测仪 | 台 | 4 | 9 |
| 2.1 | 电子皮带秤 | 台 | 2 | 2 |
| 2.11 | 除铁器 | 台 | 2 | 2 |
| 2.12 | 棒条阀门1000mmx1000m | 台 | 9 | 9 |
| 3 | 筛分破碎厂房 |  |  |  |
| 3.1 | 桥式起重机20/5T H=18m Lk=13.5m | 台 | 1 | 1 |
| 3.2 | 筛子给料胶带机 | 条 | 7 | 7 |
| 3.3 | 2DYS3073圆振动筛 | 台 | 7 | 7 |
| 3.4 | 筛下胶带机 | 条 | 7 | 7 |
| 3.5 | LCG1024干选机 | 台 | 22 | 22 |
| 3.6 | 电动葫芦，Q=5t，H=6m | 台 | 1 | 1 |

续表3-1             主要生产设备建设情况一览表

| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位 | 环评情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | 电机振动给料机，1250×1600×300 | 台 | 8 | 8 |
| 3.8 | 电动葫芦，Q=5t，H=12m | 台 | 1 | 1 |
| 3.9 | P11胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 3.1 | 电动葫芦，Q=3t，H=24m | 台 | 1 | 1 |
| 3.11 | P4胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 3.12 | 电动葫芦，Q=10t，H=30m | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 转运站 |  |  |  |
| 4.1 | 1#转运站 |  |  |  |
|  | 电动葫芦 | 台 | 1 | 1 |
|  | P2胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 4.2 | 2#转运站 |  |  |  |
|  | 电动葫芦 | 台 | 1 | 1 |
|  | P3胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 4.3 | 3#转运站 |  |  |  |
|  | 电动葫芦 | 台 | 1 | 1 |
|  | P5胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 4.4 | 4#转运站 |  |  |  |
|  | 电动葫芦 | 台 | 1 | 1 |
|  | P6胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 4.5 | 5#转运站 |  |  |  |
|  | 电动葫芦 | 台 | 1 | 1 |
|  | P8胶带机 | 条 | 1 | 1 |
|  | P10胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 4.6 | 6#转运站 |  |  |  |
|  | P13胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 4.7 | 7#转运站 |  |  |  |
|  | P9胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 4.8 | 8#转运站 |  |  |  |
|  | P14胶带机 | 条 | 1 | 1 |
| 4.9 | 粗精矿仓，单仓有效容积250m3 | 个 | 2 | 2 |
|  | 电动葫芦 | 台 | 1 | 1 |
|  | P12胶带机 | 条 | 1 | 1 |
|  | DYSZ-80扇形阀 | 台 | 2 | 2 |
| 5 | 粗精矿运输 |  |  |  |
|  | 40吨自卸汽车 | 台 | 40 | 40 |
|  | ZL50装载机 | 台 | 2 | 2 |
| 6 | 尾矿输送 |  |  |  |
|  | P15胶带机 | 条 | 1 | 1 |

续表3-1             主要生产设备建设情况一览表

| 序号 | 设备名称及规格型号 | 单位 | 环评情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 高压辊磨工序 |  |  |  |
|  | 高压辊磨机PDG180/80 | 台 | 1 | 1 |
|  | 香蕉振动筛DUSL3673 | 台 | 3 | 3 |
|  | 低品位磁铁矿干选机SYGX6014 | 台 | 4 | 4 |
|  | 振动给料机DZG150-400 | 台 | 3 | 3 |
|  | 振动给料机DZG120-400 | 台 | 4 | 4 |
|  | 皮带机B800、B1000 | 条 | 13 | 13 |
|  | 电动葫芦3t\5t | 台 | 13 | 13 |

表3-2             主要建（构）筑物建设情况一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 层数 | 结构形式 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗碎车间 | 578 | 1240 | 地下4层 地上1层 | 地下钢筋混凝土结构 地上钢排架结构 | 与环评一致 |
| 2 | 中细碎车间 | 2040 | 5270 | 4 | 钢筋混凝土框架结构 | 与环评一致 |
| 3 | 筛分干选车间 | 1900 | 5265 | 4 | 钢框排架结构 | 与环评一致 |
| 4 | 干精矿仓 | 72 | 216 | 3 | 钢框架结构 | 与环评一致 |
| 5 | 除尘支架 | 4590 |  |  | 钢筋混凝土框架结构 | 与环评一致 |
| 6 | 48m除尘烟囱 |  |  |  | 钢结构 | 与环评一致 |
| 7 | 通廊（地上） |  |  |  | 钢结构 | 与环评一致 |
| 8 | 通廊（地下） |  |  |  | 钢筋混凝土结构 | 与环评一致 |
| 9 | 转运站 |  |  |  | 钢框架结构 | 与环评一致 |
| 10 | 高压辊磨车间 | 168.7 | 675 | 地下1层 地上3层 | 地下钢筋混凝土结构 地上钢排架结构 | 与环评一致 |
| 11 | 干选车间 | 400 | 800 | 2 | 钢筋混凝土框架结构 | 与环评一致 |
| 12 | 香蕉筛筛分车间 | 1345.5 | 2820 | 2 | 钢框排架结构 | 与环评一致 |

项目的主要原材料消耗见表3-3。

表3-3      项目主要原材料、能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极贫磁铁矿 和少量矿石 | 800 | 万t | 栓马桩铁矿、旺儿沟铁矿矿床近矿围岩内 极贫磁铁矿和利用少量矿石（品位≥16%） |
| 2 | 电 | 6060.79 | 万kwh |  |
| 3 | 新水 | 25200 | m3 | 唐河地表水 |

3.2生产工艺流程

原矿850～0mm 料仓

粗破

中破

粉尘

噪声

粉尘

噪声

细破

粉尘

噪声

粗精矿

废石

一次干选

筛分

干精矿仓

废石场

粉尘

生态影响

粉尘

噪声

粉尘

噪声

水

筛下物

筛上物

筛分

粉尘

噪声

筛下物

筛上物

高压

辊磨

粉尘

噪声

富粉

废石

中矿

二次干选

粉尘

噪声

项目产品为粗精矿，其中高压辊磨生产线生产粗精矿TFe品位32%；备用线路生产粗精矿TFe品位24%。，其生产工艺流程图如下：

图3-1高压辊磨生产线工艺流程及排污节点示意图

原矿850～0mm 料仓

粗破

中破

粉尘

噪声

粉尘

噪声

细破

粉尘

噪声

粗精矿

废石

干式磁选

筛分

干精矿仓

废石场

粉尘

生态影响

粉尘

噪声

粉尘

噪声

水

筛下物

筛上物

图3-2 备用线路生产线工艺流程及排污节点示意图

3.3 污染源及治理情况

3.3.1 废水

项目主要用水为破碎抑尘水、排土场洒水抑尘水、道路洒水抑尘水和绿化水，无生产废水产生；项目未建设生活辅助设施（宿舍、食堂、采暖等设施），人员自涞源县京源城矿业有限公司中调配，本项目不新增人员，主要利用涞源县京源城矿业有限公司目前所有的生活设施，无生活污水产生。

3.3.2废气

项目产生的废气：粗破碎工序1台液压旋回破碎机产生的废气；中细碎工序3台标准圆锥破碎机和6台短头圆锥破碎机产生的废气；新增二次干选工序4台低品位磁铁矿干选机产生的废气；新增高压辊磨工序1台高压辊磨机产生的废气；筛分干选工序7台圆振动筛和22台干选机（其中8台干选机为备用线路）产生的废气；新增香蕉筛筛分工序3台香蕉振动筛产生的废气；转运站运输胶带机输送矿石、粗精废石产生的废气。主要污染物为颗粒物。

项目粗破碎工序废气经“喷雾洒水+运输胶带机封闭廊道+微动力布袋除尘器收集运输胶带机首末端粉尘和料仓落尘点”处理，废气循环输送，不外排。

项目中细碎工序厂房及相关转运站的运输胶带机采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环输送，不外排；新增二次干选工序和新增高压辊磨工序厂房及相关转运站的运输胶带机采用封闭廊道处理，废气循环输送，不外排；中细碎工序厂房料仓落尘点设置密闭集气罩收集的粉尘与新增二次干选工序厂房料仓落尘点设置密闭集气罩收集的粉尘、新增高压辊磨工序厂房料仓落尘点设置密闭集气罩收集的粉尘汇合，共经1套低压脉冲布袋除尘器+1根排气筒排放。废气处理工艺流程见图3-3：

新增二次干选车间落尘点粉尘

中细碎车间落尘点粉尘

密闭集气罩收集

低压脉冲布袋除尘器

1根48m排气筒外排

◎1

新增高压辊磨车间落尘点粉尘

密闭集气罩收集

密闭集气罩收集

注：◎为废气验收监测采样点位

图3-3  中细碎工序、新增二次干选工序及新增高压辊磨工序废气

处理工艺流程及验收监测采样点位示意图

新增香蕉筛筛分车间落尘点粉尘

筛分干选车间落尘点粉尘

密闭集气罩收集

低压脉冲布袋除尘器

1根48m排气筒外排

◎2

密闭集气罩收集

项目筛分干选工序厂房及相关转运站的运输胶带机采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环输送，不外排；新增香蕉筛筛分工序厂房及相关转运站的运输胶带机采用封闭廊道处理，废气循环输送，不外排；筛分干选工序厂房料仓落尘点设置密闭集气罩收集的粉尘与新增香蕉筛筛分工序厂房料仓落尘点设置密闭集气罩收集的粉尘汇合，共经1套低压脉冲布袋除尘器+1根排气筒排放。废气处理工艺流程见图3-4：

筛分干选车间落尘点粉尘

密闭集气罩收集

低压脉冲布袋除尘器

1根48m排气筒外排

◎2

新增香蕉筛筛分车间落尘点粉尘

密闭集气罩收集

注：◎为废气验收监测采样点位

图3-4  筛分干选工序和新增香蕉筛筛分工序废气

处理工艺流程及验收监测采样点位示意图

转运站废气经“运输胶带机封闭廊道+微动力布袋除尘器收集运输胶带机首末端粉尘”处理，废气循环输送，不外排。

上述废气经收集后仍会有粉尘无组织排放。

废石排土场产生的粉尘经“定期碾压、实时绿化、洒水抑尘，干选废石由运输胶带机（密闭皮带通廊）运送进入排土场”等措施处理后仍会有粉尘无组织排放。

原矿堆场产生的粉尘经“洒水抑制扬尘”措施处理后仍会有粉尘无组织排放。

物料运输过程中产生的扬尘经“厂区铺设泥结碎石路+道路定期洒水抑尘+运输车辆由专人保洁，进出厂区做到车辆车体整洁+车辆减速慢行+物料增湿并加苫布” 措施处理后仍会有粉尘无组织排放。

3.3.3噪声

项目噪声主要由液压旋回破碎机、辊式给料器、短头圆锥破碎机、标准圆锥破碎机、圆振动筛、干选机、高压辊磨机、香蕉振动筛、低品位磁铁矿干选机、振动给料机、除尘风机等产生。其中液压旋回破碎机、辊式给料器、短头圆锥破碎机、标准圆锥破碎机、圆振动筛、干选机、高压辊磨机、香蕉振动筛、低品位磁铁矿干选机、振动给料机采取基础减震和厂房隔声的降噪措施；除尘风机采取基础减震的降噪措施。

3.3.4固体废物

本项目产生的固废为废矿石和除尘灰。其中废矿石产量为4272216t/a，排至拴马庄废石排土场；除尘灰产量为7748t/a，外运销售。

4、环评结论和环评批复要求

4.1中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司编写的《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响报告书》主要结论

4.1.1项目建设情况

（1）基本情况

项目名称：涞源县京源城矿业有限公司800万吨／年干选站项目。

建设地点：涞源县走马驿镇白道安村境内。

建设性质：扩建。

建设阶段：可行性研究阶段。

占地面积：整个项目选厂项目占地面积为79.8亩，项目占地全部为未利用地。

项目投资及环保投资：项目工程总投资15464.91万元，其中环保投资总额998万元，占项目总投资总额6.45％。

生产规模：建设项目完成后原矿处理能力为800万t/a（TFe品位16%）。

产品方案：粗精矿480万t/a（TFe品位24%）。破碎干选金属回收率90%，选矿比1.633。

职工人数及作业天数：建设项目劳动定员为162人，其中生产人员为147人，管理人员为15人；项目人员依托涞源县京源城矿业有限公司，所用人员来源于涞源县京源城矿业有限公司内部人员调配，不新增员工。

项目年工作日：选矿厂各车间工作制度为330×8×3班=7920小时，即年工作330天，每天3班，每班8小时。

建设周期：项目建设周期于2014年10月至2015年9月，建设期为12个月。

（2）项目选址

建设项目位于涞源县走马驿镇白道安村境内，中心坐标为北纬39°10′36.23"，东经114°27′35.53"，建设项目四周全部为山地，距离项目最近的环境敏感点旺儿沟村位于东南950m处。

（3）项目组成

本项目干选厂建设不设生活辅助设施（宿舍、食堂、采暖等设施），人员自涞源县京源城矿业有限公司中调配，本项目不新增人员，主要利用涞源县京源城矿业有限公司目前所有的生活设施。项目主要新建800万t/a干选厂一座，厂区泥结碎石路面。

4.1.2采取的环保措施可行性

（1）废气

①有组织粉尘治理措施可行性论证

本项目有组织粉尘主要来源于粗破碎厂房、中细破碎厂房、筛分干选厂房收集的含尘废气，项目采取对含尘废气喷雾洒水+密闭集气罩收集+低压脉冲布袋除尘器+运输胶带机密闭廊道处理，含尘废气经处理后由48m排气筒排放。

本项目含尘废气经布袋除尘器净化处理后，出口浓度为16.0mg/m3，粉尘排放浓度符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）新建企业大气污染物排放浓度限值要求；另外评价期间进行了类比调查，根据《涞源县冀恒矿业有限公司250万t/a选矿工程项目》环保验收监测报告，监测期间《涞源县冀恒矿业有限公司250万t/a选矿工程项目》中细碎工序和筛分工序废气经布袋处理后，外排颗粒物最大浓度均为7mg/m3，有组织排放颗粒物浓度均达到《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表5标准要求；厂界外无组织排放颗粒物两天浓度最大值分别为0.255mg/m3和0.404 mg/m3，无组织颗粒物浓度最大值均达到《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表7标准要求。评价认为本项目粉尘采取布袋除尘器治理措施是可行的。

②无组织粉尘治理措施可行性论证

本项目矿石堆场、排土场和运输道路采用定期洒水等措施来减少粉尘（二次扬尘）污染。可使工作场所粉尘浓度即可降低到原来的1/10左右。可见洒水加湿的防尘效果是显著的。本项目对运输道路和矿石堆场的洒水抑尘措施可行。

（2）废水

项目生产过程中无废水产生，干选厂建设不设生活辅助设施（宿舍、食堂、采暖等设施），人员自涞源县京源城矿业有限公司中调配，本项目不新增人员，主要利用涞源县京源城矿业有限公司目前所有的生活设施。本项目的建设不会对当地生活污水产生明显影响。

（3）噪声

本项目噪声控制方面首先选用低噪声设备，其次是采用隔声、减振等降噪措施，经采取上述控制措施后，噪声源强可降低20～25dB（A）左右，此外再经距离衰减后，项目厂界昼间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，因此，本项目噪声防治措施可行。

（4）固体废物

根据 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及类比矿石浸出实验，本项目产生的废石属第 I 类一般工业固体废物。选矿过程中产生的废石通过皮带运往栓马庄排土场堆存，栓马桩排土场剩余容积可满足本项目干选废石（320万t/a）堆存37.9a。栓马桩排土场封场前1年，本项目干选废石堆存应另行选址，并重新进行环境影响评价；除尘灰的成分与矿石相同，含有一定的铁，回收后作为粗精矿外售的处置措施是可行的。本项目固体废物全部得到妥善处置，处置措施可行。

（5）生态保护治理措施可行性论证

本项目在生产过程可有效保障排土场安全，从而使项目建设和生产对生态环境的破坏减小到最低程度，另外，排土场服役期满后，应委托有资质单位编制生态恢复方案，将有利于区域生态环境质量恢复改善，类比其它企业生态保护措施，本工程生态恢复治理措施可行。

4.1.3污染物总量控制建议指标结论

项目建成后，全公司总量控制建议指标为粉尘399.31t/a、SO20t/a、NOx0 t/a、COD0.9t/a、氨氮0t/a、工业固体废物0t/a，本项目总量控制建议指标为粉尘86.81t/a、SO20t/a、NOx0t/a、COD0t/a、氨氮0t/a、工业固体废物0t/a。

4.1.4项目的可行性结论

综上所述，该项目符合国家当前产业政策要求；厂址选择合理；项目符合清洁生产要求；施工期污染物经采取相应措施后，对周围环境的影响可有效降低；营运期在确保污染治理设施正常运行的前提下，污染物能够做到达标排放，对周围环境影响较小；总量控制指标能够实现；在该项目严格执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

4.2保定市环境保护局以保环书[2014]66号关于《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响报告书》的批复主要内容

该项目位于涞源县走马驿镇白道安村境内，中心坐标为北纬39°10′36.23″，东经114°27′35.53″，项目四周全部为山地，距离最近的旺儿沟村950米。保定市发改委已出具开展前期工作的涵；该项目符合国家产业政策，同意该项目开展前期工作；涞源县住房和城乡建设局已出具意见：项目选址符合我县城乡规划，同意项目建设；涞源县国土资源局已出具意见：项目占地全部为未利用地，符合我县矿产资源总体规划；涞源县城乡规划管理局已出具意见：经现场核查，同意项目选址建设；涞源县林业局已出具意见：经我局调查，同意项目建设。项目符合国家产业政策和涞源县规划要求。该项目落实本报告书确定的污染防治和生态保护措施后，从环保角度项目可行，同意本环境影响报告书作为项目建设和环境管理的依据，你单位可据此履行固定资产投资相关手续。

本项目总投资15464.91万元，其中环保投资998万元。占地79.8亩。劳动定员162人，其中生产人员147人，管理人员15人，全部由公司内部人员调配，利用现有生活辅助设施（宿舍、食堂、采暖等）不再新建；主要建设内容包括：地下4层地上1层粗碎车间1座、4层中细碎车间1座、4层筛分干选车间1座、3层干精矿仓1座、通廊、转运站、配电室等。主要设施和设备：粗破站（PYZ-1400/700液压旋回破碎机1台、100、/20t桥式起重机1台、GS1400辊式给料器1台、单轨小车2台），中细破厂房（电动葫芦2台、胶带机2条、桥式起重机1台、细破给矿胶带机6条、中破给矿胶带机3条、CC400短头圆锥破碎机6台、PYS2136标准圆锥破碎机3台、金属探测仪4台、电子皮带秤2台、除铁器2台、棒条阀门9台），筛分破碎厂房（桥式起重机1台、筛子给料胶带机7条、2DYS3073圆振动筛7台、胶带机7条）、LCG1024干选机22台、电机振动给料机8台、电动葫芦4台、胶带机2条），转运站(1-8号转运站，电动葫芦5台、胶带机9条)，粗精矿仓250立方2个、电动葫芦1台、胶带机1条、DYSZ-80扇形阀2台），尾矿输送胶带机1条、40吨自卸汽车40台、ZL50装载机2台；主要原料为拴马桩铁矿、旺儿沟铁矿矿床近矿围岩内极贫磁铁矿和利用少量矿石。项目建成投产后年处理原矿800万吨。

你公司在建设过程中要严格按照本项目环境影响报告书规定的方式，认真落实各项污染防治、风险防范、水土保持和生态恢复措施，确保建设和运行期污染物全部得到有效处置、污染物达标排放和安全运行，并重点做好以下工作：

认真落实施工期管理要求，采取定期洒水抑尘、物料运输和堆放要加盖篷布、设简易围墙，采取生态保护和水土流失防治等措施，强化施工期粉尘、噪声和废水、弃渣的管理，防止粉尘、噪声对环境的污染。

本项目用水主要为破碎抑尘，排土场抑尘，道路抑尘和绿化，在生产过程中全部消耗无废水排放，干选厂不设生活辅助设施，人员从公司中调配，不新增人员，生活污水量不增加。

项目生产车间冬季无需供热，不建采暖设施；粗破碎工序布置在粗破碎厂房内，并采用喷雾洒水，同时运输胶带机采用封闭廊道处理，设置微动力布袋除尘器收集料仓落尘点和运输胶带机首端粉尘，废气循环输送，不排放；中细破碎厂房和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环输送，不外排；在中细破碎厂房设置密闭集气罩收集料仓落点粉尘，收集后的粉尘经低压脉冲布袋除尘器进行处理，由48米排气筒排放；筛分干选厂房和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环运输，不外排；在筛分干选厂设置密闭集气罩收集料仓落尘点粉尘，收集后的粉尘经低压脉冲布袋除尘器进行处理，由48米排气筒排放；粉尘排放均执行《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表5大气污染物排放浓度限值；针对本项目选矿厂、排土场、废石场、尾矿库等无组织粉尘污染，定期洒水，抑制扬尘，场界无组织粉尘排放执行《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表7大气污染物无组织排放浓度限值。

对产生噪声的机械设备，采取选用噪声设备、厂房隔声、基础减震等有效措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

本项目产生的干选废石排入《涞源县京源城矿业有限公司栓马桩铁矿400×104t/a采矿技改工程》建设的栓马桩废石排土场，职工生活垃圾送至当地环卫部门指定地点处置，严禁随意排放或焚烧处置。

认真落实生态环境保护工作，制定生态恢复方案，及时进行生态恢复。尾矿库服务期满后，应及时对其表面进行平整覆土、植树种草，恢复植被。

制定完善的管理制度和突发环境事件应急预案，落实风险防范措施，做好尾矿坝的监控工作，严防风险事故的发生，确保周边环境安全。

同意涞源县环保局给出的污染物排放标准及污染物排放总量指控指标，其4项主要污染物排放总量指标均为零。

4.3中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司编写的《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响补充报告》主要内容

4.3.1项目变更分析

项目变更后，该公司增加投资1400万元，增建部分高压辊磨机、香蕉振动筛、低品位磁铁矿干选机、振动给料机生产设备，在已批复的生产工艺下游增建“高压辊磨”生产工序，即将原有的二段干选（一次干选和二次干选）中二次干选工序改为一道筛分、二次干选和一道高压辊磨工序，原有的二次干选工序作为备用线路，待高压辊磨工序出现故障或检修期间使用，预计备用线路使用时间为30天。

项目变更后，项目采用了国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备高压辊磨机，配有除尘净化设施，从而提高了破碎筛分工艺装备水平；另外优化了生产工艺，进一步深加工，以提高粗精矿（铁矿）产品品位和质量，降低水选成本。

4.3.2项目变更后主要污染源及主要污染物

根据项目生产工艺及特点，选矿生产过程中的粗破碎、中细破碎、筛分、二次干选、转运站、废石排土场、原矿堆场、物料运输等生产工艺将产生含尘废气及噪声的污染；本项目生产过程中不用水，只有抑尘用水，不设职工生活设施，人员自涞源县京源城矿业有限公司中调配，本项目不新增人员；因此职工生活污水及生活垃圾本次评价不再赘述。

（1）废气

选矿厂在粗破碎工序、中细破碎工序、筛分干选工序、转运站、废石排土场、原矿堆场、物料运输等工艺过程中将产生粉尘。

（2）噪声

本项目主要噪声源为液压旋回破碎机、辊式给料器、短头圆锥破碎机、标准圆锥破碎机、圆振动筛、干选机、除尘风机、高压辊磨机、香蕉振动筛、低品位磁铁矿干选机、振动给料机运转时产生的设备噪声。

（3）固体废物

本工程固体废物主要来自选矿过程中产生的废石和除尘系统产生的除尘灰。

4.3.3项目变更后污染源、污染防治措施及污染物排放量

根据工程分析内容，项目变更后原有的二次干选工序作为备用线路，待高压辊磨工序出现故障或检修期间使用，预计备用线路使用时间为30天，届时其废气、废水、噪声、固体废物污染源及其污染防治措施保持与变更前一致。

项目变更后高压辊磨生产线运行时间为300天，届时其废气、噪声和固体废物发生变化，废水产生和排放情况保持不变，因此有关废水污染源、污染防治措施、污染物排放量以及对周边环境影响的内容不再赘述。

1、废气

项目变更后，选矿厂在粗破碎工序、中细破碎工序、筛分干选工序、新增高压辊磨工序、新增香蕉筛筛分工序、新增干选工序、转运站、废石排土场、原矿堆场、物料运输等工艺过程中将产生粉尘。

（1）有组织粉尘

①高压辊磨生产线废气

项目采取粗破碎布置在粗破碎厂房，并采用喷雾洒水，同时运输胶带机采用封闭廊道处理，设置微动力布袋除尘器收集料仓落尘点和运输胶带机首端粉尘，废气循环输送，不外排；项目变更后设计中细破碎厂房将6台CC400短头圆锥破碎机调整为五用一备，将3台PYS2136标准圆锥破碎机调整为二用一备；中细破碎厂房和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环输送，不外排，以降低运输胶带机输送矿石、粗精废石过程中产生粉尘；项目变更后新增干选车间和高压辊磨车间和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理。

项目变更后在中细破碎厂房、新增干选车间和高压辊磨车间设置密闭集气罩收集落尘点粉尘，经过收集的全部粉尘进入1台低压脉冲布袋除尘器进行处理，最终由配套的离心除尘风机经48m排气筒排入大气（与中细碎工序共用布袋除尘器和48m排气筒）。中细破碎厂房、新增干选车间和高压辊磨车间低压脉冲布袋除尘器进口粉尘浓度为1600mg/m3，经布袋除尘器（设计处理风量为124000m3/h，除尘效率达99%，运行时长7200h）净化处理后，出口浓度为16.0mg/m3，粉尘排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值要求，排放量为14.28t/a（1.984kg/h）。

设计中筛分干选厂房和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环输送，不外排，以降低运输胶带机输送矿石、粗精废石过程中产生粉尘；项目变更后新增香蕉筛筛分车间和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理。

在筛分干选厂房和新增香蕉筛筛分车间设置密闭集气罩收集落尘点粉尘，经过收集的全部粉尘进入1台低压脉冲布袋除尘器进行处理，最终由配套的离心除尘风机经48m排气筒排入大气（与筛分干选工序共用布袋除尘器和48m排气筒）。筛分干选低压脉冲布袋除尘器进口粉尘浓度为1600mg/m3，经布袋除尘器（设计处理风量为490000m3/h，除尘效率达99%，运行时长7200h）净化处理后，出口浓度为16.0mg/m3，粉尘排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值要求，排放量为56.45t/a（7.840kg/h）。

②备用线路废气

项目采取粗破碎布置在粗破碎厂房，并采用喷雾洒水，同时运输胶带机采用封闭廊道处理，设置微动力布袋除尘器收集料仓落尘点和运输胶带机首端粉尘，废气循环输送，不外排；设计中细破碎厂房和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环输送，不外排，以降低运输胶带机输送矿石、粗精废石过程中产生粉尘；在中细破碎厂房设置密闭集气罩收集料仓落尘点粉尘，经过收集的全部粉尘进入1台低压脉冲布袋除尘器进行处理，最终由配套的离心除尘风机经48m排气筒排入大气。中细破碎厂房低压脉冲布袋除尘器进口粉尘浓度为1600mg/m3，经布袋除尘器（设计处理风量为135000m3/h，除尘效率达99%，运行时长720h）净化处理后，出口浓度为16.0mg/m3，粉尘排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值要求，排放量为1.56t/a（2.160kg/h）。

设计中筛分干选厂房和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环输送，不外排，以降低运输胶带机输送矿石、粗精废石过程中产生粉尘；在筛分干选厂房设置密闭集气罩收集料仓落尘点粉尘，经过收集的全部粉尘进入1台低压脉冲布袋除尘器进行处理，最终由配套的离心除尘风机经48m排气筒排入大气。筛分干选低压脉冲布袋除尘器进口粉尘浓度为1600mg/m3，经布袋除尘器（设计处理风量为550000m3/h，除尘效率达99%，运行时长720h）净化处理后，出口浓度为16.0mg/m3，粉尘排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值要求，排放量为6.34t/a（8.800kg/h）。

（2）无组织粉尘

①排土场粉尘

排土场粉尘产生量为1.06kg/h，采用洒水抑尘，根据类比其他洒水抑尘资料，洒水一般可降低粉尘产生量的50%，排土场经洒水后，排放量为0.53kg/h（3.15t/a）。干选废石由运输胶带机（封闭廊道）运送进入排土场，且降低干选废石降落高度。

②原矿堆场

原矿堆场一般堆存以块状为主，粉状较少。据类比调查，在矿石装卸、堆放过程中粉尘（二次扬尘）的产生量不大，特别是堆场采取加湿抑尘措施后，可进一步减少二次扬尘。

③物料运输扬尘

本项目汽车运输会产生一定扬尘，项目运输路线由旺儿沟矿山运至选矿厂，选出的粗精矿由选矿厂运至所需用户，在运输过程中主要通过敏感点旺儿沟村，产生的运输扬尘将会给当地居民产生一定影响，因此项目厂区铺设泥结碎石路，配备洒水车，定期对道路洒水，降低扬尘产生量；运输车辆由专人保洁，进出厂区做到车辆车体整洁、不带泥上路、装载适量；另外评价建议运输物料车辆在经过敏感点时应减速慢行，同时物料需要增湿并加苫布。

2、噪声

项目变更后主要噪声源为液压旋回破碎机、辊式给料器、短头圆锥破碎机、标准圆锥破碎机、圆振动筛、干选机、除尘风机、高压辊磨机、香蕉振动筛、低品位磁铁矿干选机、振动给料机，产噪声级值在85～95dB（A）之间，为了控制噪声源的污染，建设单位对液压旋回破碎机、辊式给料器、短头圆锥破碎机、标准圆锥破碎机、圆振动筛、干选机设备采取基础减震+厂房隔音等措施，除尘风机采取基础减震+隔声等降噪措施，在控制汽车运输噪声方面采取对路面平整，减速慢行、禁止鸣笛、禁止夜间行驶等措施，经采取降噪措施和距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3、固体废物

项目变更后固体废物仍为选矿产生的废石和除尘灰，其处置措施未发生变化，仅产生量发生了变化，产生量总量为4280000t/a，其中废石4272216t/a、除尘灰7784t/a。

项目变更后固体废物产生量由原来的3208593.52t/a增加到4280000t/a，固体废物总产生量增加了1071406.48t/a，其中干选废石增加了1072216t/a，除尘灰减少了809.52t/a。

废石堆存于选厂西南侧的排土场内，排土场栓马桩铁矿中栓马桩排土场总容积12500万m3，其中设计4055万m3可用于本项目干选站干选废石，本工程每年排放废石量为4272216 t（142.9万m3），排土场的服务年限28.3年，栓马桩排土场封场前1年，本项目干选废石堆存应另行选址，并重新进行环境影响评价。项目产生的除尘灰收集后作为成品外运。

4.3.4 项目变更后污染物排放总量控制指标

扩建项目完成后全公司总量控制建议指标为粉尘391.13 t/a、SO20t/a、NOx0t/a、COD0.9t/a、氨氮0t/a、工业固体废物0t/a，本项目总量控制建议指标为粉尘78.63t/a、SO20t/a、NOx0t/a、COD0t/a、氨氮0t/a、工业固体废物0t/a。以上总量控制建议指标与原环评报告批复的总量控制建议指标相比，粉尘排放量减少排放8.18t/a，其他指标不变，均能够实现原环评报告批复的总量控制建议指标数量，总量建议指标可得。

4.4保定市环境保护局关于《涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目环境影响补充报告》的备案意见主要内容

涞源县京源城矿业有限公司年产800万吨干选站项目环境影响报告书于2014年12月3日经我局批复（保环书【2014】66号）。企业为提高装备水平，优化生产工艺，提高粗精矿产品品位和质量，降低水选成本，公司决定增加投资1400万元在原生产工艺下游增建“高压辊磨”生产工序。

该项目在建设地点、占地面积、生产规模、劳动定员均不发生变化的情况下，同意你公司项目作如下调整：

项目总投资由15464.91万元，增加至16864.91万元，其中环保投资由998万元增至1088万元。新建地上3层地下1层高压辊磨车间1座、2层干选车间1座、2层香蕉筛筛分车间1座，增加建筑面积4295m²。新增高压辊磨机、低品位磁铁矿干选机等设备；原有CC400短头圆锥破碎机6台调整为5用1备、PYS2136标准圆锥破碎机3台调整为2用1备。将原有的二段干选（一次干选和二次干选）中二次干选工序改为一道筛分、二次干选和一道高压辊磨工序，原有的二次干选工序作为备用线路（待高压辊磨工序出现故障或检修期间）使用，不得与高压辊磨工序同时投入使用。

项目变更后在中细破碎厂房、新增干选车间和高压辊磨车间设置密闭集气罩收集粉尘，经1台低压脉冲布袋除尘器处理达标后，由1根48米排气筒排放（与中细碎工序共用布袋除尘器和48米排气筒）；在筛分干选厂房和新增香蕉筛筛分车间设置密闭集气罩收集粉尘，经1台低压脉冲布袋除尘器处理达标后，由48米排气筒排放，（与筛分干选工序共用布袋除尘器和48米排气筒），粉尘排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值。

项目变更后粉尘排放量减少排放8.18t/a，本项目总量控制指标按粉尘78.63t/a、SO20t/a、NOX0t/a、COD0t/a、氨氮0t/a、工业固体废物0t/a执行。全公司总量控制指标按粉尘391.13t/a、SO20t/a、NOX0t/a、COD0.9t/a、氨氮0t/a、工业固体废物0t/a执行。

5、验收监测执行标准

5.1有组织颗粒物排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5标准。

5.2无组织颗粒物排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准。

5.3厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5.4总量控制指标执行项目环评补充报告备案意见要求。

验收监测执行标准及标准值见表5-1。

表5-1               验收监测执行标准及标准值

| 项目 | 污染物 | 单位 |  | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 20 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5标准 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 1.0 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 昼间 | dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  |  | 夜间 |  | 55 |  |
| 污染物 排放总量 | 总量控制 指标 | COD（t/a） |  | 0 | 项目环评补充报告备案意见 |
|  |  | 氨氮（t/a） |  | 0 |  |
|  |  | 二氧化硫（t/a） |  | 0 |  |
|  |  | 氮氧化物（t/a） |  | 0 |  |
|  |  | 粉尘（t/a） |  | 78.63 |  |
|  |  | 工业固体废物（t/a） |  | 0 |  |

6、验收监测内容

根据环境管理部门的要求和《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》制定的监测布点原则，结合污染治理和排放情况，确定本次验收监测内容为：

6.1废气

6.1.1有组织废气监测点位：由于各处理设施进口烟道平直管段均不符合监测技术规范要求，此次验收监测只在各设施排口设监测点位，位于中细碎工序、新增二次干选工序及新增高压辊磨工序废气排气筒和筛分干选工序及新增香蕉筛筛分工序废气排气筒，（见图3-2、3-3），废气监测点位、项目及监测频次见表6-1。

于2016年1月14日、15日监测两天。

表6-1                 废气监测点位、项目及频次

| 点位 编号 | 位置 | 监测目的 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎1 | 中细碎工序、新增二次干选工序及新增高压辊磨工序废气排气筒 | 考察经处理设施处理后外排污染物达标情况，总量控制污染物排放情况 | 颗粒物 | 监测2天， 每天监测3次 |
| ◎2 | 筛分干选工序及新增香蕉筛筛分工序废气排气筒 | 考察经处理设施处理后外排污染物达标情况，总量控制污染物排放情况 | 颗粒物 | 监测2天， 每天监测3次 |

6.1.2无组织废气监测点位（见图6-1）、项目及监测频次见表6-2。

于2016年1月14日、15日监测两天。

表6-2                废气监测点位、项目及监测频次

| 点位 编号 | 位置 | 监测目的 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1 | 厂界下风向浓度最高点 | 考察污染物无组织排放厂界达标情况 | 颗粒物 | 监测2天， 每天监测3次 |
| ○2 |  |  |  |  |
| ○3 |  |  |  |  |

6.2噪声

项目厂址位于位于涞源县走马驿镇窑峪口村。厂址东侧、西侧、南侧为排土场、北侧为矿山。本次验收监测对厂界四周噪声进行监测，监测两天，每天昼、夜间各监测一次。

监测项目为：等效A声级。

监测点位：项目四周厂界外设4个监测点位。

厂区平面布置、周边环境状况、厂界噪声及无组织废气监测点位详见图6-1。

于2016年1月14日、15日进行监测。

▲1

▲3

北

粗破车间

中细碎车间

筛分干选车间

香蕉筛车间

高压辊磨车间

干选车间

矿山

排土场

排土场

排土场

风向

○1

○2

○3

▲2

▲4

注：▲为厂界噪声监测点位；○为无组织废气监测点位

图6-1厂区平面布置、周边环境状况及厂界噪声、废气无组织排放

监测点位示意图

7、监测分析方法及质量保证措施

7.1监测分析方法

废水、废气及噪声监测分析方法见表7-1。

表7-1               污染物监测项目分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 （mg/m3） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 | —— | 烟尘平行采样仪TH-880F 电子天平BT224S |
| 无组织废气 | 颗粒物 （mg/m3） | 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 | 0.001 | 大气采样器TH-150CⅢ 电子天平BT224S |
| 厂界噪声 dB（A） |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 |  | HS6288E噪声仪 |

7.2质量保证措施

本次监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《环境空气监测质量保证手册》及《地表水和污水监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

7.2.1监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染物治理设施运行正常。

7.2.2合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

7.2.3废气监测

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量和浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

7.2.4噪声监测

按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关要求进行监测，声级计测量前后均进行校准。

7.2.5监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

7.2.6监测数据严格实行三级审核制度。

8、验收监测结果及分析评价

8.1监测期间工况分析

验收监测期间，该厂生产稳定，现场监测时生产负荷达到了现有设备生产能力的90.2％，日均处理原矿2.18万吨，生产情况符合“三同时”验收监测要求。该项目废气处理设施实际年运行时间均为7920小时。

8.2废气监测结果及分析评价

8.2.1中细碎工序、新增二次干选工序及新增高压辊磨工序废气监测结果见表8-1。

表8-1    中细碎工序、新增二次干选工序及新增高压辊磨工序废气监测结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 中细碎工序、新增二次干选工序及新增高压辊磨工序废气排气筒◎3 | 2016.1.14 | 排气量 |  | m3/h | 116130 | 117511 | 116298 |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 3 | 4 | 3 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.31 | 0.426 | 0.31 |
|  | 2016.1.15 | 排气量 |  | m3/h | 119075 | 118981 | 117295 |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 3 | 2 | 3 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.349 | 0.272 | 0.387 |

中细碎工序、新增二次干选工序及新增高压辊磨工序废气经设施处理后，2016年1月14日、15日两天外排颗粒物浓度最大值为8mg/m3、3mg/m3均达到《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表5标准。

8.2.2筛分干选工序及新增香蕉筛筛分工序废气监测结果见表8-2。

表8-2       筛分干选工序及新增香蕉筛筛分工序废气监测结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 筛分干选工序及新增香蕉筛筛分工序废气排气筒◎3 | 2016.1.14 | 排气量 |  | m3/h | 360246 | 356686 | 357292 |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 8 | 3 | 3 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 2.844 | 1.023 | 1.147 |
|  | 2016.1.15 | 排气量 |  | m3/h | 357155 | 355777 | 358040 |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 3 | 2 | 3 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 1.021 | 0.796 | 1.249 |

筛分干选工序及新增香蕉筛筛分工序废气经设施处理后，2016年1月14日、15日两天外排颗粒物浓度最大值为4mg/m3、3mg/m3均达到《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表5标准。

8.2.3无组织废气监测结果见表8-3。

表8-3                   无组织废气监测结果表

| 监测项目 | 监测时间 | 监测点位 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 颗粒物 | 2016.1.14 | ○1 | mg/m3 | 0.54 | 0.34 | 0.48 |
|  |  | ○2 |  | 0.76 | 0.64 | 0.68 |
|  |  | ○3 |  | 0.71 | 0.44 | 0.70 |
|  | 2016.1.15 | ○1 | mg/m3 | 0.27 | 0.20 | 0.40 |
|  |  | ○2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.30 |
|  |  | ○3 |  | 0.40 | 0.25 | 0.42 |

监测期间2016年1月14日、15日两天厂界下风向无组织排放颗粒物最大浓度为0.76mg/m3、0.42mg/m3均达到《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表7标准。

8.3噪声监测结果及分析评价

噪声监测结果详见表8-4。

表8-4              厂界噪声监测结果         单位： dB（A）

| 监测点位 监测时间 |  | ▲1# | ▲2# | ▲3# | ▲4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.1.14 | 昼间 | 46.9 | 52.6 | 60.6 | 55.5 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 夜间 | 46.4 | 51.6 | 52.3 | 49.6 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2016.1.15 | 昼间 | 46.2 | 52.8 | 60.7 | 58.4 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.7 | 51.1 | 52.2 | 49.8 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

监测期间2016年1月14日、15日两天，该项目厂界四周所布设的4个厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

8.4总量控制污染物排放情况

项目无废水外排，废气污染物中无二氧化硫和氮氧化物。

项目满负荷生产时外排废气量3.76×109m3，颗粒物排放量为13.38t/a，达到批复中给出的78.63t/a的总量控制指标。

9、环境管理检查

9.1建设项目环境管理制度执行情况

涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目建设过程中执行了环境影响评价制度。

环境影响报告书批复及补充评价报告备案意见落实情况见表9-1，“三同时”验收一览表执行情况见表9-2。

9.2环境保护档案管理情况

企业有专人负责环境保护档案管理，档案资料齐全。

9.3环境保护管理规章制度的建立及其执行情况

企业建立了较完善的环境保护规章制度，并有专门人员负责监督实施。

9.4固体废物处置情况

项目产生的固废为废矿石和除尘灰。其中废矿石排至拴马庄废石排土场，除尘灰外运销售。

9.5绿化情况、生态恢复工作核实检查

简单绿化。

10、结论与建议

10.1结论

受涞源县京源城矿业有限公司的委托，保定市环境保护监测站于2015年12月7日对涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目建设情况进行了现场勘察和资料调研，2016年1月14日、15日，对污染源进行了现场监测及样品采集，得出如下结论：

10.1.1建设项目环境管理制度及报告书批复执行情况

涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目执行了环境影响评价制度。目前项目已建设完成，实际生产能力与项目补充评价报告及备案意见一致。

环境影响报告书批复及补充评价报告备案意见落实情况见表9-1，“三同时”验收一览表执行情况见表9-2。

10.1.2废气

经监测，项目中细碎工序、新增二次干选工序及新增高压辊磨工序废气经设施处理后，两天外排颗粒物浓度最大值为8mg/m3、3mg/m3均达到《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表5标准。

筛分干选工序及新增香蕉筛筛分工序废气经设施处理后，两天外排颗粒物浓度最大值为4mg/m3、3mg/m3均达到《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表5标准。

监测期间两天厂界下风向无组织排放颗粒物最大浓度为0.76mg/m3、0.42mg/m3均达到《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表7标准。

10.1.3噪声

经监测，该项目厂界所布设的4个厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

10.1.4固体废物

项目产生的固废为废矿石和除尘灰。其中废矿石排至拴马庄废石排土场，除尘灰外运销售。

10.1.5污染物排放总量

项目无废水外排，废气污染物中无二氧化硫和氮氧化物。

项目满负荷生产时外排废气量3.76×109m3，颗粒物排放量为13.38t/a，达到批复中给出的78.63t/a的总量控制指标。

10.2建议

10.2.1操作人员要严格按操作规程操作，保证现有各项污染物治理设施正常运行，污染物达标排放。

10.2.2加强厂区的绿化工作。

表9-1               批复及备案意见要求落实情况表

| 序号 |  | 批复要求 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 该项目位于涞源县走马驿镇白道安村境内，中心坐标为北纬39°10′36.23″，东经114°27′35.53″，项目四周全部为山地，距离最近的旺儿沟村950米。 |  | 项目厂址、地理坐标、周边情况与批复要求一致。 |
| 2 | 本项目总投资15464.91万元，其中环保投资998万元。占地79.8亩。劳动定员162人，其中生产人员147人，管理人员15人，全部由公司内部人员调配，利用现有生活辅助设施（宿舍、食堂、采暖等）不再新建；主要建设内容包括：地下4层地上1层粗碎车间1座、4层中细碎车间1座、4层筛分干选车间1座、3层干精矿仓1座、通廊、转运站、配电室等。主要设施和设备：粗破站（PYZ-1400/700液压旋回破碎机1台、100、/20t桥式起重机1台、GS1400辊式给料器1台、单轨小车2台），中细破厂房（电动葫芦2台、胶带机2条、桥式起重机1台、细破给矿胶带机6条、中破给矿胶带机3条、CC400短头圆锥破碎机6台、PYS2136标准圆锥破碎机3台、金属探测仪4台、电子皮带秤2台、除铁器2台、棒条阀门9台），筛分破碎厂房（桥式起重机1台、筛子给料胶带机7条、2DYS3073圆振动筛7台、胶带机7条）、LCG1024干选机22台、电机振动给料机8台、电动葫芦4台、胶带机2条），转运站(1-8号转运站，电动葫芦5台、胶带机9条)，粗精矿仓250立方2个、电动葫芦1台、胶带机1条、DYSZ-80扇形阀2台），尾矿输送胶带机1条、40吨自卸汽车40台、ZL50装载机2台；主要原料为拴马桩铁矿、旺儿沟铁矿矿床近矿围岩内极贫磁铁矿和利用少量矿石。项目建成投产后年处理原矿800万吨。 |  | 已于2015年7月编制了环境影响补充评价报告。保定市环境保护局于2015年8月出具备案意见。项目建设情况与补充评价报告基本一致。实际生产能力为年处理原矿800万吨。 |  |
| 3 | 认真落实施工期管理要求，采取定期洒水抑尘、物料运输和堆放要加盖蓬布、设简易围墙，采取生态保护和水土流失防治等措施，强化施工期粉尘、噪声和废水、弃渣的管理，防止粉尘、噪声对环境的污染。 |  | 项目监测期间，施工期已过。 |  |
| 4 | 本项目用水主要为破碎抑尘，排土场抑尘，道路抑尘和绿化，在生产过程中全部消耗无废水排放，干选厂不设生活辅助设施，人员从公司中调配，不新增人员，生活污水量不增加。 |  | 项目用水情况与批复要求一致。 |  |

表9-1               批复及备案意见要求落实情况表

| 序号 | 批复要求 | 落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 项目生产车间冬季无需供热，不建采暖设施；粗破碎工序布置在粗破碎厂房内，并采用喷雾洒水，同时运输胶带机采用封闭廊道处理，设置微动力布袋除尘器收集料仓落尘点和运输胶带机首端粉尘，废气循环输送，不排放；中细破碎厂房和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环输送，不外排；在中细破碎厂房设置密闭集气罩收集料仓落点粉尘，收集后的粉尘经低压脉冲布袋除尘器进行处理，由48米排气筒排放；筛分干选厂房和相关转运站的运输胶带机均采用封闭廊道处理，在运输胶带机首末端设置微动力布袋除尘器收集粉尘，废气循环运输，不外排；在筛分干选厂设置密闭集气罩收集料仓落尘点粉尘，收集后的粉尘经低压脉冲布袋除尘器进行处理，由48米排气筒排放；粉尘排放均执行《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表5大气污染物排放浓度限值；针对本项目选矿厂、排土场、废石场、尾矿库等无组织粉尘污染，定期洒水，抑制扬尘，场界无组织粉尘排放执行《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）表7大气污染物无组织排放浓度限值。 | 项目未建设采暖设施。粗破碎工序、中细破碎厂房、筛分干选厂房产生的废气治理措施与批复要求一致。监测期间外排有组织废气达标。厂界下风向无组织废气达标。 |  |
| 6 | 对产生噪声的机械设备，采取选用噪声设备、厂房隔声、基础减震等有效措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 项目噪声治理措施与批复要求一致。监测期间厂界四周监测点位噪声达标。 |  |
| 7 | 本项目产生的干选废石排入《涞源县京源城矿业有限公司栓马桩铁矿400×104t/a采矿技改工程》建设的栓马桩废石排土场，职工生活垃圾送至当地环卫部门指定地点处置，严禁随意排放或焚烧处置。 | 项目产生的干选废石排入栓马桩废石排土场。 |  |
| 8 | 认真落实生态环境保护工作，制定生态恢复方案，及时进行生态恢复。尾矿库服务期满后，应及时对其表面进行平整覆土、植树种草，恢复植被。 | 项目未制定生态恢复方案。监测期间尾矿库仍在服务期内。 |  |
| 9 | 制定完善的管理制度和突发环境事件应急预案，落实风险防范措施，做好尾矿坝的监控工作，严防风险事故的发生，确保周边环境安全。 | 项目制定了环境保护管理制度，未制定突发环境事件应急预案。 |  |
| 10 | 同意涞源县环保局给出的污染物排放标准及污染物排放总量指控指标，其4项主要污染物排放总量指标均为零。 | 监测期间污染物达标排放，颗粒物排放量为13.38t/a，达到总量控制指标。 |  |

续表9-1              批复及备案意见要求落实情况表

| 序号 | 备案意见要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 项目总投资由15464.91万元，增加至16864.91万元，其中环保投资由998万元增至1088万元。新建地上3层地下1层高压辊磨车间1座、2层干选车间1座、2层香蕉筛筛分车间1座，增加建筑面积4295m²。新增高压辊磨机、低品位磁铁矿干选机等设备；原有CC400短头圆锥破碎机6台调整为5用1备、PYS2136标准圆锥破碎机3台调整为2用1备。将原有的二段干选（一次干选和二次干选）中二次干选工序改为一道筛分、二次干选和一道高压辊磨工序，原有的二次干选工序作为备用线路（待高压辊磨工序出现故障或检修期间）使用，不得与高压辊磨工序同时投入使用。 | 项目总投资、环保投资、新建情况及工艺变更情况与备案意见一致。 |
| 12 | 项目变更后在中细破碎厂房、新增干选车间和高压辊磨车间设置密闭集气罩收集粉尘，经1台低压脉冲布袋除尘器处理达标后，由1根48米排气筒排放（与中细碎工序共用布袋除尘器和48米排气筒）；在筛分干选厂房和新增香蕉筛筛分车间设置密闭集气罩收集粉尘，经1台低压脉冲布袋除尘器处理达标后，由48米排气筒排放，（与筛分干选工序共用布袋除尘器和48米排气筒），粉尘排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值。 | 项目废气治理措施与批复要求一致。监测期间外排有组织废气达标。厂界下风向无组织废气达标。 |
| 13 | 项目变更后粉尘排放量减少排放8.18t/a，本项目总量控制指标按粉尘78.63t/a、SO20t/a、NOX0t/a、COD0t/a、氨氮0t/a、工业固体废物0t/a执行。全公司总量控制指标按粉尘391.13t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、COD0.9t/a、氨氮0t/a、工业固体废物0t/a执行。 | 项目无废水外排，废气污染物中无二氧化硫和氮氧化物。颗粒物排放量为13.38t/a，达到总量控制指标。 |

表9-2           建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表

| 要素 | 污染源 | 治理措施 | 验收标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粗破站 | 粗破碎设置在破碎站内+喷雾洒水+运输胶带机封闭廊道+微动力布袋除尘器收集料仓落尘点和运输胶带机首端粉尘 | 满足《铁矿采选工业污染源排放标准》（GB28661-2012）标准要求 | 项目废气治理措施与“三同时”要求一致。监测期间外排有组织废气达标。厂界下风向无组织废气达标。 |
|  | 中细破厂房 | 运输胶带机封闭廊道+微动力布袋除尘器收集运输胶带机首末端粉尘，废气循环输送，不外排+密闭集气罩收集料仓落尘点+布袋除尘器+ 48m排气筒 |  |  |
|  | 筛分干选厂房 | 运输胶带机封闭廊道+微动力布袋除尘器收集运输胶带机首末端粉尘，废气循环输送，不外排+密闭集气罩收集料仓落尘点+布袋除尘器+ 48m排气筒 |  |  |
|  | 新增二次干选 | 运输胶带机封闭廊道+密闭集气罩收集落尘点+与中细碎工序共用布袋除尘器和48m排气筒 |  |  |
|  | 新增高压 辊磨车间 |  |  |  |
|  | 新增香蕉筛 筛分工序 | 运输胶带机封闭廊道+密闭集气罩收集落尘点+与筛分干选工序共用布袋除尘器和48m排气筒 |  |  |
|  | 新增转运站 | 运输胶带机封闭廊道+转运站封闭 |  |  |
|  | 原矿堆场 | 洒水抑制扬尘 |  |  |
|  | 物料运输 | 厂区铺设泥结碎石路+道路定期洒水抑尘+运输车辆由专人保洁，进出厂区做到车辆车体整洁+车辆减速慢行+物料增湿并加苫布 |  |  |
|  | 排土场 | 定期碾压、实时绿化、定期洒水抑制扬尘，干选废石由运输胶带机（封闭廊道）运送进入排土场 |  |  |
| 噪声 | 振动给料机 | 基础减震+厂房隔音 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 项目噪声治理措施与“三同时”要求一致。监测期间厂界四周监测点位噪声达标。 |
|  | 颚式破碎机 | 基础减震+厂房隔音 |  |  |
|  | 平板给料机 | 基础减震+厂房隔音 |  |  |
|  | 磁滑轮 | 基础减震+厂房隔音 |  |  |
|  | 圆锥破碎机 | 基础减震+厂房隔音 |  |  |
|  | 粉矿干选机 | 基础减震+厂房隔音 |  |  |
|  | 除尘风机 | 基础减震+隔声 |  |  |
|  | 高压辊磨机 | 基础减震+厂房隔音 |  |  |
|  | 香蕉振动筛 | 基础减震+厂房隔音 |  |  |
|  | 低品位磁 铁矿干选机 | 基础减震+厂房隔音 |  |  |
|  | 振动给料机 | 基础减震+厂房隔音 |  |  |
| 固体 废物 | 废石 | 排至拴马庄废石排土场 | 全部得到妥善处置，处置率为100% | 项目固废处置措施与“三同时”要求一致。 |
|  | 除尘灰 | 作为粗精矿外售 |  |  |
| 生态 环境 | 水土流失 植被破坏 地貌改变 | 表土进行清理，按照实际情况选择堆放在排土场与废弃渣分开放置，用于施工结束后绿化的覆土 | 逐步恢复区域生态环境 达到水利局批复的水保方案要求，水土流失有效遏制（由水保部门验收） | 该公司已编制《800万吨／年干选站项目水土保持方案报告书》，保定市水利局已作出审批决定，水土保持设施未验收。 |
|  |  | 设置浆砌石挡墙 |  |  |
|  |  | 厂区内部道路采用碎石铺砌路面 |  |  |
|  |  | 干选厂场地周边设置排水沟 |  |  |
|  |  | 建筑物周围及道路两旁需覆土绿化 |  |  |
|  |  | 运输车辆要进行遮盖，路面经常洒水降尘 |  |  |

附表：        建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：              验收类别：  验收报告√； 验收表； 登记卡                   审批经办人：

| 建设项目名称 |  | 涞源县京源城矿业有限公司800万吨/年干选站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 涞源县走马驿镇窑峪口村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 涞源县京源城矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  | 13700325252 |  |
| 行业类别 |  | 黑色金属矿采选业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  |  | 搬迁 |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 原矿处理能力为800万吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2014年12月 |  |
| 实际生产能力 |  | 原矿处理能力为800万吨/年 |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2015年10月 |  |  |  |
| 报告书审批部门 |  | 保定市市环境保护局 |  |  |  |  |  | 文号 |  | 保环书[2014]66号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 2014年12月3日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备案意见无文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015年8月12日 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  | 保定市市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |
| 报告书编制单位 |  | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  |  |  | 16864.91万元 |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资概算 |  |  |  |  | 1088万元 |  |  | 比例 |  |  | 6.45% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  |  | 16864.91万元 |  |  |  |
| 环保验收监测单位 |  | 保定市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  | 1088万元 |  |  | 比例 |  |  | 6.45% |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 475081m3/h |  |  |  | 年工作时间 |  | 7920h |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 | 原有排放量(1) |  | 新建部分产生量(2) |  | 新建部分处理削减量(3) |  | 以新带老削减量(4) |  | 排放增减量(5) |  | 排放总量 (6) |  |  | 允许排放量(7) |  | 区域削减量(8) |  | 处理前浓度(9) |  | 监测排放浓度(10) | 允许排放浓度 (11) |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.38 |  | 13.38 |  |  | 78.63 |  |  |  |  |  | 8 | 20 |
| 固废 |  |  | 428 |  | 428 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标立米/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年；其它项目均为吨/年。      废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米。

注：此表由监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）